ТОМ II

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА УРЫВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОСТРОГОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Настоящий проект разработан авторским коллективом Государственного унитарного предприятия Воронежской области “Нормативно-проектный центр”.

| Директор ГУП ВО «Нормативно-проектный центр» | ______________________________ | Петрищев Н.И. |
| --- | --- | --- |
| Архитектор, руководитель группы разработки генплана | ______________________________ | Бредихина Е.А. |
| Разработка разделов «Экономическая база» и «Население и демография»: |  |  |
| Экономист, главный специалист | ______________________________ | Трофимова Ю.С.. |
| Юридическое сопровождение проекта: |  |  |
| Начальник юридического отдела | _____________________________ | Козлов А.И. |
| Разработка разделов «Охрана окружающей среды» и «Природно-ресурсный потенциал»: |  |  |
| Инженер-эколог, ведущий специалист | ______________________________ | Лемзякова Ю.С. |
| Разработка раздела «Инженерная инфраструктура»: |  |  |
| Инженер-проектировщик, главный специалист | ______________________________ | Лясота Е.И. |
| Графическое оформление проекта: |  |  |
| Архитектор, главный специалист | ______________________________ | Логинова Е.С. |

| ТОМ II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА УРЫВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (пояснительная записка) СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ: |  |  |  |
| 1. | АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ УРЫВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ. |  |  |
| 1.1. |  | Экономико-географическое положение и факторы развития Урывского сельского поселения. |  |
| 1.2. |  | Административно-территориальное устройство. Границы. |  |
| 1.3. |  | Историко-градостроительный анализ территории Урывского сельского поселения. |  |
| 1.4. |  | Природно-ресурсный потенциал. Климатический и агроклиматический потенциал. |  |
|  |  | 1.4.1 Климат. |  |
|  |  | 1.4.2 Геологическое строение и минерально-сырьевые ресурсы |  |
|  |  | 1.4.3 Водные ресурсы. |  |
|  |  | 1.4.4 Почвенные ресурсы.. |  |
|  |  | 1.4.5 Лесосырьевые ресурсы. |  |
|  |  | 1.4.6 Ландшафтно-рекреационный потенциал |  |
| 1.5. |  | Население и демография. |  |
| 1.6. |  | Экономическая база и анализ бюджета. |  |
| 1.7. |  | Земельный фонд и категории земель. |  |
|  |  | 1.7.1. Земли населенных пунктов. |  |
|  |  | 1.7.2. Земли сельскохозяйственного назначения. |  |
|  |  | 1.7.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. |  |
|  |  | - Земли особо охраняемых территорий. |  |
|  |  | 1.7.5. Земли лесного фонда. |  |
|  |  | 1.7.6. Земли водного фонда. |  |
|  |  | 1.7.7. Земли запаса. |  |
|  |  | 1.7.8. Кадастровая оценка земель. |  |
| 1.8. |  | Планировочная организация территории Урывского сельского поселения и функциональное зонирование. |  |
|  |  | 1.8.1. Планировочная организация территории сельского поселения. |  |
|  |  | 1.8.2. Функциональное зонирование территории сельского поселения. |  |
|  |  | 1.8.3. Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории. |  |
| 1.9. |  | Объекты капитального строительства местного значения. |  |
|  |  | 1.9.1. Объекты социальной инфраструктуры сельского поселения. |  |
|  |  | 1.9.2 Транспортная инфраструктура. |  |
|  |  | 1.9.3. Инженерная инфраструктура. |  |
|  |  | 1.9.4. Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства. |  |
|  |  | 1.9.5. Объекты массового отдыха жителей поселения, благоустройство и озеленение территории поселения. |  |
|  |  | 1.9.6. Объекты специального назначения. Обеспечение территории сельского поселения местами сбора мусора, бытовых отходов и местами захоронения. |  |
| 2. |  | Перечень мероприятий по территориальному планированию, обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации. |  |
| 2.1 |  | Базовый прогноз численности населения Урывского сельского поселения. |  |
| 2.2 |  | Предложения по оптимизации административно-территориального устройства Урывского сельского поселения. |  |
| 2.3 |  | Предложения по совершенствованию и развитию планировочной структуры, функциональное и градостроительное зонирование. |  |
|  |  | 2.3.1. Функциональное зонирование. |  |
|  |  | 2.3.2. Градостроительное зонирование. |  |
|  |  | 2.3.3. Архитектурно-планировочное освоение. |  |
| 2.4 |  | Предложения по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия на территории Урывского сельского поселения |  |
| 2.5 |  | Предложения по размещению на территории Урывского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения. |  |
|  |  | 2.5.1. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры. |  |
|  |  | - Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры. |  |
|  |  | 2.5.3. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры. |  |
|  |  | - Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры. |  |
|  |  | - Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения. |  |
|  |  | 2.5.6. Предложения по обеспечению территории Урывского сельского поселения объектами специального назначения – местами сбора бытовых отходов и местами захоронений. |  |
|  |  | 2.5.7.Предложения по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения и по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения. |  |
| 3. |  | ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. |  |
| 4. |  | ПРИЛОЖЕНИЕ. |  |
| 5. |  | ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. |  |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № |  | Обозначение | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| Текстовая часть |  |  |  |
| 1. |  | Том I | Положение о территориальном планировании Урывского сельского поселения. |
| 2. |  | Том II | Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Урывского сельского поселения (пояснительная записка). |
| 3. |  | Том III | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| Графическая часть |  |  |  |
| 1 | Схема генерального плана Урывского сельского поселения (утверждаемая схема) |  |  |
| 2 | Схема генерального плана населённых пунктов Урывского сельского поселения с отображением границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения (утверждаемая схема) |  |  |
| 3 | Схема современного состояния территории Урывского сельского поселения с отображением распределения земель по категориям и размещения объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи (утверждаемая схема) |  |  |
| 4 | Схема современного состояния территории Урывского сельского поселения с отображением результатов анализа комплексного развития и зон с особыми условиями использования территории (утверждаемая схема) |  |  |
| 5 | Схема развития транспортной инфраструктуры Урывского сельского поселения (утверждаемая схема) |  |  |
| 6 | Схема развития инженерной инфраструктуры Урывского сельского поселения. Система водоснабжения (утверждаемая схема) |  |  |
| 7 | Схема развития инженерной инфраструктуры Урывского сельского поселения. Система газоснабжения и теплоснабжения (утверждаемая схема) |  |  |
| 8 | Схема развития инженерной инфраструктуры Урывского сельского поселения. Система электроснабжения (утверждаемая схема) |  |  |
| 9 | Схема развития инженерной инфраструктуры Урывского сельского поселения. Система линий связи (утверждаемая схема) |  |  |
| 10 | Схема современного состояния территории с отображением функциональных зон в населённых пунктах Урывского сельского поселения и размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения. |  |  |
| 11 | Схема территориальной доступности объектов социального и культурно-бытового назначения. |  |  |
| 12 | Схема использования территории Урывского сельского поселения с распределением земель сельскохозяйственного назначения по землепользователям. |  |  |
| 13 | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (утверждаемая схема) |  |  |
| 14 | Схема зон действия поражающих факторов возможных аварийных ситуаций на транспортных коммуникациях Урывского сельского поселения (утверждаемая схема) |  |  |

ВВЕДЕНИЕ

Проект Генерального плана Урывского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области разработан во исполнение постановления администрации Урывского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области «О разработке генерального плана Урывского сельского поселения», в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 27.07.2010 №240-ФЗ)), Инструкции, утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10 2002 года № 150 «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (СНиП 11-04-2003), с соблюдением норм законодательства Российской Федерации и Воронежской области, а также с соблюдением технических условий и требований государственных стандартов, соответствующих норм и правил в области градостроительства.

В настоящем томе представлены материалы по обоснованию проекта Генерального плана в текстовой форме (пояснительная записка), в которых проведен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, транспорт, водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха и др.).

Согласно ст.24 ГрК РФ подготовка проекта генерального плана сельского поселения осуществляется на основании решения о подготовке проекта генерального плана, принимаемого главой местной администрации поселения, результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемах территориального планирования муниципальных районов (при подготовке генерального плана поселения), региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, результатов публичных слушаний по проекту генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории Урывского сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- Выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- Архитектурно-планировочное решение территории населённых пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- Определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территории сельского поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы конкретного сельского поселения. Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий и т. д. Кроме того, градостроительная документация позволит решить проблемы наполняемости местного бюджета, определить земли арендаторов и собственников, а также перераспределить налоги.

Генеральный план Урывского сельского поселения включает в себя материалы по анализу существующего положения поселения и предложения по градостроительному развитию селитебных, рекреационных, производственных, коммунально-складских и других зон сельской инфраструктуры. Специальный раздел включает инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Основной градостроительный документ Урывского сельского поселения, регулирующий градостроительную деятельность, не сохранился. Но совершенно очевидно, что разработанный почти двадцать лет назад документ не мог быть использован, прежде всего, в силу изменившихся радикальным образом социально-экономических и политических условий. Кроме того, созданы новые федеральная и областная законодательные базы, устанавливающие правовой статус, регулирующие состав, содержание, порядок подготовки, согласования, утверждения, реализации и корректировки документов территориального планирования.

В основу проекта Генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией Урывского сельского поселения в 2008, 2009, 2010гг.:

- Паспорт Урывского сельского поселения;

- Реестр (справочник) «Административно-территориальное устройство Воронежской области», Департамент архитектуры и строительной политики, 2009г.;

- Картографические материалы Урывского сельского поселения;

- Схематическая карта административного деления Острогожского муниципального района;

- Описание границ Урывского сельского поселения, картографический материал, М 1:100000;

- Данные анкетного обследования;

- Ответы на представленные запросы от соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории Урывского сельского поселения.

При разработке проекта были использованы также следующие документы и материалы:

- Материалы «Территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории Воронежской области», ФГУП Российский государственный научно- исследовательский и проектный институт Урбанистики, Санкт-Петербург, 2007 г..

- Схемы территориального планирования Воронежской области, выполненной в 2007 году и утвержденной Постановлением Правительства Воронежской области № 158 от 05.03. 2009 г.

При разработке раздела «Природно-сырьевые ресурсы» были использованы следующие материалы и документы:

- Атлас Воронежской области, 1994г.

- Повторяемость (%) направлений ветра и штилей январь, июль и среднегодовая (ГУ «Воронежский ЦГМС» письмо №1081 22.10.2008г.)

- Отчет «Состояние изученности экзогенных геологических процессов на территории Воронежской области и обоснование направления работ по ведению мониторинга ЭГП на 2006г. и последующие годы», составленного специалистами ТЦ «Воронежгеомониторинг» и ВГУ (Воронина М.И., Корабельников Н.А. и др.). (Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Центральному Федеральному округу)

- Доклад о государственном контроле и надзоре за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области, 2006-2008г. (Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Воронежской области)

- «Кадастр особо охраняемых природных территорий Воронежской области» / Под ред.проф. О.П. Негробова. - Воронеж: Воронежский государственный университет, 2001. - 146с., 4с. ил.

- Постановление администрации Воронежской области от 28.05.1998г. №500 «О памятниках природы на территории Воронежской области»

- Паспортизации населенных пунктов и объектов хозяйствования по предупреждению чрезвычайных ситуаций от затопления и подтопления на территории Воронежской области, 1994г. (Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Центральному Федеральному округу)

- Информационная записка по месторождениям муниципальных районов Воронежской области составленная на 02.02.2009г. на основании материалов, находящихся на хранении в Филиале по Воронежской области «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МГТР России по Центральному федеральному округу».

- Воронежская энциклопедия: В 2 т. / Гл.ред. М.Д. Карпачев. - Воронеж, 2008г.

- Генеральная схема расселения, природопользования и размещения производственных сил на территории Воронежской области. Размещение месторождений нерудного сырья и подземных вод: книга II. - Воронеж, 1993г.

- Информационный бюллетень «О состоянии геологической среды на территории Воронежской области на 01.01.2009г.» (ТЦ Воронеж-Геомониторинг)

- Постановление администрации Воронежской области № 859 от 18.09.2000г. «Об охране и рациональном использовании охотничьих ресурсов»

- Гидрологическая  изученность. Ресурсы поверхностных вод. Т.7. Донской район.-Л.: Гидрометеоиздат, 1964г.

При подготовки раздела «Историко-градостроительный анализ территории сельского поселения» использованы следующие источники литературы:

- Закон Воронежской области от 27.10.2006 г. № 87-ОЗ (ред. от 25.02.2010 N 13-ОЗ) «Об административно-территориальном устройстве Воронежской области»;

- Постановление администрации Воронежской области от 18.04.1994 г. № 510 (ред. от 24.11.2006) «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области»;

- Административно-территориальное устройство Воронежской области (по состоянию на 1 декабря 2009 г.): реестр (справочник) / Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области- Воронеж, 2009. – 179 с.;

- Адрес - календарь Воронежской губернии на 1917 г. - Воронеж, 1917. - С.89;

- Воронежская историко-культурная энциклопедия. Воронеж: Центр духовного возрождения черноземного края. 2006. – С.97, 309;

- Винников А.З. Синюк А.Т. Дорогами тысячелетий: Археологи о древней истории Воронежского края. – 2-е изд., испр. и доп. – Воронеж, 2003. – 280с.

- Государственный список памятников истории, архитектуры и археологии Воронежской области / Госинспекция охраны историко-культурного наследия Воронежской области;

- Загоровский В. П. Воронежская историческая энциклопедия. – Воронеж, 1992. – С.12, 32, 125-126; 231-232;.

- Населенные места Воронежской губернии. Справочная книга. - Воронеж.1900 – С. 33-41, 125, 146-147, 151-152;

- Прохоров В.А. Вся Воронежская земля: Краткий историко-топонимический словарь. – Воронеж, 1973. – 368 с.;

- Пегарьков Н.Г. Земля Урывская. - Воронеж: изд. им. Е.А. Болохвитинова, 1998. – 43с.

- Самбикин Д. Указатель храмовых праздников в Воронежской епархии. - Воронеж,1884. - Вып.1; Вып. 2; Вып.3; Вып.4

- Самбикин Д. Хронологический указатель церквей в Воронежской епархии 1586-1886гг - Воронеж, 1886.;

- Сведения о населенных местах Воронежской губернии. - Воронеж, 1906.- С. 2-19;

- Сведения о наиболее крупных населенных пунктах Воронежской губернии. - Воронеж, 1910. – С. 11, 17, 29, 47;

- Список населенных мест по сведениям 1859 года. - СПб., 1865, - С.15-17, 93-94, 101-102;

- Статистико-экономический словарь Воронежской губернии (период дореволюционный). - Воронеж, 1921. - 398с..

При подготовке раздела «Охрана окружающей среды» использована информация федеральных, областных и муниципальных органов власти:

| № п/п | Организация | Информационный фонд |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территориальное управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области | Реестр санитарно-защитных зон (2009 г.). Перечень очагов типичных природно-очаговых болезней на территории Воронежской области (2006-2007 г.г.). Доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке в Воронежской области в 2007 году. Доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке в Воронежской области в 2008 году. Доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке в Воронежской области в 2009 году. |
| 2 | Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Воронежской области | Источники выбросов загрязняющих веществ по Воронежской области (2007г., 2008г). Перечень предприятий - основных источников загрязнения атмосферы по Воронежской области (2007г., 2008г). Сводные данные инвентаризации объектов размещения крупнотоннажных малотоксичных и нетоксичных отходов производства и потребления на территории муниципальных образований Воронежской области. Статистические данные о количество производственных отходов, образующихся за год (2006г., 2007г, 2008г.). |
| 3 | Отдел водных ресурсов по Воронежской области Донского бассейнового управления Федерального агентства водных ресурсов Министерства природных ресурсов | Объемы сброшенных загрязняющих веществ в открытые водоемы промышленными объектами (2007г., 2008г, 2009г.). |
| 4 | Управление по экологии и природопользованию Воронежской области | «Кадастр особо охраняемых природных территорий Воронежской области» / Под ред.проф. О.П. Негробова - Воронеж: Воронежский государственный университет, 2001. - 146с., 4с. ил. |
| 5 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Воронежской области | Доклад о государственном надзоре и контроле за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области в 2006 году. Доклад о государственном надзоре и контроле за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области в 2007 году. Доклад о государственном надзоре и контроле за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области в 2008 году. Доклад о государственном надзоре и контроле за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области в 2009 году. |
| 6 | Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по центральному федеральному округу | Отчет «Состояние изученности экзогенных геологических процессов на территории Воронежской области и обоснование направления работ по ведению мониторинга ЭГП на 2006г. и последующие годы». Ведомость затапливаемых домов по населенным пунктам при максимальном уровне весеннего половодья обеспеченности Р%. Работа по «Паспортизации населенных пунктов и объектов хозяйствования по предупреждению чрезвычайных ситуаций от затопления и подтопления на территории Воронежской области», 1994 г. Оценка обеспеченности крупных водопотребителей ресурсами подземных вод на 2005 г. |
| 7 | Управление ветеринарии Воронежской области | Реестр скотомогильников. |
| 8 | Парламентский центр, г.Воронеж | Областная целевая программа «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2010-2014 годы». |
| 9 | Администрация поселения | Паспорт муниципального образования. нформационные материалы отделов охраны окружающей среды, здравоохранения и других. |

Нормативная база:

Разработка генерального плана осуществлялась с соблюдением требований следующих документов:

Законы Российской Федерации и Воронежской области:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№190-ФЗ от 29.12.2004 ( в ред. от 27.07.2010 N 240-ФЗ));

- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (№191 - ФЗ от 29.12.2004 (ред. от 27.07.2010 N 240-ФЗ));

- Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ» (№ 232-ФЗ от 24.11.2006 (ред. от 23.11.2009 N 261-ФЗ));

- Земельный кодекс Российской Федерации (№136-ФЗ от 25.10.2001 (ред. от 27.12.2009 N 365-ФЗ));

- Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от  04.12.2006 (ред. от 27.12.2009 N 365-ФЗ));

- Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006 (ред. от 27.12.2009 N 365-ФЗ))

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (№ 73-ФЗ от  25.06.2002 (ред. от 27.12.2009 N 365-ФЗ));

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от  06.10.2003 (ред. от 27.07.2010 г.));

- Закон Воронежской области «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области» ( № 61-ОЗ от 07.07.2006 (ред. от 26.05.2009 N 54-ОЗ));

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (N 257-ФЗ от  18 октября 2007 года (ред. от 27.12.2009 N 351-ФЗ));

Строительные нормы и правила

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм»;

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»и др.

Санитарные правила и нормы (СанПиН):

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»;

- СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования  к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».

Прочие документы:

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских 
электрических сетей»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- МДК 4-05.2004 «Методика  определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»,  одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р;

- «Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», утвержденные Постановлением Совета Министров СССР №255 от 26. 03. 1984г.;

- «Правила охраны газораспределительных сетей», утвержденные Постановлением Правительства РФ №878 от 20.11.2000;

- «Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные постановлением Гостехнадзора России №9 от 22.04.1992;

- «Рекомендации  по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», Москва 1994, Центральный научно-исследовательский 
и проектный институт по градостроительству Минстроя России;

- Региональная программа «Демографическое развитие Воронежской области на 2008 - 2010 годы и на период до 2016 года», утвержденная Указом губернатора Воронежской области от 7 августа 2008 г. N 102-у,

- Концепция демографической политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 N 135;

- «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденные Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469;

Содержанием настоящего тома являются материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме (пояснительная записка).

Графические материалы представлены на основных чертежах генерального плана и на фрагментах чертежей, содержащих границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

Материалы по территориям, подверженным риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также о возможных направлениях снижения рисков в использовании территорий, приведены в главе №4 «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» настоящего тома.

Генеральный план разработан на следующие этапы реализации:

- первая очередь – 2020 год

- расчетный срок – 2030 год

1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ УРЫВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

  - Экономико-географическое положение и факторы развития

Урывского сельского поселения.

Урывское сельское поселение расположено в северной части Острогожского муниципального района Воронежской области.

Сельское поселение граничит: на севере - с Сторожевским  1-м сельским поселением, на востоке - с Лискинским муниципальным районом, на юго-западе – с Девицким сельским поселением, на западе – с Болдыревским сельским поселением, на северо-западе – с Мастюгтнским сельским поселением.

На территории сельского поселения расположено три населённых пункта: село Урыв-Покровка, хутор Весёлый, хутор Ново-Успенка.

Поселение имеет достаточно выгодное транспортное положение, так как его территорию с севера на юг пересекает автомобильная дорога общего пользования регионального значения 20 ОП РЗ КВ38-0 «Воронеж – Луганск». Данная автомобильная дорога является основной транспортной связью административного центра сельского поселения – село Урыв-Покровка с административным центром Острогожского муниципального района – город Острогожск.

Село Урыв-Покровка располагается в юго-восточной части сельского поселения в 37 километрах к северу от административного центра Острогожского муниципального района – города Острогожск. Хутор Весёлый располагается на расстоянии 9 километров к северо-западу от административного центра сельского поселения и сообщается с аелом Урыв-Покровка по автомобильной дороге регионального значения 20 ОП РЗ КВ38-0 «Воронеж – Луганск». Хутор Ново-Успенка располагается на расстоянии 8 километров к северо-западу от административного центра сельского поселения и сообщается с селом Урыв-Покровка по автомобильной дороге регионального значения 20 ОП РЗ КВ38-0 «Воронеж – Луганск».

Поверхностные воды на территории поселения представлены р. Дон, р. Измайла, прудами и водотоками без названия. На территории поселения имеются лесные массивы земель лесного фонда.

Выписка из реестра административно-территориального устройства

Воронежской области (по состоянию на 1 декабря 2009 года).

| Административно – территориальные единицы | Территориальные единицы (населенные пункты) | Кол-во жителей (человек) | Расстояние до административного центра поселения (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| Урывское сельское поселение |  | 1947 |  |
|  | Село Урыв-Покровка | 1639 | центр |
|  | Хутор Весёлый | 13 | 9 |
|  | Хутор Ново-Успенка | 295 | 8 |

Согласно данным паспорта сельского поселения по состоянию на 01.12.2010 года общая численность населения в Урывском сельском поселении составляет 1932 человека. В настоящем проекте для расчётов принята численность населения согласно паспорту муниципального образования.

Общая площадь сельского поселения составляет 10551 га (в соответствии с данными паспорта муниципального образования по состоянию на 01.01.2010 г).

В графическом приложении к закону от 02.12.2004 года № 88-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Грибановского, Каширского, Острогожского, Семилукского, Таловского, Хохольского районов и города Нововоронеж», указана общая площадь земель Урывского сельского поселения, которая составляет 10556,1 га.  В настоящем проекте для расчетов приняты площади и границы поселения и населённых пунктов в соответствии с данными паспорта.

1.2 Административно-территориальное устройство. Границы.

На территории Урывского сельского поселения расположены следующие населённые пункты: село Урыв-Покровка, хутор Ново-Успенка, хутор Весёлый. В соответствии с данными, представленными Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области, общая численность населения составляет 1947 человека. По данным паспорта Урывского сельского поселения, предоставленного администрацией поселения, по состоянию на 01.12.2010 года, численность населения составляет 1932 человека. Границы и статус Урывского сельского поселения установлены законом от 02.12.2004 года № 88-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Грибановского, Каширского, Острогожского, Семилукского, Таловского, Хохольского районов и города Нововоронеж».

Описание границ Урывского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской Области (в соответствии с Приложением 3.3 к закону от 02.12.2004 года № 88-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Грибановского, Каширского, Острогожского, Семилукского, Таловского, Хохольского районов и города Нововоронеж».

- I. Линия прохождения границы Урывского сельского поселения по смежеству с Мастюгинским сельским поселением

- От точки стыка 1932354 границ Болдыревского, Мастюгинского и Урывского сельских поселений линия границы проходит в северо-восточном направлении по пашне, далее по тальвегу оврага Попов Яр и Панский до точки стыка 1932321 Сторожевского 1-го, Мастюгинского и Урывского сельских поселений.

- Протяженность границы - 5405 м.

- II. Линия прохождения границы Урывского сельского поселения по смежеству со Сторожевским 1-м сельским поселением

- От точки стыка 1932321 границ Сторожевского 1-го, Мастюгинского и Урывского сельских поселений линия границы проходит по пашне, пересекает автомобильную дорогу Воронеж - Луганск и идет в юго-восточном направлении по пашне, северной части полезащитной лесной полосы, пересекает Государеву балку, идет по пашне до точки 1900140, поворачивает в восточном направлении по пашне, пересекает Попову балку, проходит по южной части лесной полосы, пересекает балку Сухой Лог до точки стыка 44314 Сторожевского 1-го и Урывского сельских поселений и Лискинского муниципального района.

- Протяженность границы - 7399 м.

- III. Линия прохождения границы Урывского сельского поселения по смежеству с Лискинским муниципальным районом

- От точки стыка 44314 границ Сторожевского 1-го и Урывского сельских поселений и Лискинского муниципального района линия границы проходит в юго-восточном направлении по пашне, пересекает балку, по полезащитной лесной полосе до точки 44302057, затем идет по ручью, тальвегу балки Чертов Яр до точки 44301, пересекает реку Дон, проходит по урочищу Россошное Государственного лесного фонда до точки 44298, поворачивает в северо-западном направлении до точки 44283, проходит по границе урочища Лебяжье Государственного лесного фонда. В юго-западном направлении огибает урочище Лещаное Государственного лесного фонда, проходит по сенокосу и вымочке до озера Степное. От точки 44271052 линия границы идет в юго-западном направлении по середине озера Степное, ручья Белый Ерик, озера Круглое, Антоново, Донище, далее по южной части озера Песчаное, пересекает реку Дон - до точки стыка 1901713 Девицкого и Урывского сельских поселений и Лискинского муниципального района.

- Протяженность границы - 22773 м.

- IV. Линия прохождения границы Урывского сельского поселения по смежеству с Девицким сельским поселением

- От точки стыка 1901713 границ Девицкого и Урывского сельских поселений и Лискинского муниципального района линия границы проходит в северо-восточном направлении по середине реки Дон до точки 1932452, далее в северо-западном направлении по сенокосу до точки 1932442, затем совпадает с границей села Урыв-Покровка до точки 1932432, проходит по северо-западной части границы урочища Девица Государственного лесного фонда до точки 1932407, далее в северном направлении по середине реки Девица до точки стыка 1932387 Болдыревского, Девицкого и Урывского сельских поселений.

- Протяженность границы - 13288 м.

- V. Линия прохождения границы Урывского сельского поселения по смежеству с Болдыревским сельским поселением

- От точки стыка 1932387 границ Болдыревского, Девицкого и Урывского сельских поселений линия границы проходит в северо-западном направлении по пастбищу до точки 19321995, совпадает с границей села Болдыревка, затем проходит по юго-западной стороне лесной полосы, пересекает балку, автомобильную дорогу Воронеж - Луганск, проходит по пастбищу до точки 1932369, поворачивает в юго-западном направлении по сенокосу, затем по середине реки Девица до точки 1932367, проходит по пастбищу до точки 1932366. От точки 1932366 поворачивает в северо-восточном направлении по северо-западной стороне лесной полосы до точки 1932362, затем в северо-западном направлении по пашне, пастбищу до точки стыка 1932354 Болдыревского, Мастюгинского и Урывского сельских поселений.

- Протяженность границы - 6951 м.

- Общая протяженность границы Урывского сельского поселения - 55816 м.

На сегодняшний день имеется необходимость в корректировке границы Урывского сельского поселения по смежеству с Болдыревским сельским поселением, так как на территории Урывского сельского поселения размещена жилая застройка, которая имеет адрес в х. Дубовой Болдыревского сельского поселения.

  - Историко-градостроительный анализ территории

Поселение расположено на высоком правом берегу р. Дон и левом берегу р. Девица. Площадь поселения 10556,8 га, численность населения 1932 человек. На территории поселения расположено три населенных пункта.

Динамика численности населения в населенных пунктах поселения представлена в следующей таблице:

| Населенные пункты | 1859 г. | 1900 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| село Урыв - Покровка, всего, в т.ч.: | 4530 | 6146 | 1636 |
| Урыв (Успенский) | 3782 | 3446 |  |
| Урыв (Покровский, Троицкий) |  | 1628 |  |
| Голдаевка | 748 | 1072 |  |
| хутор Весёлый |  |  | 13 |
| хутор Ново-Успенка |  |  | 295 |

Карта-схема поселения

На территории поселения расположено 15 объектов культурного наследия.

| № п/п | № на карте | Наименование ОКН согласно нормативному правовому акту | Датировка ОКН согласно нормативному правовому акту | Нормативный правовой акт | Местонахождение ОКН | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 16 | Курган у с. Урыв | эпоха бронзы | Р № 510, п. 1578 | Урывское сельское поселение | Уточненное наименование населенного пункта: с. Урыв-Покровка |
| 2 | 26 | Курганная группа 2 у с. Мастюгино | РЖВ | Р № 510, п. 1534 | Урывское сельское поселение |  |
| 3 | 35 | Курганная группа 4 у с. Болдыревка | эпоха бронзы | Р № 510, п. 1457 | Урывское сельское поселение |  |
| 4 | 57 | Поселение 1 у с. Урыв | эпоха бронзы, раннее средневековье | Р № 510, п. 1579 | Урывское сельское поселение | Уточненное наименование населенного пункта: с. Урыв-Покровка |
| 5 | 59 | Поселение 1 у х. Голдаевка | эпоха бронзы | Р № 510, п. 1487 | Урывское сельское поселение | х. Голдаевка - бывшая сл. Голдоевка с. Урыв-Покровка |
| 6 | 66 | Поселение 10 у с. Болдыревка | эпоха бронзы, РЖВ славян | Р № 510, п. 1459 | Урывское сельское поселение |  |
| 7 | 68 | Поселение 11 у с. Болдыревка | эпоха бронзы | Р № 510, п. 1460 | Урывское сельское поселение |  |
| 8 | 70 | Поселение 12 у с. Болдыревка | эпоха бронзы | Р № 510, п. 1461 | Урывское сельское поселение |  |
| 9 | 71 | Поселение 13 у с. Болдыревка | эпоха бронзы | Р № 510, п. 1462 | Урывское сельское поселение |  |
| 10 | 72 | Поселение 14 у с. Болдыревка | РЖВ | Р № 510, п. 1463 | Урывское сельское поселение |  |
| 11 | 82 | Поселение 2 у х. Голдаевка | эпоха бронзы, РЖВ | Р № 510, п. 1488 | Урывское сельское поселение |  |
| 12 | 107 | Поселение 9 у с. Болдыревка | эпоха бронзы, РЖВ | Р № 510, п. 1458 | Урывское сельское поселение |  |
| 13 | 109 | Поселение у с. Ново-Успенка | эпоха бронзы, РЖВ | Р № 510, п. 1552 | Урывское сельское поселение |  |
| 14 | 249 | Церковь Николая Мирликийского | кон. XIX в. | Р № 510, п. 1424; Р № 850, прил. 2, п. 380 | Урывское сельское поселение, с. Урыв | Уточненное наименование населенного пункта: с. Урыв-Покровка |
| 15 | 250 | Братская могила № 366 | 1942 - 1945 гг. | Р № 510, п. 1431 | Урывское сельское поселение, с. Урыв, центр | Уточненное наименование населенного пункта: с. Урыв-Покровка |

Село Урыв - Покровка

(бывший город-крепость Урыв)

Село расположено на высоком правом берегу р. Дон при впадении в него небольшой речки Измайлы. Сейчас в границы села включена территория бывшего села Голдаевки, расположенной на высоком мысу между р. Дон и р. Девица.

Село Урыв было основано в 1648 году как крепость в составе Белгородской защитной черты. Постройка Урыва продолжалась 4 недели в июне 1648 года. Небольшая крепость была поставлена на окраине мыса, возвышающегося над Доном и долиной рек Девица и Потудань. Крепость  имела близкую к квадрату форму и 5 башен – глухие угловые и одну проезжую.  Руководил строительством стольник и воевода Данила Семенович Яковлев. По окончании строительства крепости он писал царю Алексею Михайловичу «… да по твоему Государеву указу на реке Дону, против татарского перелазу, на Урыве, устроил я Урывский Острог в стоячем дубовом лесу с обламы и со всеми крепостями, да пять башен, все покрыты тесом. И около  тово острогу устроил надолбы двойные. И в том остроге устроил я служилых людей сто человек детей боярских осадными дворами, и около острогу в слободах устроил дворами и пашенными землями и сенные покосы. Да меж реки  Девицы и Урыва новоприбыльных детей боярских тридцать человек усадебными дворовыми  месты и попомесными землями и сенные покосы устроил… А в остроге учинил 4 башни глухие да 5–ю башню проезжую, и башни покрыты тесом, а на зелейную казну в остроге устроил погреб дубовый полтретья сажени. Да караульную избу у острогу с 3-х сторон поставил. А поставлен тот острог на горе в угожьем и в крепком и в усторожливом месте и от приходу воинских людей к заступе. А служилых людей в том остроге … на вечное житье детей боярских разных городов 100 человек».

Описание, составленное Д.С. Яковлевым, дает представление о внутренней планировке крепости. В ней размещались съезжая изба, зелейный и свинцовый погреб. В крепости располагались и осадные дворы для 100 человек. Сразу при основании  Урыва, в крепости был построен деревянный Покровский собор. В скором времени после заселения города, на посаде была построена вторая церковь - Успенская.

В документах кон. ХYII века Урыв чаще упоминается как «острог», чем как «город», что говорит о его большем военно - стратегическом значении, чем жилом. В ХYII в. в Урыве строились речные струги. С 1719 г. Урыв – центр комиссарства в составе Воронежской  провинции.

В 1779 г. город Урыв был упразднен, получив статус села в составе Коротоякского уезда. В 1791 г. в селе была построена каменная Покровская церковь, а в 1808 г. - каменная Успенская церковь.

В 1859 г. в Урыве было  463 двора, 3782 человек жителей, 2 церкви, действовало училище.

Местоположение крепости в структуре села

Современный вид места бывшей крепости – сейчас здесь воинский мемориал.

.

Вид с холма, где стояла крепость на пойму рек Дона, Девицы и Потудани

Виды на место крепости

Во второй половине Х1Х г. Урыв был административно разделен на две части: «Успенское общество» и «Троицкое (Покровское) общество». Так, в 1900 году население части села «Успенское общество» составляло  3446 человек, проживавших в 472 дворах. Население части «Троицкого общества» было 1628 человек и 240 дворов. Всего же в селе было 2 церкви, 6 общественных зданий, 3 школы, маслобойный завод и рушка, проводилось 2 ярмарки, были трактиры, лавки.

Сегодня в состав села входит бывшее село Голдаевка – одно из старейших сел района. Именно про него писал Яковлев царю Алексею Михайловичу «…Да меж реки  Девицы и Урыва новоприбыльных детей боярских тридцать человек усадебными дворовыми  месты и попомесными землями и сенные покосы устроил…».  В 1705 г., по переписи Воронежской Епархии, в селе уже была церковь. В 1859 г. в Голдаевке было 104 двора с населением 748 человек. В 1873 г., на высоком холме над Девицей была выстроена новая каменная церковь Николая Мирликийского, ныне являющаяся памятником архитектуры. В 1900 г. население села составляло 1072 человек, было 161 двор, действовала школа, 3 рушки, лавки.

Церковь в с. Голдаевка

В июле 1942 - январе 1943 гг. Урыв был оккупирован немецко-фашистскими войсками. В июле 1942 г. немцы расстреляли в селе около 1300 местных жителей. В 1983 г. институтом Воронежколхозпроект был выполнен проект планировки и застройки села Урыв. В 2010 г.  численность населения села Урыв-Покровки составляла 1639 человек.

хутор Весёлый

Расположен при автодороге Воронеж-Луганск. В 2010 г. численность населения хутора составляла 13 человек.

хутор Ново-Успенка

Расположен при автодороге Воронеж-Луганск. Образован как выселок из Урыв - Успенки в нач. ХХ в. В 2010 г. численность населения хутора составляла 295 человек.

Выводы:

- Урывское сельское поселение обладает хорошо развитой транспортной сетью, что дает ему преимущества для развития рекреационной и туристической деятельности, в т.ч. создания особых зон туристско-рекреационного типа. Этому способствует природно-ландшафтный потенциал местности.

1.4. Природно-ресурсный потенциал

Климатический и агроклиматический потенциал

1.4.1. Климат

Климат на территории Урывского сельского поселения умеренно-континентальный с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами.

Годовой приток суммарной солнечной радиации составляет более 90 ккал/см2. Среднегодовая температура воздуха составляет +6,1ССредние из абсолютных максимальных температур составляют +35С, средние из абсолютных минимальных температур составляют -28С.

Первые морозы наблюдаются в первых числах октября. Продолжительность безморозного периода от 227 до 233 дней.

Годовая сумма осадков на территории составляет 500 - 550 мм. Образование устойчивого снежного покрова происходит в среднем в середине декабря, а разрушение — в конце марта. Толщина снежного покрова от 15 до 20 см.

Территория относится к зоне недостаточного увлажнения, что обусловлено достаточно высокой испаряемостью в теплый период.

В течение года преобладают средние скорости ветра.

Суммы средних суточных температур за период активной вегетации растений колеблются в пределах 2600-2800°. Сумма осадков за этот период составляет 230-270 мм, ГТК около 1.

К неблагоприятным метеорологическим явлениям, наносящим значительный ущерб сельскохозяйственному производству, относятся заморозки, засухи, суховеи, сильные ветры, ливни и град.

Опасные метеорологические явления, приводящие к ЧС, и главным образом на дорогах,  – метели, ливневые дожди, град, шквал, гололёд.

Оценка природного потенциала самоочищающей способности атмосферы

Территория характеризуется достаточно однородными метеорологическими условиями рассеивания примесей в атмосфере. Такие метеорологические условия, как слабые ветры 0-1м/сек, наличие приземных и приподнятых инверсий, туманы способствуют накоплению примесей в атмосфере, а ливневые осадки, умеренные и сильные ветры способствуют рассеиванию примесей.

Территория имеет умеренный потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА – возможный показатель уровня загрязнения атмосферы для низких источников) (II зона по классификации Э.Ю.Безуглой).

Метеорологические условия в равной степени способствуют как накоплению примесей в атмосфере, так и к их рассеиванию, что обусловливает умеренный потенциал загрязнения атмосферы.

1.4.2. Геологическое строение и минерально-сырьевые ресурсы

Геологическое строение

Территория располагается в пределах Воронежского кристаллического массива, являющегося частью Восточно-Европейской платформы. На размытой поверхности кристаллического фундамента залегают девонские отложения, перекрытые меловой системой, а также  палеогеновыми, неогеновыми и четвертичными образованиями. Комплекс покровных отложений представлен лессовидными суглинками и супесями и в меньшей степени песками.

С поверхности покровные суглинки, местами лессовидного характера, а также пески и глины.

На территории выявлен комплекс экзогенных геологических процессов: овражная эрозия, возможно развитие карстовых процессов.

Овражная эрозия приурочена к склонам водоразделов и речных террас, сложенных легко размываемыми горными породами. Оползни возникают при условии наличия в геологическом строении склонов увлажненных глинистых слоев. Просадочные процессы распространены на поверхности плоских водоразделов и аллювиальных террас в пределах развития покровных лессовидных суглинков. Болота и процессы заболачивания на территории развиты в поймах рек и на участках низких террас.

Минерально-сырьевые ресурсы.

По данным материалов, находящихся на хранении в филиале по Воронежской области «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Центральному федеральному округу», на территории сельского поселения имеются следующие месторождения полезных ископаемых, представленных ниже в таблице. Месторождений подземных вод с утвержденными запасами  на территории не выявлено.

| №№ п.п. | Название полезного ископаемого | Месторождение (участок) | Местоположение | Запасы (тыс. м3, тыс. тонн) балансовые, утвержденные ТКЗ, ГКЗ, год/ Остаток на 01.01.2008 г. | Степень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Суглинки | Урывское Участок Северный | СЗ окраина с. Урыв | А-215/215 ТКЗ пр. 19 от 06.06.1978 г. | Не разрабатывается |
| 2 | Суглинки | Урывское Участок Центральный | СЗ окраина с. Урыв | В-81/ 81 ТКЗ пр. 19 от 06.06.1978 г. | Не разрабатывается |
| 3 | Суглинки | Урывское Участок Южный | В 1,5 км к ЮЗ от Центрального участка | С1-150/150 ТКЗ пр. 19 от 06.06.1978 г. | Не разрабатывается |

Суглинки в основном пригодны для производства кирпича марки “100”.

1.4.3. Водные ресурсы

Подземные воды

Территория располагается в зоне Донецко-Донского гидрогеологического бассейна.

Пресные подземные воды приурочены к четырем основным водоносным комплексам, широко используемым для целей водоснабжения: неоген-четвертичному, турон-коньякскому, апт-сеноманскому и девонскому.

Основным водоносным комплексом, широко используемым для целей водоснабжения, является альб-сеноманский, а также неоком-аптский водоносные комплексы, сложенные песками с прослоями глин.

Использование подземных вод

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения практически полностью основано на использовании подземных вод. Значительная часть нужд в технической и технологической воде промышленных предприятий обеспечивается также за счет подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами.

Поверхностные воды

Поверхностные воды представлены водными объектами, относящиеся к бассейну средней части р.Дон. По территории протекает р.Дон и ее правый приток р.Измайла. Также на территории протекают несколько безымянных водотоков местами пересыхающих. Есть небольшие озера.

Характеристика водотоков

| №№ п\п | Название водотока | Исток | Куда впадает |  | Длина водотока, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Устье | на каком расстояние от устья, км |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дон | Г.Новомосковск Тульская область | Азовское море | - | 1870 |
| 2 | Измайла | В 3,8 км к В от с.Новоуспеновка | Дон, пр | 1327 | 9 |
| 3 | Б/н, в 0,8 км к СЗ от С окр.с.Урыв-Покровка | В 1,4 км к З от с.Урыв-Покровка | Измайла, пр | 5,5 | 1,1 |
| 4 | Б/н, на С с.Урыв-Покровка | В 2,7 км к СЗ от с.Селявное (Лиск.р-н) | - | - | 4,8 |

Долина реки  Дон – пойменная: шириной 1,4 км. Средняя глубина  - 2,8 м, преобладающая скорость течения — 0,5 м/с. Скорость течения в межень увеличивается до 0,6-1,2 м/с. В половодье она достигает 2,5-3,0 м/с. На плесах где глубина 2-3 м, скорость падает до 0,3-0,4 м/с. Весеннее половодье начинается в период с 20 февраля по 12 апреля. Пик половодья обычно приходится на 8 апреля. Продолжительность половодья около 50 суток. Весенний подъем уровня воды проходит интенсивно (до 1,2-2,0 м/сут). Спадает вода значительно медленнее. Самая ранняя дата появления ледовых образований относится к 23 октября, поздняя — 5 января. Замерзает р.Дон через 10-12 дней после появления первых ледовых образований. Толщина льда может достигать от 41 до 78 см.

Основным источником питания рек являются талые воды, что определяет характер водного режима водотоков. Основными особенностями водного режима является высокое весеннее половодье, летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками, и низкая зимняя межень.

Во многих оврагах при малых реках устроены пруды. Сооружения прудов вынужденная мера, связанная с условиями деградации гидрографической сети. Неумеренная распашка и сведение древесной растительности существенно уменьшают водорегулирующую способность водосборной площади, отчего половодья и ливневые паводки приобретают негативный характер.

1.4.4. Почвенные ресурсы

Почвенные ресурсы представлены черноземами типичными и обыкновенными. Вследствие неоднородности условий почвообразования среди зональных почв в виде небольших полос и пятен встречаются интразональные почвы: солонцы, солоды, лугово-черноземные, пойменные, лугово-болотные, овражно-балочного комплекса, которые создают пестроту почвенного комплекса.

Водная и ветровая эрозия влечет деградацию почв.

Водная эрозия выражается здесь в расчленении поверхности земельных угодий на более дробные участки и усложнении их конфигурации; невыгодном для полей перераспределении снега и влаги; увеличении количества оползней за счет выхода грунтовых вод; снижении плодородия земли при отложении наносов в поймах рек и днищах балок; заилении малых рек, прудов и водоемов; разрушении дорог, сооружений, коммуникаций; ухудшении гидрологического режима; понижении или повышении уровня грунтовых вод и влажности почвенного покрова и других негативах.

Ветровая эрозия проявляется в виде пыльных бурь и местной (повседневной) дефляции. Пыльные бури охватывают большие территории и периодически повторяются. Ветер разрушает верхний горизонт почвы и, вовлекая почвенные частицы в воздушный поток, переносит их на различные расстояния от очагов эрозии. Местная ветровая эрозия проявляется в виде верховой эрозии и поземки.

1.4.5. Лесосырьевые ресурсы и система особо охраняемых территорий

Лесосырьевые ресурсы

Леса, расположенные на землях лесного фонда и землях иных категорий, согласно Лесному кодексу РФ по целевому назначению относятся к защитным лесам, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

На территории действует Коротоякское участковое лесничество Острогожского  лесничества и Давыдовское участковое лесничество Давыдовского лесничества. Основной лесообразующей породой являются дуб. В возрастной структуре лесов преобладают средневозрастные насаждения.

Система особо охраняемых природных территорий

Согласно постановлениям администрации Воронежской области №859 от 18.09.2000г. в сельском поселении утвержден государственный природный заказник областного значения "Родники.

1.4.6. Ландшафтно-рекреационный потенциал

Территория характеризуется полого-увалистым рельефом. Рельеф территории при реках – холмистый, овражно-балочный (б.Красный Лог, Сухой Лог, б.Крутой Лог, овр.Крутой и др.). Склоны правобережья Дона достигают высоты 80-90 метров. Лесные насаждения представлены мелкими островными урочищами. Растительность представлена лесными, кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми и травяными сообществами.

Наибольшую рекреационную ценность представляют долина р.Дон, обладающая выразительным ландшафтом. Спокойный гидрологический режим реки предполагает развитие здесь любых околоводных видов отдыха.

При перспективном планировании развития рекреации и туризма должны, прежде всего, учитываться природные особенности территории, среди которых основными являются климатические.

Факторами, способствующими развитию рекреации в поселение, являются следующие:

- наличие водоемов, песчаных пляжей, привлекающих рекреантов для курортного отдыха, отдыха выходного дня,  любительского лова и спортивной охоты;

- купальный период с температурами массового купания 20-220С продолжается в среднем 80-90 дней;

- наличие лесных массивов естественного и искусственного происхождения, наличие объектов природоохранного значения;

- хорошая транспортная доступность.

Основными лимитирующими факторами развития рекреации в поселение являются следующие:

- наличие гнуса в мае-июне-июле на реках;

- процессы заболачивания пойменных территорий.

  - Население и демография.

Население, его динамика и возрастная структура являются важнейшими социально-экономическими показателями, влияющими на сбалансированное и устойчивое развитие территории поселения. Демографическая структура и состав населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной территории.

По состоянию на 01.01.2010 г. численность населения Урывского сельского поселения 1932  человека. (По данным паспорта муниципального образования)

Динамика численности населения Урывского сельского  поселения

| № п/п | Показатели | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения на 1 января, всего | 1982 | 1954 | 1932 |
| 2 | Родилось | 6 | 14 | 14 |
| 3 | Умерло | 44 | 48 | 35 |
| 4 | Естественный прирост населения прирост (+), убыль (-) | -38 | -34 | -21 |
| 5 | Прибыло | 51 | 40 | 35 |
| 6 | Выбыло | 41 | 28 | 21 |
| 7 | Миграционный прирост (+), убыль (-) | 10 | 12 | 14 |
| 8 | Общий прирост (убыль) населения | -28 | -22 | -7 |
| 9 | Общий коэффициент рождаемости, промилле | 3,0 | 7,2 | 7,2 |
| 10 | Общий коэффициент смертности, промилле | 22,2 | 24,6 | 18,1 |

По состоянию на 01.01.2008 г. численность населения Урывского сельского поселения составила 1982 человека. За последние годы численность населения муниципального образования снизилась  на 50 человек (2,5%) и в 2010 году данный показатель составил  1932  человека.

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод о том, что демографическая ситуация в поселении является непростой, и в целом подчиняется общероссийской тенденции (высокая смертность при низких показателях рождаемости).

Воспроизводство населения, как процесс замещения поколений является определяющим фактором изменения динамики численности населения.

В  рассматриваемый период (2008 - 2010 гг.)  показатели рождаемости характеризуются ростом. В 2010 году в сельском поселении родилось  14 детей, что выше показателя 2008 года в 2,3 раза. Общий коэффициент рождаемости характеризуется ростом с 3,0‰ в 2008 году до 7,2‰ в 2010 году.

Вторым компонентом, определяющим естественный прирост населения, является показатель смертности, который в период 2008 -2010 г.г.  характеризовался снижением. Коэффициент смертности снизился с 22,2‰  до 18,1‰. Необходимо отметить, что на протяжении рассматриваемых лет смертность  превышает рождаемость в 3,7 раза.  Срединный за период 2008 - 2010 гг. условный коэффициент депопуляции (отношение числа родившихся к числу умерших) в сельском поселении составил 0,26 при пороговых значениях 1,0-1,3.

Миграционные процессы в Урывском сельском поселении характеризуются миграционным приростом. Максимальный миграционный прирост, зарегистрированный в 2010 году,  составил 14  человек.

Число выбывших в 2010 году составило 21 человек, что на 50%  ниже показателя 2008 года. Таким образом, миграция немного улучшила демографическую ситуацию в поселении.

Анализ естественного и механического движения населения за период  2008 -2010 гг. свидетельствует о том, что в Урывском сельском поселении сложилась не очень  благополучная ситуация в процессах естественного воспроизводства населения. Основным фактором снижения  численности населения сельского поселения является его естественная убыль, вызванная превышением смертности над рождаемостью более чем в 3 раза.

Динамика возрастной структуры населения Урывского сельского поселения за 2008- 2010 г.г.  представлена в таблице:

| Показатели | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения моложе трудоспособного возраста, всего чел. | 230 | 220 | 218 |
| Численность населения трудоспособного возраста, всего, чел | 937 | 931 | 946 |
| Численность населения старше трудоспособного возраста, | 525 | 545 | 496 |

В Урывском  сельском поселении основную часть населения составляют люди трудоспособного возраста и на протяжении рассматриваемых лет, этот показатель имеет тенденцию к росту. В 2008 году численность населения трудоспособного возраста составляла 937 человек, что на  1%  ниже показателя 2010 года. За счёт довольно низкой  численности населения молодых возрастов сложилась не очень  благоприятная демографическая ситуация. Данный тип возрастной структуры может оказать позитивное  влияние на перспективную динамику демографических процессов в поселении.

Главными особенностями динамики возрастного состава населения на современном этапе является сокращение численности доли населения молодых возрастов, а также старение населения. В 2010 году численность населения старше трудоспособного возраста превысила численность молодого населения в 2,3 раза.

Проблема старения населения очень актуальна для сельского поселения. В свою очередь, старение населения и изменение его возрастной структуры находят отражение в изменении показателя демографической нагрузки: соотношение численности населения трудоспособного и нетрудоспособного возраста. В настоящее время в поселении на 100 человек трудоспособного возраста приходится   75 человек нетрудоспособных возрастов.  Высокая демографическая нагрузка - это весьма острая социально-демографическая и экономическая проблема, так как со снижением рождаемости и ростом продолжительности жизни усиливается «давление» на трудоспособное население за счет лиц пожилого возраста.

Старение населения в перспективе ставит серьезные социально-экономические, социально-психологические, медико-социальные и этические проблемы – это проблемы рабочей силы, увеличения экономической нагрузки на общество, необходимость учета изменений уровня и характера потребления, проблемы здоровья пожилых людей.

Вывод:

Современная демографическая ситуация в сельском поселении характеризуется естественной  убылью  населения, миграционным приростом. Для укрепления демографической ситуации в поселении,  требуется осуществить комплекс мер, включающих широкий круг социально-экономических мероприятий, которые определяют демографическое развитие и направлены на:

- укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности;

- сокращение общего уровня смертности населения, в том числе от социально значимых заболеваний и внешних причин;

- повышение уровня рождаемости;

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства;

Трудовые ресурсы и занятость населения

Основную часть трудовых ресурсов территории составляют лица в трудоспособном возрасте. По данным за 2010 год  их численность составила 946 человек, то есть 49 % численности населения поселения. В 2008 году их доля составляла 47% населения поселения. Таким образом,  на протяжении рассматриваемых лет произошёл рост численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте.

Количество людей занятых в экономике сельского поселения за рассматриваемый период выросло на 1,4%.

Достаточно высок уровень безработицы в Урывском  сельском поселении.  По данным за 2008 год в поселении было зарегистрировано 97  безработных. По состоянию на 01.01.2010 года эта цифра составила 91 человек. Таким образом, уровень безработицы за анализируемый период имеет тенденцию к снижению, что является позитивным   моментом.

Основными сферами приложения труда в сельском поселении являются сельское хозяйство,  а так же базовые сферы услуг (здравоохранение, предоставление коммунальных и социальных услуг, образование).

Структура занятости населения  в экономике Урывского  сельского поселения представлена на диаграмме:

Основными видами хозяйственной деятельности на территории Урывского сельского  поселения являются сельское хозяйство, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.

Наибольший удельный вес всех занятых в экономике поселения  составляют занятые в сфере сельского хозяйства, являющегося традиционным для Центрально-Черноземного региона и, в частности, Воронежской области. В 2010 году количество занятых в данной отрасли составило 35 человек, что ниже показателя 2008 года в 19,7 раза. В сфере образования в 2010 году трудятся 35 человек, что на 10% ниже показателя 2008 года. Число людей  занятых в сфере здравоохранения на протяжении  анализируемого периода  составляет 43 человека.  В сфере предоставления прочих коммунальных и персональных услуг произошло снижение числа занятых на 39%.

В структуре занятости по формам собственности, наибольший удельный вес принадлежит частному сектору экономики. В 2010 году число людей занятых в частном секторе составило 687 человек, что ниже показателя 2008 года на 8%. Частный сектор в основном представлен занятыми в домашнем хозяйстве.   Численность населения в муниципальном секторе экономики в 2010 году характеризуется снижением на 4% и составляет 100 человек.

  - Экономическая база и анализ бюджета

Необходимым условием жизнеспособности и расширенного воспроизводства поселения в целях сбалансированного территориального развития является наличие эффективно развивающейся системы хозяйственного комплекса в поселении. Экономика поселения по формам хозяйствования представлена частным, государственным и муниципальным секторами экономики.

Экономическая база Урывского  сельского поселения представлена предприятиями, организациями и учреждениями по следующим видам экономической деятельности: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство,  оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; образование; здравоохранение и предоставление социальных услуг.

На протяжении анализируемого периода общее число предприятий, организаций и учреждений в поселении  составило 4 единицы. В 2010 году предприятия муниципальной формы собственности составили 75 %  от общего количества  предприятий. 25% составляют частные предприятия. Число предпринимателей без образования юридического лица в 2010 году составило 12 человек, что выше данных за 2008 год в 2,4 раза.

На территории Урывского  сельского поселения зарегистрированы следующие предприятия:

| Наименование предприятия | Вид деятельности |
| --- | --- |
| ООО «Тихий Дон» | Обработка сельхозугодий, обслуживание сельскохозяйственной техники, растениеводство, зерноток. |
| Банк «Авангард» | Обработка сельхозугодий, обслуживание сельскохозяйственной техники, растениеводство, зерноток. |

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство является основной  отраслью материального производства сельского  поселения. Климатические условия территории поселения позволяют заниматься выращиванием различных сельскохозяйственных культур, разведением крупного рогатого скота, свиней и птицы.

Объём продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2010 году составил 68530 тыс. руб., что в 1,9 раза  ниже показателя  2008 года.

Важное место в структуре растениеводства и сельского хозяйства в целом занимают производство зерна и сахарной свеклы. В 2010 году производство зерна снизилось   в 2,7  раза  по сравнению с 2008 годом.  Подсолнечника   в 2010 году произвели в 2 раза больше чем в 2008 году. Немного скромнее в поселении представлено овощеводство, для него характерны колебания показателей возделывания по отдельным годам и по структуре производимой продукции. В 2010 году сахарной свеклы произвели в 5,3 раза меньше, чем в 2008 году. Производство молока и яиц в 2010 году характеризуется снижением на 18%.

Анализ бюджета

Главной задачей бюджетного процесса в поселении является выполнение доходной части бюджета, так как без этого невозможно развитие территории поселения.

Основной статьей собственных доходов бюджета поселения являются налоговые поступления.

Налоговые поступления в бюджет Урывского сельского  поселения  по видам налогов:

| Наименование | Ед.изм. | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Налог на имущество физических лиц | Тыс.руб. | 13,6 | 11,2 | 13,3 |
| Единый сельхозналог | Тыс.руб. | 16,8 | 6,8 |  |
| Налог на доходы физических лиц | Тыс.руб. | 100,9 | 94,8 | 101,1 |
| Земельный налог | Тыс.руб. | 368,7 | 658,7 | 773,5 |

Наибольшие доходы в бюджет поселения получены за счёт земельного налога и налога на доходы физических лиц. За рассматриваемый период сумма взимаемого земельного налога увеличилась в 2,1 раза и в 2010 году  составила 773,5 тыс. рублей. Сумма   налога на доходы физических лиц в 2010 году составила 1011 тыс. рублей, что выше  показателя по данному налогу в 2008 году в 10  раз. Доходы от налога на имущество физических лиц за рассматриваемый период характеризуются небольшим  снижением.

Доходы бюджета муниципального образования

| Наименование показателя | ед.изм. | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы бюджета поселения, всего | тыс.руб. | 2766,9 | 3745,7 | 3227,6 |
| Собственные доходы | тыс.руб. | 810,7 | 1114,1 | 1184,8 |
| Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы РФ | Тыс.руб. | 1956,2 | 2631,6 | 2042,8 |
| Доходы бюджета на душу населения | руб. | 1396 | 1916 | 1670 |
| Расходы бюджета муниципального образования | тыс.руб. | 2609,6 | 3527,7 | 3561,9 |
| Исполнение к плану за отчётный период | % | 93,6 | 97,8 | 99,5 |
| Расходы бюджета на душу населения | руб. | 1316 | 1805 | 1998 |

Анализ бюджета Урывского сельского  поселения за 2008-2010 гг. показал, что доходная часть бюджета выросла на 17%. Понизилась доля безвозмездных перечислений в общем объеме доходов поселения с 71% в 2008 году до 63% в 2010 году.  Доходы бюджета на душу населения  в 2010 году составили 1668 рублей, что на 18% выше показателя 2008 года. Расходы бюджета на душу населения в 2010 году выросли на 39% по сравнению с данными 2008 года. Расходы бюджета муниципального образования за рассматриваемый период выросли на 36%.

Несмотря на положительную динамику доходов бюджета поселения, существующие местные налоги и налогооблагаемая база поселения по-прежнему не обеспечивают необходимый объем расходов местного бюджета. Исходя из этого, для Урывского   сельского поселения является актуальным решение множества задач в социально- экономической сфере.

Вывод:

Проведенный анализ исполнения бюджета сельского поселения за 2008- 2010 гг. свидетельствует о недостаточно высокой степени развития налогооблагаемой базы поселения и зависимости от финансовой помощи из бюджетов других уровней. Налоговые поступления в бюджет не обеспечивают формирование доходной части местного бюджета, достаточной для решения вопросов местного значения, закрепленных за поселением.

В связи с этим необходимо:

-повышать социально-экономическое развитие территории;

-усиливать контроль за оформлением земельных участков в собственность;

-регулярно и своевременно обновлять сведения, необходимые для начисления местных налогов;

-активизировать работу по легализации заработной платы;

-принимать меры административного воздействия в отношении недоимщиков по местным налогам.

1.7. Земельный фонд и категории земель

Общая площадь земель Урывского сельского поселения, по данным паспорта муниципального образования на 2010 год, составляет 10551 га.

В графическом приложении к закону Воронежской области от 02.12.2004 года № 88-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Грибановского, Каширского, Острогожского, Семилукского, Таловского, Хохольского районов и города Нововоронеж» указана общая площадь земель в границах сельского поселения, которая составляет 10556,82 га.

В Урывском сельском поселении структура земельного фонда характеризуется высоким удельным весом земель сельскохозяйственного назначения, а именно 74,8%

Ниже приводится таблица, где представлены данные о распределении земель Урывского сельского поселения по категориям в соответствии с данными паспорта муниципального образования по состоянию на 1 января 2010 года:

| №п/п | Категории | Га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 668 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: | 9283 |
|  | -пашня -сенокосы -пастбища -многолетние насаждения -залежь | 6344 820 1462 53 604 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны | 179 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий | - |
| 5 | Земли лесного фонда | 277 |
| 6 | Земли водного фонда | 150 |
| 7 | Земли запаса | - |

Имеющиеся расхождения по площади земель населенных пунктов Урывского сельского поселения являются следствием незаконченности работ по кадастровому учету земель различных категорий.

Необходимо проведение мероприятий по уточнению площадей земель вышеуказанных категорий.

1.7.1. Земли населенных пунктов

В соответствии со ст. 83 Земельного кодекса РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов вводится и новое определение границ этих земель. В соответствии с п.2 ст.83 Земельного кодекса РФ «границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий».

В соответствии с Земельным кодексом РФ земельные участки могут находиться в собственности граждан и юридических лиц (частной собственности), муниципальных образований, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации. Государственной собственностью являются земли, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц или муниципальных образований. Разграничение государственной собственности на землю на земли федеральной собственности, собственности субъектов федерации, собственности муниципальных образований осуществляется в соответствии с порядком, установленным земельным законодательством.

На территории Урывского сельского поселения расположено три населенных пункта: село Урыв-Покровка, хутор Новая-Успкнка, хутор Весёлый. По данным графического приложения к закону Воронежской области от 02.12.2004 года № 88-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Грибановского, Каширского, Острогожского, Семилукского, Таловского, Хохольского районов и города Нововоронеж» общая площадь земель населённых пунктов в границах сельского поселения составляет 667,79 га, в том числе:

- село Урыв-Покровка — 562,61 га;

- хутор Ново-Успенка – 87,44 га;

- хутор Весёлый – 17,74 га.

В соответствии с данными паспорта муниципального образования общая площадь земель населенных пунктов на территории сельского поселения составляет 678 га.

Имеющиеся расхождения по площади населенных пунктов Урывского сельского поселения являются следствием незаконченности работ по кадастровому учету земель различных категорий.

Выводы:

1. Требуются мероприятия по установлению показателей площади земель по категориям в границах муниципального образования и внесения изменений в учётную документацию.

1.7.2. Земли сельскохозяйственного назначения

На основании Земельного кодекса РФ (п.1 ст.77) «землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей».

В соответствии с данными паспорта Урывского сельского поселения общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в границах сельского поселения составляет 9283 га, в том числе: пашни — 6344 га, сенокосы — 820 га,  пастбища — 1462 га, многолетние насаждения –53 га, залежь – 604 га.

По данным, предоставленным департаментом имущественных и земельных отношения, общая площадь земель сельскохозяйственного назначения на территории Урывского сельского поселения Острогожского муниципального района составляет 9582,06 га.

Выводы:

1. Требуются мероприятия по установлению показателей площади земель сельскохозяйственного назначения в границах муниципального образования и внесения изменений в учётную документацию.

1.7.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

В соответствии с данными паспорта муниципального образования на территории Урывского сельского поселения общая площадь земель промышленности составляет 179 га. В паспорте не приводится расшифровка и дифференциация земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

Территориальное отделение Роснедвижимости ведет учёт земель в целом по району, без учета его административного деления на муниципальные образования, что делает невозможным разбивку по функциональному использованию земель данной категории применительно к отдельному муниципальному образованию.

Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на:

- земли промышленности;

- земли энергетики;

- земли транспорта;

- земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;

- земли для обеспечения космической деятельности;

- земли обороны и безопасности;

- земли иного специального назначения.

Границы земель промышленности и границы зон с особыми условиями

использования территорий.

В соответствии с п.1 ст.88 Земельного кодекса РФ, «землями промышленности признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации». В целях обеспечения деятельности организаций и объектов промышленности могут предоставляться земельные участки для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов, а также устанавливаться санитарно-защитные и иные зоны с особыми условиями использования указанной категории земель.

Границы земель транспорта.

В соответствии с п.1 ст.90 Земельного кодекса РФ «землями транспорта признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов автомобильного, морского, внутреннего водного, железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации».

Для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и требований безопасности населения создаются придорожные полосы в виде прилегающих с обеих сторон к полосам отвода автомобильных дорог земельных участков с установлением особого режима их использования, включая ограничения на строительство зданий, строений и сооружений и иной хозяйственной деятельности в пределах придорожных полос.

Как указано в п. 6 ст. 90 Земельного кодекса РФ «в целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта могут предоставляться земельные участки для:

1) размещения нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов;

2) размещения объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов трубопроводного транспорта;

3) установления охранных зон с особыми условиями использования земельных участков.

Границы охранных зон, на которых размещены объекты системы газоснабжения, определяются на основании строительных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов, других утвержденных в установленном порядке нормативных документов. На указанных земельных участках при их хозяйственном использовании не допускается строительство каких бы то ни было зданий, строений, сооружений в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения.

Не разрешается препятствовать организации - собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф».

По территории Урывского сельского поселения проходят автомобильные дороги общего пользования регионального значения: 20 ОП РЗ КВ38-0 «Воронеж - Луганск», 20 ОП РЗ Н22-19 «Воронеж - Луганск»- с. Урыв-Покровка», 20 ОП РЗ КВ32-19 «Воронеж – Луганск» - х. Новая-Успенка». Помимо автомобильных дорог по территории поселения проходят магистральные газопроводы.

Границы земель специального назначения.

К землям специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, могут относиться земельные участки, предоставленные для специализированной деятельности.

На территории Урывского сельского поселения располагаются объекты специального назначения: три законсервированных скотомогильника, один сибитеязвенный, один действующий скотомогильник (Биотермическая яма) и санкционированная свалка ТБО.

Границы земель связи.

На основании ст.91 Земельного кодекса, землями связи, радиовещания, телевидения, информатики признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) объектов связи, радиовещания, телевидения, информатики и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

1.7.4. Земли особо охраняемых территорий

В соответствии со статьей 94 Земельного кодекса РФ к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим. Основное целевое назначение земель особо охраняемых территорий – обеспечение сохранности природных территорий и объектов путем полного и частичного ограничения хозяйственной деятельности.

Земли особо охраняемых территорий в Урывском сельском поселении не выделены, но их могут составлять лесные земли и земли историко-культурного назначения. К землям особо охраняемых территорий также относят земельные участки, занятые подземными источниками водоснабжения.

На территории Урывского сельского поселения располагаются особо охраняемые территории памятников природы:

1. Согласно постановлениям администрации Воронежской области №859 от 18.09.2000г. в сельском поселении утвержден государственный природный заказник областного значения "Родники.

Земли историко-культурного назначения

На территории поселения расположено 14 памятников археологии, 2 памятник истории и культуры.

Для выявляемых на территории поселения объектов историко-культурного наследия требуется проведение Государственной историко-культурной экспертизы, осуществление процедуры постановки на учет (внесение в реестр объектов историко-культурного наследия), а в дальнейшем - разработка и утверждение проектов границ территории объекта культурного наследия, охранной зоны и зоны регулирования застройки с назначением градостроительных регламентов, регистрацией обременения в ФРС.

Земли рекреационного назначения

На территории поселения не выделены земли рекреационного назначения, тогда как к ним могут относиться земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

1.7.5. Земли лесного фонда

Согласно статье 101 Земельного кодекса РФ к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

В границах Урывского сельского поселения действует Коротоякское участковое лесничество Острогожского площадью 48 га и Давыдовское участковое лесничество Давыдовского лесничества. По данным паспорта муниципального образования общая площадь земель лесного фонда составляет 277 га.

1.7.6. Земли водного фонда

С принятием Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006г. принципы установления земель водного фонда, а, соответственно, и границ земель водного фонда, представлены в новой редакции:

1. К землям водного фонда относятся земли:

1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах;

2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

2. На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется формирование земельных участков.

Водные объекты - пруды - рассматриваются как составная часть земельных участков, на которых они расположены. Земельные участки, занимаемые плотинами, дамбами и иными гидротехническими сооружения также не выделены  в земли водного фонда.

Вопросы использования и охраны земель Водного фонда не рассматриваются в документах территориального планирования и регулируются исключительно положениями Водного кодекса.

На территории Урывского сельского поселения общая площадь земель водного фонда составляет 150 га.

1.7.7. Земли запаса

К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80 Земельного кодекса РФ.

На территории Урывского сельского поселения земли запаса отсутствуют.

Выводы к разделам 1.7 -  1.7.7:

Проведенный анализ выявил следующее:

-  на территории Урывского сельского поселения многие категории земель не установлены. В связи с этим невозможно произвести точный подсчет площадей земель различных категорий. Это связано с незавершенностью работ по постановке земельных участков на кадастровый учет. Однако в этом есть и преимущества – предложения Генерального плана в дальнейшем должны будут учитываться при определении назначения земельных участков в землеустроительной документации.

Таким образом, в составе земельного фонда сельского поселения в обязательном  порядке необходимо установить границы земельных участков и территорий, попадающих под юрисдикцию градостроительного законодательства.

А именно:

1. Границы земель населенных пунктов.

2. В составе земель сельскохозяйственного назначения:

- земли, занятые внутрихозяйственными дорогами,

- земли, занятые инженерными коммуникациями,

- земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

3. В составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения:

- земли промышленности,

- земли энергетики,

- земли связи и информатики,

- земли специального назначения - кладбища, скотомогильники и свалки ТБО.

4. В составе земель лесного фонда:

- территории инженерных коммуникаций,

- территории для осуществления рекреационной деятельности.

5. Земли особо охраняемых территорий и объектов, в т.ч. земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

Большинство из перечисленных территорий выделяются как зоны функционального использования в составе основных категорий земель. Однако для земель особо охраняемых территорий и объектов и для земельных участков, занятых объектами специального назначения, в последующем возможен перевод из категории земель сельскохозяйственного назначения в соответствующие категории.

1.7.8. Кадастровая оценка земель.

Государственная кадастровая оценка земель проводится для определения кадастровой стоимости земельных участков различного целевого назначения и основывается на классификации земель по целевому назначению и виду функционального использования.

Территориальное развитие населенных пунктов невозможно без изъятия земель и, прежде всего, сельскохозяйственных земель, при этом допускается изъятие земель худшего качества. В этих условиях вопрос сравнительной оценки сельскохозяйственных земель для целей планировочного анализа и выбора территорий для нового строительства приобретает особую актуальность.

- Кадастровая стоимость земельного участка устанавливается для целей налогообложения и в иных случаях, установленных Земельным кодексом РФ и федеральными законами  (Земельный кодекс РФ, ст.65, 66; постановление Правительств РФ от 08.04.2000г. №316). Кадастровая стоимость земельного фонда определяет объём потенциально возможных поступлений земельного налога в бюджеты муниципальных образований. Материалы кадастровой оценки земель по каждой категории подвергаются актуализации (переоценке) каждые 3-5 лет и утверждаются постановлениями правительства Воронежской области.

Завершены работы по актуализации (переоценке) государственной кадастровой оценки земель садоводческих, огороднических и дачных объединений.

Результаты кадастровой оценки утверждены Постановлением Правительства Воронежской обл. от 30.11.2009 N 1023 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель садоводческих, огороднических и дачных объединений».

Кадастровая оценка земель промышленности, населённых пунктов, сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых территорий и объектов, земель лесного и водного фонда утверждена следующими документами:

- Постановление Администрации Воронежской области от 17.12.2010 №1109 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель промышленности и иного специального назначения воронежской области»;

- Постановление Администрации Воронежской области от 17.12.2010 №1108 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Воронежской области»;

- Постановление Администрации Воронежской обл. от 29.11.2006 N 975 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения»;

- Постановление Администрации Воронежской обл. от 04.10.2005 N 981 «Об

утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий и объектов Воронежской области»;

- Постановление Администрации Воронежской обл. от 23.07.2005 N 706 «Об

утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель лесного фонда II уровня Воронежской области»;

- Постановление Администрации Воронежской обл. от 19.09.2005 N 928 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель водного фонда Воронежской области».

  - Планировочная организация территории Урывского сельского поселения и функциональное зонирование

Градостроительный кодекс РФ относит генеральные планы поселений к разряду

документов территориального планирования, в которых устанавливаются зоны планируемого  размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории, функциональные зоны.

1.8.1. Планировочная организация территории Урывского сельского поселения

Градостроительный каркас сельского поселения, сформированный на протяжении многих этапов развития данной территории, соответствует характеру традиционной системы расселения и представлен тремя населенными пунктами: село Урыв-Покровка, хутор Ново-Успенка, хутор Весёлый.

Основными элементами планировочной структуры  территории являются населённые пункты, которые со связывающими их дорогами формируют каркас планировочной структуры.

Въезд на территорию сельского поселения с севера и с юга осуществляется по автомобильной дороге регионального значения «Воронеж – Луганск».

Селитебные территории населённых пунктов сформировались вдоль естественного рельефа местности и автомобильных дорог и русла реки Дон. Жилая застройка на территории населенных пунктов представлена в основном одноэтажными индивидуальными домами с приусадебными участками.

Основная часть территории в границах Урывского сельского поселения представлена землями сельскохозяйственного назначения.

1.8.2. Функциональное зонирование территории Урывского сельского поселения

Функциональное зонирование территории населенных пунктов Урывского сельского поселения является одним из базовых элементов регулирования территориального развития поселения, определяющим хозяйственно-градостроительную направленность использования территорий функциональных зон. Генеральным планом определены количество и номенклатура функциональных зон территории сельского поселения. Величина функциональных зон проектом установлена на основе результатов комплексной оценки территории и анализа социально экономической ситуации в населенных пунктах Урывского сельского поселения.

Утвержденный Генеральный план, в составе которого разрабатывается схема функционального зонирования территории, является одним из документов, определяющих правовые отношения в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Градостроительный кодекс РФ относит генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории. Земельный кодекс указывает следующие виды и состав территориальных зон в границах населенных пунктов:

– жилые,

– общественные,

– производственные,

– зоны инженерной и транспортной инфраструктур,

– зоны сельскохозяйственного использования,

– зоны рекреационного назначения,

– зоны особо охраняемых территорий,

– зоны размещения военных объектов,

– иные виды территориальных зон.

Функциональные зоны в существующих границах населенных пунктов Урывского сельского поселения определяются по фактическому использованию.

На территории сложившихся населенных пунктов — села Урывское, хутора Калинин - определены следующие функциональные зоны: жилая, общественно-деловая зона, зона инженерно-транспортной инфраструктуры, коммунально-складская зона, рекреационная и зона сельскохозяйственного использования.

Жилая зона

Жилые зоны - включают в себя территории всех видов жилой застройки различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки: зоны застройки многоэтажными жилыми домами; зоны застройки средне этажными жилыми домами; зоны застройки индивидуальными жилыми домами с участками; зоны садово-дачных участков.

Жилая зона — территория, предназначенная для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения. Жилая зона населённых пунктов Урывского сельского поселения представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными учстками.

В жилых зонах могут размещаться отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомобильного автотранспорта, промышленные, коммунальные и складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные воздействия).

Жилищное строительство на территории Урывского сельского поселения планируется осуществлять на свободных от застройки территориях в существующих границах населённых пунктов.

Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны – территории размещения учреждений здравоохранения и социальной защиты, учреждений высшего и среднего профессионального образования, прочих общественно-деловых зданий и сооружений (административные, деловые, культурно-зрелищные, торговые и др. объекты).

Согласно п.6 ст. 85 Земельного кодекса РФ: общественная зона — территория, предназначенная для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными объектами.

Общественно-деловые зоны сформированы в селе Урыв-Покровка и хуторе Ново-Успенка.

Производственная зона

Производственные зоны - предназначены для размещения промышленных,  коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур с соответствующими санитарно-защитными зонами.

Согласно п.7 ст. 85 Земельного кодекса РФ: производственная зона — территория, предназначенная для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными, предназначенными для этих целей производственными объектами.

Производственные зоны на территории населённых пунктов отсутствуют.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры — предназначены для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования.

По территории сельского поселения проходят коридоры ЛЭП.

Для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и других требований в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами.

Зона сельскохозяйственного использования территории

В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

• зоны сельскохозяйственных угодий — пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и др.)

• зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Зоны сельскохозяйственного использования имеются во всех населенных пунктах сельского поселения.

Рекреационные зоны

Рекреационные зоны предназначаются для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, сады, лесопарки, пляжи, водоемы, спортивные сооружения, учреждения отдыха.

На территории села Урыв –Покровка имеется центральный парк.

Зоны специального назначения предназначены для размещения кладбищ, скотомогильников и иных объектов, использование которых несовместимо с видами использования других территориальных зон.

Зона специального назначения имеется в во всех населённых пунктах и представлены кладбищами.

1.8.3. Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории

В процессе разработки Генерального плана Урывского сельского поселения необходимо учитывать наличие зон, оказывающих влияние на развитие территории.

В качестве зонообразующих при формировании схемы, приняты следующие ограничения:

Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций.

-охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций;

-придорожная полоса автомобильных дорог вне застроенных территорий;

-охранная зона магистральных газопроводов;

-охранная зона воздушных линий электропередач;

Полоса отвода и придорожная полоса автомобильных дорог

Под полосой отвода автодороги понимается совокупность земельных участков, предоставленных в установленном порядке для размещения конструктивных элементов и инженерных сооружений такой дороги, а также зданий, строений, сооружений, защитных и декоративных лесонасаждений и устройств, других объектов, имеющих специальное назначение по обслуживанию дороги и являющихся ее неотъемлемой технологической частью.

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

По территории поселения проходят автомобильные дороги регионального, III и IV категорий:

- 20 ОП РЗ КВ27-19 «Воронеж – Луганск» - х. Дубовой»;

- 20 ОП РЗ КВ32-19 «Воронеж – Луганск» - х. Новая-Успенка»;

- 20 ОП РЗ КВ22-19 «Воронеж – Луганск» - с. Урыв-Покровка»;

- 20 ОП РЗ КВ35-0 «Воронеж – Луганск».

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог или об изменении границ таких придорожных полос принимаются органами исполнительной власти, или органами местного самоуправления (их компетенция предусмотрена в статье 26 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Охранные зоны магистральных трубопроводов и газораспределительных сетей:

При разработке генерального плана учитывались как охранные зоны трубопроводов, так и зоны минимально допустимых расстояний от оси трубопроводов до населенных пунктов, отдельных зданий и сооружений, которые должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности в соответствии со СНиП 2.05.06-85 "Магистральные трубопроводы".

По территории Урывского сельского поселения проходит магистральные газопроводы. Ширина охранных зон магистральных газопроводов принята в соответствии с "Правилами охраны магистральных трубопроводов", утвержденными постановлением Гостехнадзора России №9 от 22.04.1992, и "Правилами охраны газораспределительных сетей", утвержденными Постановлением Правительства РФ №878 от 20.11.2000, и нанесена на схемах на расстоянии 25 метров от осей трубопроводов в каждую сторону наряду с зоной минимально допустимых расстояний от оси трубопроводов до населенных пунктов, величина которой приведена в таблице ниже.

| № п/п | Наименование | Показатели | Постановление |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магистральный газопровод «Ставрополь - Москва » 2 нитки Ду=720 мм/ Ду=820 мм Р=55 кг/м3 | Охранная зона вдоль трассы по 25 метров с каждой стороны от оси трубопровода. | Правила охраны магистральных трубопроводов (Гостехнадзор России, от 22.04 1992 № 9,Серия 08, вып. 14, 2004 г.) |
|  |  | Ширина зоны минимального расстояния от оси трубопровода до населённых пунктов 200/ и 250 м. | СНиП 2.05.06.-85* «Магистральные трубопроводы» |
|  | Магистральный газопровод «Ставрополь - Москва » 2 нитки Ду=720 мм/ Ду=820 мм Р=55 кг/м3 | Охранная зона вдоль трассы по 25 метров с каждой стороны от оси трубопровода. | Правила охраны магистральных трубопроводов (Гостехнадзор России, от 22.04 1992 № 9,Серия 08, вып. 14, 2004 г.) |
|  |  | Ширина зоны минимального расстояния от оси трубопровода до населённых пунктов 100 м | СНиП 2.05.06.-85* «Магистральные трубопроводы» |
| 3 | Межпоселковые газораспределительные сети высокого давления | Охранная зона вдоль трассы по 2 м в каждую сторону от оси | Пост. правительства РФ № 878 от 20.11.2000 г. «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» |
| 4 | Внутрипоселковый газопровод среднего давления | Охранная зона вдоль трассы по 2 м. в каждую сторону от оси | Пост. правительства РФ № 878 от 20.11.2000 г. «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» |
| 5 | Внутрипоселковый газопровод низкого давления | Охранная зона вдоль трассы по 2 м. в каждую сторону от оси | Пост. Правительства РФ № 878 от 20.11.2000 г. «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» |

Охранная зона воздушных линий электропередач:

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», по территории Урывского сельского поселения проходят ЛЭП 35 кВ – 15 м, ЛЭП 10 кВ — 10 м от проекции крайних проводов.

В связи с отсутствием утвержденных документов территориального планирования вышестоящего уровня: схем территориального планирования Российской Федерации, в составе которых должны быть определены данные ограничения, в Генеральном плане сельского поселения эти зоны показаны условно.

Требуется корректировка Генерального плана по мере утверждения градостроительной документации соответствующих уровней.

Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578. Охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченных линиями на расстоянии 2 м (3м).

Охранные зоны объектов промышленности, специального назначения.

- санитарно-защитные зоны промышленных предприятий;

-санитарно-защитные зоны кладбищ, скотомогильников, свалок ТБО.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

– обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

– создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

– организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон. При отсутствии разработанных и утвержденных проектов СЗЗ принимаются нормативные размеры в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов, указанных с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

На территории имеются ряд промышленных предприятий, являющихся источниками негативного воздействия на состояние окружающей среды (для животноводческих хозяйств, в зависимости от количества голов: до 100 - IV класс, СЗЗ -100м)

Реестр предприятий и санитарно-защитных зон:

| № п/п | Наименование объекта | Вид деятельности объекта | Класс опасности СЗЗ (I-V) по СанПин | Фактическая СЗЗ по СанПин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Тихий Дон» | Обработка сельхозугодий, обслуживание сельскохозяйственной техники, растениеводство, зерноток. | 3 | 300 м |
| 2 | Банк «Авангард» | Обработка сельхозугодий, обслуживание сельскохозяйственной техники, растениеводство, зерноток. | 3 | 300 м |

На территории Урывского сельского поселения

располагается пять кладбищ

| Населенный пункт | Кол-во | Площадь, га | закрытое/действующее |
| --- | --- | --- | --- |
| село Урыв-Пакровка | 3 | 6 га | действующее |
| хутор Весёлый | 1 | 0,5 | действующее |
| хутор Новая-Успенка | 1 | 1,5 | действующее |

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» кладбища, расположенные на территории поселения, имеют V класс опасности, размер санитарно-защитной зоны составляет 50 м. (закрытые кладбища и мемориальные комплексы, кладбища с погребением после кремации, колумбарии, сельские кладбища).

На территории Урывского сельского поселения располагается одна санкционированная свалка бытовых отходов. Площадь свалки составляет 0,06 га. Свалка расположена на расстоянии 1км восточнее села Урыв-Покровка.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» свалки ТБО относятся к I классу опасности, размер санитарно-защитной зоны составляет 1000 м.

Сведения по скотомогильникам, расположенным на территории Урывского сельского поселения приведены в таблице ниже.

| Населенный пункт (город, поселок, село, деревня, хутор) | Кол-во скотомо-гильников | Дата открытия (закрытия) год | Расстояние от населённого пункта (км) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Управление ветеринарии в Воронежской области | Администрация муниципального района |
| Закрытые (законсервированные) скотомогильники |  |  |  |  |
| село Урыв-Покровка | 3 | 12.09.2007 | 0,5; 0,5; 1,2 | 0,5 |
| Сибиреязвенные |  |  |  |  |
| село Урыв-Покровка | 1 | 1988 | 0,5 | 0,5 |

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» скотомогильники относятся к I классу опасности, размер санитарно-защитной зоны составляет 1000 м.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На территории Урывского сельского поселения источниками питьевого водоснабжения являются подземные артезианские скважины. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для водозаборов подземных вод граница первого пояса ЗСО устанавливается не менее 30 м от водозабора и на расстоянии не менее 50 м — при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02 (14.03.2002), утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ в зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

– размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

– размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной, которые установлены Водным кодексом Российской Федерации.

- Река Дон, река Измайла пруды и водотоки без названия являются поверхностными водными объектами общего пользования. Согласно ч.6 статьи 6 Водного кодекса РФ полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

- В соответствии с ч.8 статьи 6 каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

В водоохранной зоне запрещается:

    - использование сточных вод для удобрения почв;

    - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

    - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

    - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Согласно п.15 и п.17 статьи 65 Федерального закона № 74–ФЗ существуют ограничения на хозяйственную и иную деятельность в водоохранных зонах и пребрежно-защитных полосах.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1)распашка земель;

2)размещение отвалов размываемых грунтов;

3)выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством (РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ) и законодательством в области охраны окружающей среды.

Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схеме генерального плана выполнены с учетом положений Водного кодекса (от 03.06.2006 N 74-ФЗ.).

Ширина водоохранной зоны в соответствии с Водным кодексом устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с пунктом 4 статьи 65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны строго регламентирована в зависимости от протяженности реки – 50, 100 и 200 метров. Исходя из этого, размеры прибрежных защитных и водоохранных зон, установленных на территории Первомайского  сельского поселения, представлены в таблице.

| Название водного объекта | Полная длина водотока, км | Размер береговой линии (полосы), м | Размер прибрежной защитной зоны, м | Размер водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Дон | 1870 | 20 | 50 | 200 |
| р. Измайла | 9 | 20 | 50 | 50 |
| Водоток без названия в 0,8 км к СЗ от С окр.с.Урыв-Покровка | 1,1 | 5 | 50 | 50 |
| Водоток без названия на С с.Урыв-Покровка | 4,8 | 5 | 50 | 50 |

На территории прибрежных защитных полос рекомендуется посадка или сохранение древесно-кустарниковой или луговой растительности.

На территории сельского поселения расположено несколько прудов, и эти водные объекты рассматриваются только как составная часть земельных участков, на которых они расположены. Для таких водоемов водоохранных зон не предусмотрено.

Согласно ст.14 Федерального закона Воронежской области №73- ФЗ от 03.06 2006 (в ред. от 14.07.2008) запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

К мероприятиям в отношении водных объектов, находящихся в собственности муниципального образования, должны относиться (в соответствии со ст. 27 №74-ФЗ):

- - осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий;

- -осуществление мер по охране таких водных объектов;

- - установление ставок платы за пользование такими водными объектами, порядка расчета и взимания этой платы.

- К полномочиям органов местного самоуправления в области водных отношений, кроме полномочий собственника, относится установление правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования, для личных и бытовых нужд; предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований.

Ограничения по воздействию на строительство природных и техногенных факторов:

Воздействие на строительство природных и техногенных факторов:

-зона затопления паводком 1-% ной обеспеченности;

-овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.);

-заболоченные территории;

-нарушенные территории.

Зона затопления паводком 1% обеспеченности. Зона затопления прибрежных территорий речными паводками повторяемостью один раз в 100 лет является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории (подсыпка, гидронамыв, дренаж, берегоукрепление). Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

В Урывском сельском поселении в соответствии паспортизацией населенных пунктов и объектов хозяйствования по предупреждению чрезвычайных ситуаций от затопления и подтопления на территории Воронежской области, предоставленной Территориальным фондом информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России центральному федеральному округу, зона затопления паводком 1% обеспеченности не зафиксирована.

Территории подверженные экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.)

Территории, подверженные эрозионным процессам

На территории выявлен комплекс экзогенных геологических процессов: овражная эрозия, возможно развитие карстовых процессов.

Овражная эрозия приурочена к склонам водоразделов и речных террас, сложенных легко размываемыми горными породами. Оползни возникают при условии наличия в геологическом строении склонов увлажненных глинистых слоев. Просадочные процессы распространены на поверхности плоских водоразделов и аллювиальных террас в пределах развития покровных лессовидных суглинков.

Заболоченные территории. Территории, характеризующиеся переувлажненностью, наличием влаголюбивой (болотной) растительности и неразложившейся органической массы (торфа), с плоским рельефом с затрудненным стоком поверхностных вод; неглубоким залеганием водоупорных пластов, препятствующих оттоку грунтовых вод; сменой уклонов местности, приводящей к выклиниванию грунтовых вод на поверхность; притоком грунтовых вод из глубинных горизонтов.

На территории Урывского сельского поселения болота и процессы заболачивания развиты в поймах рек и на участках низких террас.

Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия:

– территория объекта культурного наследия;

– охранная зона объекта культурного наследия;

– охранная зона культурного слоя.

Для сохранения объектов культурного наследия поселения, в целях территориального планирования требуется утвердить границы территорий объектов культурного наследия, разработать и утвердить границы зон охраны объектов культурного наследия и режимы их использования, зоны охраны культурного слоя.

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона охраны культурного слоя включает территорию распространения археологического культурного слоя, ареалы вокруг отдельных памятников археологии: руинированных построек, городищ, стоянок, селищ и курганов; устанавливается на территории, где верхние напластования земли до материка, образовавшиеся в результате деятельности человека. содержат остатки исторической материальной культуры и являются памятником археологии.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия при выполнении работ по хозяйственному освоению территорий, предусмотренных проектом Генерального плана, на указанных территориях требуется полное или частичное ограничение хозяйственной деятельности. Кроме того, следует учитывать, что в соответствии с требованиями ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, являются объектами историко-культурной экспертизы.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия при выполнении работ по хозяйственному освоению территорий, предусмотренных проектом Генерального плана, на указанных территориях требуется полное или частичное ограничение хозяйственной деятельности. Для всех объектов историко-культурного наследия, находящихся на территории сельского поселения требуется разработать и утвердить проекты границ их территорий, охранных зон и зон регулирования застройки с градостроительными регламентами, регистрацией обременения в ФРС.

Согласно ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» необходимо учитывать следующее:

- - проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо при обеспечении заказчиком сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия;

- - в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений;

- - в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

На территории Урывского сельского поселения нет объектов культурного наследия местного значения.

Список объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Урывского сельского поселения приведён в пункте 1.3. настоящего тома.

Выводы:

В результате анализа, проведенного в пункте 1.8, выявлены следующие проблемы, связанные с наличием зон с особыми условиями использования, оказывающими влияние на развитие территории:

- В связи с отсутствием утвержденных документов территориального планирования вышестоящего уровня, схем территориального планирования Российской Федерации, в составе которых должны быть определены ограничения по охранным зонам  инженерно-транспортных коммуникаций, расположенным на территории сельского поселения, границы зон с особым использованием территории, границы зон подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, генеральный план сельского поселения может подвергаться корректировке по мере разработки и утверждения соответствующей градостроительной документации.

- Требуется разработка и утверждение проектов санитарно-защитных зон предприятий, расположенных на территории Урывского сельского поселения.

1.9. Объекты капитального строительства местного значения

Содержание разделов и схем Генерального плана сельского поселения тесно связано с полномочиями органов муниципальной власти соответствующего уровня. Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.07.2010 г.) к вопросам местного значения поселения отнесены владение, использование, и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности сельского поселения. Перечень объектов, находящихся в собственности сельского поселения, представлен в приложении.

1.9.1. Объекты социальной инфраструктуры Урывского сельского поселения

На территории Урывского сельского поселения  расположен ряд объектов, относящихся к вопросам местного значения муниципального района, но без которых жизнедеятельность сельского поселения невозможна. В частности к ним относятся объекты социальной инфраструктуры. Поэтому в рамках Генерального плана сельского поселения рассматриваются и эти вопросы.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в сельских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в жилой застройке населенных пунктов.

«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р, предлагает расчетные нормативы по четырем группам предприятий и учреждений, оказывающих населению гарантированные социальные услуги:

–образования (образовательные учреждения, включая дошкольные);

–здравоохранения;

–культуры и искусства;

–физической культуры и спорта.

Кроме «Методики...» нормы расчета количества и мощностей  учреждений и предприятий  этих и других видов обслуживания даются в СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», далее (СНиП «Градостроительство...») и в региональном нормативе градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населённых пунктов Воронежской области», утверждённым приказом Управления Архитектуры и Градостроительства Воронежской области от 17.04.2008 № 9-п, далее «Региональный норматив....»).

| №№ п/п | Учреждения обслуживания | Единица измерений |  | Норматив |  | Радиус доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (ДДУ) общего типа | охват детей, % |  | 70 (СНиП) |  |  |
|  | город | мест на 100 детей 0-6 лет |  | 60 (методика) |  | 300 м |
|  | сельское поселение |  |  | 40 (методика) |  | 500 м |
|  | специализированные | охват детей, % |  | 3 (СНиП) |  | - |
|  | оздоровительные |  |  | 12 (СНиП) |  | - |
| 2 | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |
|  | город | мест на 100 детей 7-17 лет |  | 85 (методика) |  | 500 м — 1 ступень; 750 — 2,3 ступень |
|  | сельское поселение |  |  | 40 (методика) |  | 500 м — 1 ступень; 2-4 км — 2,3 ступень |
| 3 | Специализированные внешкольные учреждения | охват школьников, % |  | 10 (СНиП) |  | - |
| 4 | Начальное профессиональное образование | мест на 10 тыс. жит. |  | 110 (методика) |  | - |
| 5 | Среднее профессиональное образование | мест на 10 тыс. жит. |  | 160 (методика) |  | - |
| 6 | Высшее профессиональное образование | мест на 10 тыс. жит. |  | 170 (методика) |  | - |
| 7 | Больницы | Коек на 1000 населения |  | 8,63 (методика) |  | город — 1000 м; сельский населенный пункт - 30 мин. с использованием транспорта |
| 8 | Врачебные амбулатории | посещений в смену 1000 человек |  | 17,96 (методика) |  |  |
|  | дневной стационар | коек на 1000 человек |  | 1,77 (методика) |  |  |
| 9 | Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) | Нормативов нет, должен заменять амбулатории в тех населенных пунктах, где нет амбулаторий |  |  |  |  |
| 10 | Аптеки | ед. на 6,2 тыс. жителей |  | 1 |  | город — 500 м при одно- и двухэтажной застройке 800 м; сельский населенный пункт - 30 мин. с использованием транспорта |
| 11 | Скорая медицинская помощь | Вызовов в год на 1000 жителей |  | 318 |  | - |
| 12 | Дом интернат | мест на 1000 человек |  |  |  | - |
|  | для престарелых, ветеранов войны | мест на 1000 человек (с 60 лет) |  | 28 (СНиП) |  | - |
|  | для взрослых инвалидов | мест на 1000 человек (с 18 лет) |  | 3 (СНиП) |  | - |
|  | детский | мест на 1000 человек (4-17 лет) |  | 3 (СНиП) |  | - |
|  | психоневрологический | мест на 1000 человек (с 18 лет) |  | 3 (СНиП) |  | - |
| 13 | Плоскостные сооружения | Га, на 1000 жителей |  | 0,2 (методика) |  | город — 500 м, сельский населенный пункт — 2,5-3 км. |
| 14 | Спортзал | м.кв. площади пола на 1000 жителей |  | 350 (методика) |  |  |
| 15 | Бассейн | м.кв. зеркала воды на 1000 жителей |  | 75 (методика) |  |  |
| 16 | Клубы и ДК |  |  |  |  |  |
|  | населенный пункт до 500 жителей | мощность (мест) |  | 100-150 (методика) |  | город -500-750 м; сельский нас пункт 2,5-3 км. |
|  | населенный пункт 500-1000 жителей |  |  | 150-200 (методика) |  |  |
|  | населенный пункт 1-3 тыс. жителей | Мест на 1000 жителей/мощность одного объекта |  | 150/270 (методика) |  |  |
|  | населенный пункт 3-10 тыс. жителей |  |  | 100/270 (методика) |  |  |
|  | населенный пункт 10-20 тыс. жителей |  |  | 70/300 (методика) |  |  |
|  | населенный пункт 20-50 тыс. жителей |  |  | 50/300 (методика) |  |  |
| 17 | Библиотеки |  |  |  |  |  |
|  | населенный пункт или группа 1-2 тыс. жителей | мест на 1000 жителей тыс. ед. хранения |  | 5-6 6-7,5 СНиП) |  | город -500-750 м; сельский нас пункт 2,5-3 км. |
|  | населенный пункт или группа 2-5 тыс. жителей | мест на 1000 жителей тыс. ед. хранения |  | 4-5 5-6(СНиП) |  |  |
|  | населенный пункт или группа 5-10 тыс. жителей | мест на 1000 жителей тыс. ед. хранения |  | 3-4 4,5-5 (СНиП) |  |  |
|  | Городские массовые библиотеки | мест на 1000 жителей тыс. ед. хранения |  | 2-3 4,5-5 (СНиП) |  |  |
|  | Центральные библиотеки в группах | мест на 1000 жителей тыс. ед. хранения |  | 3-4 4,5-5 (СНиП) |  |  |
|  | Детские библиотеки в населенных пунктах 20-50 тыс. жителей | объектов |  | 1 (методика) |  |  |
| 18 | Кинотеатры | мест на 1000 жителей |  | 25-35 |  | - |
| 19 | Театры | мест на 1000 жителей |  | 5-8 |  | - |
| 20 | Цирки | мест на 1000 жителей |  | 3,5-5 |  | - |
| 21 | Универсальные спортивно-зрелищные залы | мест на 1000 жителей |  | 6-9 |  | - |
| 22 | Магазины город | м.кв. торговой площади на 1000 человек |  | 280 (СНиП) |  | 500 м |
|  | сельское поселение |  |  | 300 (СНиП) |  | 2,5-3 км |
| 23 | Рынки | м.кв. торговой площади на 1000 человек |  | 24-40 (СНиП) |  | - |
| 24 | Предприятия общественного питания | мест на 1000 жителей |  | 40 (СНиП) |  | 500 м |
|  |  |  |  |  |  | 2,5-3 км |
| 25 | Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
|  | город |  | рабочих мест на 1000 жителей |  | 9 (СНиП) | 500 м |
|  | сельское поселение |  |  |  | 7 (СНиП) | 2,5-3 км |
| 26 | Бани |  |  |  |  |  |
|  | город |  | мест на 1000 жителей |  | 5 (СНиП) | 500 м |
|  | сельское поселение |  |  |  | 7 (СНиП) | 2,5-3 км |
| 27 | Гостиницы |  | мест на 1000 жителей |  | 6 (СНиП) | - |
| 28 | Отделение связи |  | Не менее одного в каждом поселении |  |  | город -500-750 м; сельский нас пункт 2,5-3 км. |
| 29 | Опорный пункт охраны правопорядка |  | Не менее одного в каждом поселении |  |  | - |
| 30 | Центр административного самоуправления |  | Не менее одного в каждом поселении |  |  | - |
| 31 | Отделение банка |  | Операционная касса на 10-30 тыс. жителей |  | 1 (СНиП) |  |
|  | город |  | Операционная касса на 2-3 тыс. жителей |  | 1 (СНиП) | 500-750 м |
|  | сельское поселение |  | Операционная касса на 1-2 тыс. жителей |  | 1 (СНиП) | 2,5-3 км. |

Учреждения  образования.

К необходимым населению нормируемым учреждениям образования относятся:  детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), учреждения начального профессионального и средне специального образования (периодический уровень).

В систему образования Урывского сельского поселения входит:

- МОУ Урывская СОШ с общим числом проектных мест – 300, востребовано 154 места.

В соответствии с демографическими данными в Урывском сельском поселении:

- детей в возрасте от 0 до 6 лет — 71 чел.;

- детей в возрасте от 7 до 15 лет — 147 чел.;

- детей в возрасте от 16 до 18 лет — 54 чел.

Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети общеобразовательных школ, является следующий норматив числа мест в  общеобразовательных  учреждениях: 102 места на 1000 жителей. В Урывском сельском поселении на 1000 жителей приходится 155 мест в общеобразовательных учреждениях. Данный показатель превышает нормативный в 1,5 раза.

Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети дошкольных учреждений, является охват детей в возрасте 1-6 лет. В соответствии с нормативами обеспеченность ДДУ, гарантированная государством, должна достигать на 100 детей в возрасте от 0 до 6 – 40 мест. В Урывском сельском поселении отсутствуют детские дошкольные образовательные учреждения.

Нормы проектирования регламентируют территориальную удаленность (радиус обслуживания) объектов повседневного спроса от потребителя.

Для дошкольных учреждений по данным «Регионального норматива...» и СНиП «Градостроительство...» радиус доступности для сельской местности составляет 500 м. В Российской федерации радиусы доступности школ устанавливаются на основании СанПиН 2.4.2.1178-02.  В сельской местности размещение общеобразовательных учреждений должно предусматривать для обучающихся I ступени обучения радиус доступности не более 2 км пешком и не более 15 мин (в одну сторону) при транспортном обслуживании. Для обучающихся II и III ступеней обучения радиус пешеходной доступности не должен превышать 4 км, а при транспортном обслуживании - не более 30 мин. Предельный радиус обслуживания обучающихся II - III ступеней не должен превышать 5 км. При этом транспортное обслуживание распространяется на учащихся, проживающих на расстоянии от школы более 3 км. Подвоз сельских школьников осуществляется специальным школьным транспортом. Радиус пешеходной доступности  от места сбора школьников должен составлять не более 500 м.

Объекты  здравоохранения.

В расчете потребности муниципальных образований в объектах здравоохранения «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р, опирается на Концепцию развития здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации, одобренную Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 1997 г. N 1387, Программу государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью, утвержденную Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 1998 г. N 1096, и Методические рекомендации о порядке формирования и экономического обоснования территориальных программ государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью, утвержденные Минздравом России, ФОМС, Минфином России.

К необходимым населению нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (I-ый, повседневный уровень обслуживания) и больницы (II-ой, периодический уровень обслуживания). Кроме того в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет. Ко второму уровню обслуживания относятся пункты и станции скорой медицинской помощи, инфекционные больницы, роддома, поликлиники для взрослых и детей, стоматологические поликлиники, городские аптеки, молочные кухни.

В систему здравоохранения Урывского сельского поселения входит:

- Урывская участковая больница на 25 коек в стационаре и 27 посещ./смену.

- ФАП в х. Ново-Успенка на 10 посещ./смену.

- Скорая помощь на 7 вызовов в сутки в селе Урыв-Покровка.

- Аптека при больнице в селе Урыв-Покровка.

- Аптека при ФАП в хуторе Ново-Успенка.

Оценка обеспеченности муниципальных образований учреждениями здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования и в данной работе дается только обзорно.

По данным СНиП «Градостроительство...» и «Регионального норматива...»  территориальная доступность амбулаторий, ФАП и аптек в сельской местности принимается в пределах 30 минут, с использованием транспорта — 3000 м.

На основе «Регионального норматива...» принимается рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей (в пределах минимума). Для планирования сети больниц используются расчетные показатели по программе государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на 2010 год: расчетный норматив коек круглосуточного стационара на 1000 населения – 8,63 койки, дневного стационара – 1,77 койки; амбулаторно-поликлинической сети - 17,96 посещ./смену, станций скорой медицинской помощи – 318 вызовов в год.

Организации и учреждения управления, кредитно-финансовых служб и предприятий связи.

На данный вид обслуживания нормы расчета даются в СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и в Региональном нормативе градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населённых пунктов Воронежской области».

К учреждениям повседневного уровня обслуживания относятся административно-хозяйственные объекты, отделения связи и банка, опорный пункт охраны порядка. На периодическом уровне находятся административно-управленческие объекты, банки, конторы, офисы, отделения милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы. Сюда же отнесены объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации.

В Урывском сельском поселении функционируют:

- Административно-управленческое учреждение (администрация сельского поселения)

- отделение связи, почтовое отделение;

- опорный пункт охраны порядка (кабинеты участкового)

- отделение банка.

Территориальная доступность данных учреждений устанавливается по нормативам из расчёта 30 минутной пешеходной доступности. Размещаются данные предприятия обслуживания в сельских поселениях из расчёта обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности.

Организации и учреждения социального обеспечения.

На территории Урывского сельского поселения отсутствуют организации и учреждения социального обеспечения. На сегодняшний день ведутся работы по подготовке проектной документации для реконструкции здания бывшего детского сада, расположенного в селе Урыв-Покровка по ул. Советская, 9 «б» с целью организации дома престарелых и инвалидов.

Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства.

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются в СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и в Региональном нормативе градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населённых пунктов Воронежской области». На сегодняшний день в структуре этих предприятий практически не осталось объектов муниципальной собственности, предполагается, что развитие отрасли будет происходить на основе  частного предпринимательства.

К первому уровню обслуживания относятся магазины товаров повседневного спроса, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани. На периодическом уровне находятся более крупные магазины, торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки, базы; предприятия общественного питания, рестораны, кафе и т.д.; специализированные предприятия бытового обслуживания, фабрики-прачечные, химчистки, пождепо, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы.

В Урывском сельском поселении функционирует:

- 7 магазинов в селе Урыв-Покровка с общей торговой площадью – 453,2м2;

- 2 магазина в хуторе Ново-Успенка с общей торговой площадью – 98 м2;

- Пожарная часть

- Школьная столовая на 100 мест.

По территориальному принципу для данных учреждений и предприятий обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут (2,5-3 км).

На территории отсутствуют: предприятия бытового обслуживания, прачечные, мастерские по ремонту обуви и пошиву одежды, парикмахерские и т.п.

Объекты библиотечного обслуживания населения, досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры.

Согласно статье 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к вопросам органов местного самоуправления сельского поселения относится создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении.

К нормируемым учреждениям культуры и искусства повседневного уровня обслуживания относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек. Дома культуры и библиотеки совмещают функции периодического и повседневного обслуживания.

В Урывском сельском поселении функционируют:

- Сельский культурно-досуговый центр в селе Урыв-Покровка на 450 мест в зрительном зале;

- Сельский культурно-досуговый центр в хуторе Ново-Успенка на 150 мест в зрительном зале;

- Библиотека в селе Урыв-Покровка с 18000 томов в книжном фонде.

- Библиотека с количеством томов 10000 в хуторе Ново-Успенка.

Для планирования сети учреждений культуры и искусства используются расчетные показатели, предлагаемые «Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р. Для зданий клубного типа в населённых пунктах с численностью населения от 1000-3000 жителей нормативная мощность зрительного зала 200 мест на 1000 жителей и не менее 200 посадочных мест на один объект. В Урывском сельском поселении на 1000 жителей приходится 379 мест в зрительном зале, данный показатель выше нормативного.

По территориальному принципу данные учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 3000 метров для учреждений клубного типа и 3000 метров для библиотек (из расчёта 30 минутной пешеходной доступности).

Физкультурно-спортивные сооружения и объекты.

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к вопросам местного значения поселения относится обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.

К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадионы, различных видов спортивные площадки, спортзалы, как правило, совмещенные со школами (повседневное обслуживание),  бассейн  (периодическое обслуживание), детские спортивные школы.

В Урывском сельском поселении функционируют:

- Спортивная площадка при школе – 0,48 га;

- Спортивный зал при школе – 240 м2.

Исходя из расчётных показателей, показателей «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р, на 1000 жителей сельских населённых пунктов площадь плоскостных спортивных сооружений должна составлять не менее 0,2 га, а площадь пола спортивного зала не менее 350 м2. В Урывском сельском поселении на 1000 жителей приходится 0,14 га плоскостных спортивных сооружения, а площадь пола спортивного зала составляет 109 м2 на 1000 жителей.

Как видно из расчётов, в Урывском сельском поселении существует необходимость в строительстве дополнительных объектов, которые будут содержать крытые спортивные залы  и открытые спортивные плоскостные сооружения.

С точки зрения удаленности для учреждений повседневного обслуживания от потребителей установлен радиус пешеходной доступности  2,5 м.

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания, расположенные в Урывском сельском поселении

| Общеобразовательные школы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ Урывская СОШ | Кол-во проектных мест/фактическая загрузка |  |  | 300/154 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |
| ФАП в хуторе Ново-успенка | Количество коек в стационаре или посещ./смена |  |  | 10 посещ/смена |
| Больница в селе Урыв-Покровка | Количество коек в стационаре или посещ./смена |  |  | 25/27 |
| Станция скорой помощи | Кол-во вызовов в сут. |  |  | 7 |
| Аптеки | Кол-во |  |  | 2 |
| Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |  |
| Спортивные площадки | Площадь, га |  | 0,48 |  |
| Спортивный зал при школе | Площадь, м2 |  | 240 |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| Сельские культурно-досуговый центры | Кол-во мест |  |  | 600 |
| Библиотеки |  |  |  |  |
| Урывская библиотека | Кол-во мест/кол-во томов |  |  | 26/28000 |
| Отделения связи, почтовые отделения |  |  |  |  |
| Отделения связи, почтовые отделения | кол-во/кол-во операторов |  |  | 1 |
| Административные здания |  |  |  |  |
| Администрация сельского поселения село Урыв-Покровка | кол-во |  |  | 1 |
| Отделение банка | кол-во |  |  | 1 |
| Опорный пункт охраны порядка | кол-во |  |  | 1 |
| Объекты торговли |  |  |  |  |
| Магазины | кол-во/торговая площадь, м2 | 10/551,2 |  |  |

Расчёт количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания принят в соответствии с «Региональным нормативом...» и СНиП «Градостроительство...», «Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации и объектов социальной инфраструктуры», одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. (№1683-р).

Для расчётов приняты следующие показатели:

- Численность населения — 1932 чел;

- Количество детей от 0 до 6 лет — 71 чел;

- Количество детей от 7 до 17 лет — 201 чел.

Сведения о доступности учреждений образования и здравоохранения жителям населённых пунктов Урывского сельского поселения с учётом максимально доступных радиусов обслуживания показаны на схеме территориальной доступности социального и культурно-бытового обслуживания.

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания |  | Ед. изм. | Ёмкость существующих учреждений обслуживания | Нормативная ёмкость учреждений обслуживания | Радиус обслуживания, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДДУ |  | мест | 0 | 28 | 500 м. |
| 2 | Общеобразовательные школы |  | мест | 300 | 197 | В пределах 30 мин. транспортной доступности и 3 км пешеходной доступности. |
| 3 | Врачебные амбулатории и Фап |  | Пос./ смена | 37 | 34,7 | В пределах 30 мин. С использованием транспорта — 3000 м. |
| 4 | Аптеки |  | единиц | 2 | 1 | В пределах 30 мин. С использованием транспорта — 3000 м. |
| 5 | Плоскостные спортивные сооружения |  | Площадь, га | 0,48 | 0,38 | В пределах пешеходной доступности не более 2,5 км. |
| 6 | Спортивные залы |  | Площадь, кв. м. | 240 | 676,2 | В пределах пешеходной доступности не более 2,5 км. |
| 7 | Культурно-досуговые учреждения |  | Кол-во мест | 600 | 386 | В пределах пешеходной доступности не более 2,5 – 3 км. |
| 8 | Библиотеки |  | Тыс. ед. хранения | 28000 | 4,5-5 | 3000 м. ( из расчёта 30 мин. доступности) |
| 9 | Магазины | Продовольственных товаров | м.кв. торговой площади на 1000 человек | 551,2 | 579 | В сельских поселениях 2000 м. |
|  |  | Непродовольственных товаров |  |  |  |  |
| 10 | Рынки |  | м.кв. торговой площади на 1000 человек | - | 77,3 | - |
| 11 | Предприятия общественного питания |  | Мест на 1000 жителей | - | 77 | В пределах 30мин., 2,5-3 км. |
| 12 | Бани |  | Кол-во мест | - | 13,5 | В пределах 30мин., 2,5-3 км. |
| 13 | Административно-управленческое учреждение |  | единиц | 1 | Не менее 1 | 1200 м. |
| 14 | Отделение банка |  | единиц | 1 | Не менее 2 | В пределах 30мин., 2,5-3 км. |
| 15 | Отделение связи почтовые отделения |  | единицы | 1 | Не менее 1 | В пределах 30мин., 2,5-3 км. |
| 16 | Опорный пункт охраны порядка |  | единиц | 1 | Не менее 1 |  |

1.9.2 Транспортная инфраструктура

- К вопросам местного значения поселения относятся: дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения.

Автомобильный транспорт.

По территории поселения проходят автомобильные дороги общего пользования регионального значения. Согласно постановлению Администрации Воронежской области № 1239 от 30.12.2005 года «Об утверждении показателей отнесения автомобильных дорог общего пользования к собственности Воронежской области» (в ред. Постановления администрации Воронежской области  от 01.03.2006 №141, от 24.08.2007 №782, постановления правительства Воронежской области от 19.01.2010 №21), размещаемые на территории поселения дороги регионального значения, являются собственностью Воронежской области. Перечень этих автомобильных дорог регионального значения, проходящих по территории поселения,  приведён в таблице.

| Шифр дороги | Наименование дорог | Категория |
| --- | --- | --- |
| 20 ОП РЗ КВ38-0 | «Воронеж – Луганск» | II, III |
| 20 ОП РЗ Н22-19 | «Воронеж - Луганск»- с. Урыв-Покровка» | IV |
| 20 ОП РЗ Н27-19 | «Воронеж - Луганск»- х. Дубовой» | IV |
| 20 ОП РЗ Н32-19 | «Воронеж - Луганск»- х. Ново-Успенка» | IV |

Реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения не входит в полномочия местного самоуправления и не рассматривается в данном проекте генерального плана.

Улично-дорожная сеть.

Единая система транспортной и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения  и прилегающей к ней территорией должна обеспечивать удобные, быстрые и безопасные транспортные связи между всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожная сеть населённых пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учётом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети сельских поселений следует выделить главные улицы.

Главная улица – связь жилых территорий с общественным центром.

В составе населённых пунктов Урывского сельского поселения следует выделить главные улицы и дороги местного значения, которые составляют основу планировочной структуры улично-дорожной сети. Данные улицы и дороги должны обеспечивать удобные транспортные связи населения с основными местами приложения труда, районными центрами, зонами отдыха, а также с другими главными улицами и внешними автомобильными дорогами. В селе Урыв-Покровка к главным улицам можно отнести: ул. Советская, ул. Центральная, ул. Пролетарская, ул. Ленина, ул. Горная, ул. Оборонная, ул. Красноармейская, ул. Придонская. В хуторе ово-Успенкак главным улицам можно отнести ул. Воронежская и ул. Пушкинская.

Перечень протяженности дорог по Урывскому сельскому поселению Острогожского муниципального района

| №п/п | Название улицы | Протяженность дорог |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Асфальтовое покрытие (км) | Грунтовая (км) |
| село Урыв-Покровка |  |  |  |
| 1 | Ленина | 5,5 | 2 |
| 2 | Тихая | - | 0,5 |
| 3 | Советская | 2 | - |
| 4 | Подгорная | - | 3 |
| 5 | Пионерская | 1,2 | 1,5 |
| 6 | Пролетарская | 1,5 | 1,8 |
| 7 | Горная | 1,4 | 2 |
| 8 | Придонская | 2,3 | 1,6 |
| 9 | Красноармейская | 1 | 1,3 |
| 10 | Оборонная | 0,5 | 1,2 |
| 11 | Садовая | 2,5 | 2,5 |
| 12 | Центральная | 2,7 | 2,2 |
| х. Ново-Успенка |  |  |  |
| 1 | Воронежская | 2,5 | 0,5 |
| 2 | Пушкинская | 1,5 | 1 |
| х. Весёлый |  |  |  |
| 1 | Свободы | 1 | 0,5 |

Как видно из таблицы на территории села Урыв-Покровка требуется укладка асфальтового покрытия на 19,6 км дорог с грунтовым покрытием. В хуторе Ново-Успенка требуется асфальтирование 1,5 км дорог не имеющих твёрдого покрытия.

Требуется асфальтирование главных улиц населённых пунктов и улиц, не имеющих твёрдого покрытия, требуется ограничение дорожного полотна и устройство пешеходных тротуаров во всех населённых пунктах сельского поселения. На территории общественных центров населённых пунктов поселения отсутствуют карманы для парковки общественного и легкового транспорта. Придорожная территория нуждается в озеленении.

Общественный пассажирский транспорт.

Индивидуальный транспорт.

По территории Урывского сельского поселения проходит один маршрут общественного пассажирского транспорта «Острогожск – Урыв».

Согласно СНиП 2.07.01-89; в районах индивидуальной застройки допускаемая дальность пешеходных подходов к остановкам пассажирского транспорта - 800 м. на территории Урывского сельского поселения радиусами доступности остановок пассажирского транспорта не охвачены восточная часть села Урыв-Покровка. Необходимо продление маршрута общественного пассажирского транспорта с заездом в восточную часть села Урыв-Покровка. Для обеспечения пешеходной доступности остановок общественного пассажирского транспорта необходимо строительство  двух дополнительных остановочных павильонов в восточной части села Урыв-Покровка.

Хранение индивидуальных автомобилей осуществляется на придомовых участках. Открытых площадок для хранения индивидуального транспорта нет. На территории Урывского сельского поселения отсутствуют пункты технического обслуживания автомобилей и пункты шиномонтажа. Ремонт личного автомобильного транспорта жители поселения осуществляют на территории соседних поселения. Автозаправочные станции на территории отсутствуют.

Выводы:

                - На территории села Урыв-Покровка требуется укладка асфальтового покрытия на всех участках главных улиц с грунтовым покрытием и асфальтирование улиц, не имеющих твёрдого покрытия протяжённостью 19,6 км.

                - Требуется ограничение дорожного полотна и устройство пешеходных тротуаров вдоль главных улиц всех населённых пунктов сельского поселения.

                - Необходимо устройство карманов для парковки общественного и легкового транспорта.

                - Для обеспечения пешеходной доступности к остановкам общественного пассажирского транспорта жителей восточной части села Урыв-Покровка необходимо строительство 2-х дополнительных остановочных  павильонов и продление существующего маршрута «Острогожск – Урыв» с заездом в восточную часть населённого пункта.

                - Необходимо строительство автомобильной дороги с асфальтовым покрытием к хутору Весёлый.

1.9.3. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение, водоотведение Урывского сельского поселения

Водоснабжение

В настоящее время организация и ответственность за водоснабжение Урывского сельского поселения лежит на администрации сельского поселения  и на эксплуатирующих организациях.

Источником водоснабжения, являются подземные воды.

Служба водопроводного хозяйства (по данным администрации) включает в себя эксплуатацию и обслуживание  водоразборных колонок; пожарных гидрантов; пожарного резервуара; артезианских скважин — 7 штук (диапозон глубин 65 — 108 м); водонапорных башен —  6 штук (объём от 15 куб.м); сетей и водоводов (протяженностью 25 км). Общая производительность водозаборов составляет 0,23 тыс.куб.м./сут. Качество питьевой воды не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

На территории Урывского сельского поселения действуют 7 водозаборов.  Основным оборудованием являются погружные насосы ЭЦВ6-10. Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02.

Мероприятия по первому поясу ЗСО:

- -  территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охранной. Дорожки к сооружениям должны быть за асфальтированы;

- -  не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно — бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- -  здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого поясаЗСО с учетом сан режима на территории второго пояса;

- -  в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

- -  водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

- -  все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра госсанэпиднадзора, выданного с учетом заключения органов геологического надзора;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную  гидрогеологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу:

Кроме мероприятий указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

- не допускается, размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, птицефабрик и животноводческих предприятий, а также иных объектов, обуславливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод;

- не допускается, применение удобрений и ядохимикатов;

- не допускается, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:

- в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;

- не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Учитывая, что износ основных фондов составляет в среднем около 90 %, а также  в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования, повышением требований к системам сигнализации и диспетчеризации, автоматического управления технологическими процессами, необходимо провести реконструкцию систем и сооружений.

Система водоснабжения поселения, централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Так же на сети установлены водоразборные колонки.

Сети водопровода выполнены из пластмассы и металла, диаметр труб от  40 до 100 мм. Общая протяженность сети составляет 25 км. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Необходимо проводить расширение сети водопровода, для 100% охвата всех жилых районов поселения.

Водоотведение

Система канализации в Урывском сельском поселении, отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию,  происходит в выгребы с последующим вывозом спецтехникой.

На данном этапе развития поселения назрела острая необходимость в системе централизованной канализации. Сейчас вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники, а именно путем вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на платежеспособную часть населения.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение Урывского сельского поселения развивается на базе природного газа давлением 0,6 Мпа от ГРС «Ново-Успенка». По территории поселения проходят 2 нитки МГ «Ставрополь — Москва» Ду=720, 820 мм, Рраб 55 кг/см.кв и магистральный газопровод — отвод к ГРС «Ново-Успенка» Ду=159 мм, Рраб 55 кг/см.кв.

Распределение газа по поселению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме:

- I-я ступень —  газопровод высокого давления II - ой категории р ≤ 0,6 МПА;

- II-я ступень — газопровод среднего давления р ≤ 0,3 МПА.

- III-я ступень — газопровод низкого давления р ≤ 0,005 МПА.

Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП). Всего в поселении насчитывается 1 ГРП и 9 ШРП. По типу прокладки газопроводы всех категорий давления делятся на подземный и надземный. Надземный тип прокладки в основном для газопровода низкого давления.

Технические характеристики ГРП и ШРП Урывского сельского поселения   сведены в таблицу:

| Наименование и адрес размещения | Входное давление кг/см2 | Выходные давления кг/см2 | Входной диаметр, мм | Выходной диаметр, мм | Проекутная пропускная способность куб.м/час | Фактическая пропускная способность куб.м/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРП | 6 | 3 | 159 | 219 | 25000 | 5500 |
| ШРП 1 | 3 | 0,3 | 57 | 57 | 500 | 420 |
| ШРП 2 | 3 | 0,3 | 57 | 57 | 1816 | 630 |
| ШРП 3 | 3 | 0,3 | 57 | 57 | 1816 | 780 |
| ШРП 4 | 3 | 0,3 | 57 | 57 | 1816 | 705 |
| ШРП 5 | 3 | 0,3 | 57 | 57 | 1816 | 800 |
| ШРП 6 | 3 | 0,3 | 57 | 57 | 1816 | 860 |
| ШРП 7 | 3 | 0,3 | 57 | 57 | 1816 | 756 |
| ШРП 8 | 3 | 0,3 | 57 | 57 | 1816 | 711 |
| ШРП 9 | 6 | 0,3 | 57 | 57 | 1816 | 924 |

По данным администрации Урывского сельского поселения:

- природным газом газифицировано 930 квартир; сжиженным — 10 квартир;

- общая протяженность газопроводов составляет 53,168 км:

- газопровод высокого давления 	 — 7,068 км;

- газопровод среднего давления	 — 8,6 км;

- газопровод низкого давления	 — 37,5 км.

Направления использования газа:

- На хозяйственно-бытовые нужды населения;

- В качестве  энергоносителя для теплоисточников.

Существующая жилая застройка  сельского поселения состоит из:

индивидуальных жилых домов усадебного типа ( 1-2 этажных).

В индивидуальную застройку усадебного типа газ по газопроводам низкого давления подается для пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления. В домах усадебной застройки установлены газовые плиты и 2-х контурные отопительные котлы.

Теплоснабжение

В Урывском сельском поселении  Острогожского муниципального района теплоснабжение социально значимых объектов  осуществляется в основном от отдельно стоящих и встроенно-пристроенных котельных.

Основные технические характеристики  оборудования  сведены в таблицу (данные выданны администрацией сельского поселения):

| Наименование и местоположение котельной | Проектная мощность в Гкал/час | Фактическая мощность в Гкал/час | Кол-во (шт) и тип котлов | Год ввода | Вид топлива | Протяженность теплосети, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Урыв | 0,876 | 0,757 | Универсал-5 — 3 шт. | 1998 | Газ | 0,123 |

Теплоносителем для систем отопления и горячего водоснабжения является сетевая вода с расчетными температурами Т = 150-700С, Т = 95-700С.

Система теплоснабжения от вышеперечисленных котельных — закрытая.

Схема теплоснабжения тупиковая, двухтрубная, с насосным оборудованием.

Трубопроводы смонтированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 для систем отопления и вентиляции и оцинкованных — для систем горячего водоснабжения.

Обеспечение теплом жилой застройки осуществляется в зависимости от  степени газификации населенных  пунктов. Часть жилой застройки отапливается от индивидуальных  автономных отопительных и водонагревательных систем  ( работающих на природном газе),   часть имеет печное отопление.

Обеспечение теплом промышленных предприятий в данном разделе не рассматривается в связи с отсутствием данных.

Топливо-энергетический баланс Урывского сельского  поселения.

| Муниципальное образование | Потребность в тепле в МВт/Гкал/ч | Обеспечение теплом |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I Существующий: а) жилой фонд | 12,77 11,01 | От индивидуальных источников |
| б) соцкультбыт поселения | 1,02 0,876 |  |
|  |  | От отдельно стоящих и встроенно-пристроенных котельных |
| Всего: | 13,79 11,89 |  |
| II Новое строительство: а) жилой фонд | В связи с демографическим спадом увеличения нет |  |
| б) Соцкультбыт | расходы определяются в течении разработки проектной документации по объектам, с уточнениями производственных мощностей |  |
| Всего: | 13,14 11,33 |  |

Электроснабжение

Основная цель разработки настоящего раздела ГП - обеспечение оптимального развития энергосистемы Урывского сельского поселения,  взаимоувязанного с его территориально-планировочным развитием.

В настоящее время электроснабжение Урывского сельского поселения в основном осуществляется  по распределительным линиям ВЛ 10 кВ от подстанции ПС 35/10 кВ «Урыв». По балансовой принадлежности электросетевые объекты Урывского сельского поселения относятся к производственному отделению «Лискинские электрические сети», которое входит в состав филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго». По территории поселения проходят ВЛ 35 кВ «Урыв — Болдыревка» и «Урыв - Оськино».

Технические характеристики трансформаторных подстанций обслуживающих Урывского  сельское поселение сведены в таблицу.

| № п/п | Наименование подстанции | Напряжение кВ | Кол-во и мощность трансформаторов шт/кВа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП 5-4 | 10/0,4 кВ | 1х20 кВа |
| 2 | КТП 5-7 | 10/0,4 кВ | 1х160 кВа |
| 3 | КТП 5-9 | 10/0,4 кВ | 1х400 кВа |
| 4 | КТП 5-11 | 10/0,4 кВ | 1х25 кВа |
| 5 | КТП 4-3 | 10/0,4 кВ | 1х250 кВа |
| 6 | КТП 4-6 | 10/0,4 кВ | 1х250 кВа |
| 7 | КТП 4-8 | 10/0,4 кВ | 1х100 кВа |
| 8 | КТП 4-9 | 10/0,4 кВ | 1х63 кВа |
| 9 | КТП 4-10 | 10/0,4 кВ | 1х100 кВа |
| 10 | КТП 4-12 | 10/0,4 кВ | 1х63 кВа |
| 11 | КТП 4-14 | 10/0,4 кВ | 1х250 кВа |
| 12 | КТП 4-15 | 10/0,4 кВ | 1х63 кВа |
| 13 | КТП 5-1 | 10/0,4 кВ | 1х160 кВа |
| 14 | КТП 5-4 | 10/0,4 кВ | 1х160 кВа |
| 15 | КТП 4-2 | 10/0,4 кВ | 1х100 кВа |
| 16 | КТП 4-13 | 10/0,4 кВ | 1х250 кВа |
| 17 | КТП 4-15 | 10/0,4 кВ | 1х63 кВа |
| 18 | КТП 1-3 | 10/0,4 кВ | 1х100 кВа |
| 19 | КТП 1-2 | 10/0,4 кВ | 1х250 кВа |
| 20 | КТП 1-1 | 10/0,4 кВ | 1х250 кВа |
| 21 | КТП 3-1 | 10/0,4 кВ | 1х160 кВа |
| 22 | КТП 3-2 | 10/0,4 кВ | 1х400 кВа |
| 23 | КТП 3-6 | 10/0,4 кВ | 1х63 кВа |

Распределение электроэнергии по потребителям поселения осуществляется на напряжении 10, 0,4 кВ, через понижающие трансформаторные подстанции 10/0,4кВ (в количестве 23 шт, присоединенной мощностью — 3700 кВа.)

Электрические сети напряжением 10кВ - 3-х проводные. Схема электроснабжения открытая, выполненная проводом АС по опорам ВЛ.  Протяженность линий ВЛ 10 кВ — 16,5 км.

Электрические сети напряжением 0,4 кВ — четырех проводные. Схема электроснабжения в основном открытого типа, выполненная проводом А по опорам ВЛ. Протяженность линий ВЛ 0,4 кВ — 32,85 км.

Протяженность линий ВЛ 35 кВ — 4,3 км.

Оборудование  на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии.

Современное состояние объектов информатики и связи

Урывского сельского поселения

Существующее положение.

В настоящее время организациям и населению Урывского сельского поселения  Острогожского муниципального района Воронежской области предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг:

- местная телефонная связь;

- универсальная телефонная связь с использованием таксофонов;

- телеграфная связь;

- почтовая связь;

- междугородная и международная связь.

Система фиксированной связи:

Урывское сельское поселение телефонизировано.

По данным паспорта 2010 года, на территории поселения расположена одна телефонная станция, ёмкостью — 355 номеров.

Количество основных телефонных аппаратов сети общего пользования, всего  — 355 единиц, из них квартирных — 300 единиц (стат. ф. №1 — св). Количество заявлений на предоставление телефонного номера — 26 номеров.

В населённых пунктах, входящих в поселение размещен 1 фиксированный и 2 радиотаксофона.

Почтовая связь.

Почтовые отделения связи предоставляют следующие виды услуг:

  - прием и доставка письменной корреспонденции;

  - прием и выдача бандеролей, посылок;

  - доставка счетов, извещений, уведомлений;

  - прием и оплата денежных переводов;

  - доставка пенсий и пособий;

  - прием коммунальных, муниципальных и других платежей;

  - прием платежей за услуги электросвязи и сотовой связи;

  - проведение подписной компании, доставка периодических изданий;

  - реализация товаров розничной торговли, лотерей;

  - телекоммуникационные и телеграфные услуги;

  - продажа знаков ГЗПО.

Кроме традиционных услуг связи развитие получают услуги по передаче данных, телематические услуги. Развивается пользование сетью «Интернет». Количество образовательных учреждений, подключенных к сети Интернет, в Урывском сельском поселении — 100 %. Доля пользователей Интернет среди населения, через систему Dial Up — 10 %.

| Населенные пункты, где размещены операторы по оказанию услуг почтовой связи | Отделения связи (количество единиц) | Количество обрабатываемых ежедневно почтовых отправлений (ед) |  |  |  |  | Наличие услуг передачи данных и телемати-ческих услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | писем | Пери одических изданий | Посылок | Пере водов | Телеграмм |  |
| Урыв-Покровка | 1 | 0,1 | 120 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | + |
| Ново-Успенка | 1 | 10 | 30 | 0,1 | 3 | 0,1 | + |

Услуги сотовой подвижной связи.

Уровень покрытия территории поселения сетями сотовой связи составляет 75 %.

Система телевидения и радиовещания.

Радио- и телевещание на территории поселения не осуществляется.

В рамках положения о порядке  разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (постановление администрации Воронежской области от 10.02.2006 №81) разработана программа «Развитие областного государственного телевидения 2011-2013 годы», основной целью которой является, создание условий для развития сети распространения государственных телевизионных программ и стабильной работы ГУП "Студия "Губерния", обеспечение более широкого доступа населения области к информации о социально-экономическом, общественном развитии Воронежской области.

Основные задачи программы, создание условий для стабильной работы ГУП  ВО «Студия «Губерния» по производству, выпуску и распространению программ областного государственного телевидения, созданию и  развитию областного государственного радиовещания,  проведению представительских организационно-массовых мероприятий.

Основные задачи программы:

- обеспечение суточного объема вещания собственных программ областного государственного телевидения в 2011 году – не менее 3 час. 40 мин. в г. Воронеже, не менее 1 час. 50 мин. в районах области, в 2012 году – не менее 3 час. 40 мин. в г. Воронеже, не менее 1 час. 50 мин. в районах области, в 2013 году – 3 час. 40 мин. в г. Воронеже, не менее 1 час. 50 мин. в районах области;

- обеспечение распространения телевизионного сигнала программ ГУП ВО «Студия «Губерния» в соответствии с расширением зоны вещания;

- создание и развитие областного государственного радиовещания.

1.9.4. Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства

Согласно статье 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. к вопросам местного значения поселения относится обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

Общая площадь жилищного фонда  в Урывском сельском поселении согласно данным паспорта муниципального образования по состоянию на 01.01.2010 г. составляет 56400 м2. Общая численность населения в сельском поселении по состоянию на 01.01.2010г. составила 1932 человека. Соответственно, на одного жителя в среднем приходится 29,2  м.кв. Этот показатель превышает нормы, регламентируемые СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» - 18 м.кв. Площадь приусадебных участков в среднем составляет от 0,15-0,7 га.

Жилой фонд в населённых пунктах Урывского сельского поселения представлен преимущественно одноэтажными, двухэтажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Характеристика жилищного фонда Урывского сельского поселения представлена в таблице (в соответствии с паспортом муниципального образования по состоянию на 01.01.2010 г. и анкетными данными, предоставленными администрацией муниципального образования)

| № п/п | Наименование показателя | Современное состояние, тыс. м2 общей площади |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 |
| 1 | Общий объём жилого фонда, всего | 56,4 | 56,4 |
|  | В том числе: |  |  |
| 1.1 | - муниципальный жилой фонд | 0,1 | 0,1 |
| 1.2 | - ведомственный жилой фонд | 1,6 | 1,6 |
|  | - жилой фонд, находящийся в личной собственности | 54,4 | 54,7 |
| 2 | Обеспеченность жилой площадью одного человека (кв.м.) | 28,9 | 29,2 |
| 3 | В том числе в общем объеме жил. фонда: |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилого фонда, находящегося в ветхом и аварийном состоянии или требующего капитального ремонта, всего | - | - |
| 4 | Оборудование жилищного фонда (в % к размеру общей площади): |  |  |
| 4.1 | Водопроводом | 60 | 60 |
| 4.2 | Канализацией | 25 | 25 |
| 4.3 | Горячим водоснабжением | - | - |
| 4.4 | Газоснабжением | 97 | 95 |
|  | -природным газом | 86 | 86 |
|  | -сжиженным газом | 11 | 11 |
| 4.5 | Ванными и душем | 25 | 25 |
| 4.6 | Центральным отоплением | - | - |

Техническое состояние жилых домов можно оценить как удовлетворительное, так как на территории поселения отсутствует жилой фонда находится в ветхом или аварийном состоянии.

В результате анализа состояния жилищного фонда сельского поселения выявлены следующие проблемы:

1. Требуется строительство муниципального жилого фонда для обеспечения жильем ветеранов, инвалидов, молодых специалистов, молодых семей и иных категорий граждан.

2. Необходим капитальный ремонт жилого фонда, находящегося в ветхом и аварийном состоянии.

3. Необходимо полностью обеспечить жителей водопроводом, газоснабжением, канализацией.

1.9.5. Объекты массового отдыха жителей поселения, благоустройство и озеленение территории поселения

Согласно ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ (ред. от 27.07.2010 г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относятся:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения.

Массовый отдых жителей поселения

Территория характеризуется полого-увалистым рельефом. Рельеф территории при реках – холмистый, овражно-балочный (б.Красный Лог, Сухой Лог, б.Крутой Лог, овр.Крутой и др.). Склоны правобережья Дона достигают высоты 80-90 метров. Лесные насаждения представлены мелкими островными урочищами. Растительность представлена лесными, кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми и травяными сообществами.

Наибольшую рекреационную ценность представляют долина р.Дон, обладающая выразительным ландшафтом. Спокойный гидрологический режим реки предполагает развитие здесь любых околоводных видов отдыха.

При перспективном планировании развития рекреации и туризма должны, прежде всего, учитываться природные особенности территории, среди которых основными являются климатические.

Факторами, способствующими развитию рекреации в поселение, являются следующие:

- наличие водоемов, песчаных пляжей, привлекающих рекреантов для курортного отдыха, отдыха выходного дня,  любительского лова и спортивной охоты;

- купальный период с температурами массового купания 20-220С продолжается в среднем 80-90 дней;

- наличие лесных массивов естественного и искусственного происхождения, наличие объектов природоохранного значения;

- хорошая транспортная доступность.

Основными лимитирующими факторами развития рекреации в поселение являются следующие:

- наличие гнуса в мае-июне-июле на реках;

- процессы заболачивания пойменных территорий.

Благоустройство и озеленение территории поселения

По территории Урывского сельского поселения проходит русло реки Дон. Это обстоятельство способствует развитию на территории поселения рекреационных зон сезонного использования с организацией благоустроенных пляжей и спортивных площадок для игры в пляжные виды спорта.

Процент озеленения общего пользования на территории всего поселения и населённых пунктов очень высок, главным образом за счёт земель лесного фонда. На территории населённых пунктов имеются озеленённые участки общего пользования, в центральной части села Урыв-Покровка имеется парк культуры и отдыха. На сегодняшний день площадь озеленения населённых пунктов составляет 38 м2 на одного жителя, это касается насаждений общего пользования. В соответствии с «Региональным нормативом градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области», площадь озелененных территорий в сельских поселениях должна составлять 12 кв. м на человека.

1.9.6. Объекты специального назначения. Обеспечение территории сельского поселения местами сбора мусора бытовых отходов и местами захоронения

Организация сбора и вывоза бытовых отходов

На территории сельского поселения располагается санкционированная свалка ТБО общей площадью 0,06 га, год начала эксплуатации 1999 год. Вывоз бытовых отходов из населённых пунктов осуществляется в определённые часы, по графику, при помощи специально оборудованной техники.

Для Урывского сельского поселения необходима разработка генеральной схемы очистки территории, включающей следующие мероприятия и положения:

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов (включая уличный смёт с усовершенствованных покрытий),  предусматривающей:

- подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт,

- организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку),

- сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций,

- зимнюю и летнюю уборку территорий,

- утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов,

- утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

2. Организацию селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

3. Нормы накопления отходов принимаются на расчетный срок – 2,2 м3 на 1 человека в год (440 кг/чел/год).

4. Предусматривается рост ТБО вследствие улучшения благосостояния жителей.

5. В приведенных нормах 5 % составляют крупногабаритные отходы.

6. Уличный смёт при уборке территории принят 15 кг (0,02 м3) с 1 м2 усовершенствованных покрытий.

7. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

8. Предлагается механизированная система сбора и вывоза мусора по утвержденному графику, для всех районов застройки.

9. Отходы транспортируются на полигон ТБО межмуниципального значения.

Места захоронения

На территории Урывского сельского поселения расположено четыре кладбища. Общая площадь кладбища составляет 8 га.

Помимо этого на территории имеется один сибиреязвенный скотомогильник и три законсервированных. Местоположение скотомогильников не удовлетворяет требованиям  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

ОБЩИЙ ВЫВОД:

Наличие благоприятных градостроительных предпосылок (удобные  транспортные связи, территориальные ресурсы) способствовало экономическому развитию сельского поселения. Урывское сельское поселение располагает значительным ресурсным и социально-экономическим и значительным природным потенциалами, а также всеми условиями для развития рекреационной деятельности, ускоренного и устойчивого развития экономики. Поселение имеет большое конкурентное преимущество для развития на его территории бизнеса в сфере промышленного производства и сельского хозяйства.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию, обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации

Настоящий раздел содержит материалы по обоснованию вариантов решения задач территориального планирования территории Урывского сельского поселения; обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации, а также перечень мероприятий по территориальному планированию.

Предложения по территориальному планированию и мероприятия  направлены на создание и развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, на исполнение полномочий органа местного самоуправления Урывского сельского поселения. Структура настоящего раздела соответствует структуре раздела 2 тома I «Перечень мероприятий по территориальному планированию и указания на последовательность их выполнения».

Содержание разделов и схем Генерального плана сельского поселения тесно связано с полномочиями органов местного самоуправления. Согласно ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. (в действующей редакции) непосредственно к вопросам  местного значения поселения относятся  предложения  по размещению на территории Урывского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения, включающие в себя следующие подразделы:

- Предложения по обеспечению  территории Урывского сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры.

- Предложения по обеспечению  территории Урывского сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры.

- Предложения по обеспечению  территории Урывского сельского поселения объектами жилой социальной инфраструктуры.

- Предложения по обеспечению территории Урывского сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства.

- Предложения по обеспечению территории Урывского сельского поселения объектами библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеями поселений, объектами физкультуры и спорта.

- Предложения по обеспечению территории Урывского сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения.

- Предложения по обеспечению территории Урывского сельского поселения местами сбора бытовых отходов и  кладбищами.

- Предложения по обеспечению территории Урывского сельского поселения местами захоронения.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при размещении объектов капитального строительства регионального значения, а также мероприятия по их снижению, приводятся в томе III – Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В разделе предложений по территориальному планированию рассмотрены вопросы, касающиеся обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

2.1. Базовый прогноз численности населения

Урывского сельского поселения

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения поселения на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков, таких как обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства населения.

Расчеты основных показателей демографического развития Урывского сельского поселения производились на основе анализа сложившихся в последние годы сдвигов в динамике численности населения сельского поселения, воспроизводстве, внешних миграциях, занятости. Учитывались также особенности географического положения сельского поселения, миграционная привлекательность, а так же общенациональная и областная политика в сфере демографии.

В рамках региональной программы "Демографическое развитие Воронежской области на 2008 - 2010 годы и на период до 2016 года", утвержденной Указом губернатора Воронежской области от 7 августа 2008 г. N 102-у, систематизирован комплекс мероприятий действующих областных и ведомственных целевых программ, обеспечивающих реализацию на территории Воронежской области Концепции демографической политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 N 1351. В региональной программе "Демографическое развитие Воронежской области на 2008 - 2010 годы и на период до 2016 года" определены основные целевые индикаторы и показатели, которые позволяют оценивать эффективность влияния реализуемых в области социально-экономических мер, направленных на улучшение демографической ситуации и которые могут быть учтены при разработке прогноза численности поселения.

На повышение рождаемости, поддержку семьи, материнства и детства направлена областная целевая программа  (далее ОЦП) «Дети Воронежской области» и ее подпрограммы «Здоровый ребенок», «Дети – сироты», «Дети – инвалиды», «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

На улучшение здоровья населения области, повышение  продолжительности жизни, снижение смертности направлены ОЦП: «Развитие здравоохранения Воронежской области на 2003-2006 годы и на период до 2010 года», «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Воронежской области», «Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ – инфекции) на 2002-2007 годы (Анти ВИЧ/СПИД)», «Вакцинопрофилактика», «Профилактика и лечение артериальной гипертонии на 2002-2008 годы» и другие.

На улучшение жилищных условий населения области направлены ОЦП: «Обеспечение жильем молодых семей (2004-2010 годы)», «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования населения Воронежской области на 2005-2010 годы», «Социальное развитие села на 2005-2010 годы».

На повышение качества жизни направлены программы: «Обеспечение населения качественной питьевой водой и организация водоотведения в Воронежской области на 2006-2010 годы», «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2002-2010 годы» и другие.

Задачи повышения занятости населения решаются в рамках ОЦП: «Содействие занятости населения Воронежской области», «Развитие и поддержка малого предпринимательства в Воронежской области», а также в рамках «Программы социально-экономического развития Воронежской области на 2010-2014 годы».

Анализ осуществляемых мер по сохранению человеческих ресурсов области показывает, что в силу значительной инерционности демографических процессов положительный эффект в этой сфере может быть достигнут только в среднесрочной или долгосрочной перспективе на основе реализации комплекса взаимодополняющих мероприятий по улучшению демографической ситуации, соответствующих программе экономического и социального развития области и муниципальных образований на среднесрочную перспективу.

Расчеты и анализ перспективного изменения численности населения и других важнейших его демографических показателей производились по трем прогнозам развития:

- пессимистическому;

- вероятному;

- оптимистическому.

Вероятность каждого из них будет определяться сложным сочетанием социальных, экономических и политических факторов, но, в конечном итоге возможный сценарий развития демографических процессов будет зависеть от двух основных показателей: уровня естественного прироста населения и миграционного прироста.

Прогнозируемая динамика численности населения Урывского СП.

| Показатели | Базовый период |  | Прогнозируемый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010г |  | 2020г | 2030г |
| Пессимистический прогноз |  |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения на 1 января, всего чел. |  | 1932 |  | 1792 | 1704 |
| Вероятный прогноз |  |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения на 1 января, всего чел. |  | 1932 |  | 1873 | 1834 |
| Оптимистический прогноз |  |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения на 1 января, всего чел. |  | 1932 |  | 1993 | 2034 |

Пессимистический прогноз развития поселения. К 2020 году ожидается небольшое сокращение общего коэффициента смертности, из-за сокращения категорий жителей с наибольшими возрастными коэффициентами смертности (60 и старше). После 2020 года  общий коэффициент смертности начнет расти, так как многочисленная часть трудоспособного населения перейдет в категорию людей пенсионного возраста и продолжится старение населения. Как следствие, естественная убыль населения в Урывского СП при данном сценарии останется на крайне высоком уровне.

Приведенная оценка данного развития демографических процессов, отражает, скорее всего, лишь верхнее значение диапазона инерции. При усугублении процессов смертности и рождаемости и усилении миграционного оттока негативные демографические процессы на территории поселения могут развиваться с большей скоростью и масштабами.

Вероятный прогноз развития демографических процессов возможен при условии роста рождаемости в рамках проводимой государством демографической политики, направленной на изменение репродуктивных моделей поведения, репродуктивных планов, поддержку семей и т.д. Вторым условием данного сценария развития является одновременное уменьшение смертности, особенно в трудоспособном возрасте, увеличение продолжительности жизни, уменьшение заболеваемости социально-обусловленными болезнями и.т.д. Помимо этого, необходимым условием данного варианта развития является оживление экономики сельского поселения и выход из депрессивного состояния.

Основные показатели воспроизводства населения при данном сценарии развития несколько улучшатся в сравнении с пессимистическим вариантом.

Оптимистический прогноз развития поселения предполагает коренной перелом в основных показателях воспроизводства населения района, в частности, резком росте рождаемости и значительном механическом приросте населения.

Вероятность развития оптимистического варианта в поселении будет определяться его способностью к быстрому преодолению остаточных кризисных явлений в социальной и производственной сферах, эффективностью предпринимаемых мер по стимулированию рождаемости, системой мероприятий по изменению образа жизни населения, созданию условий для привлечения внешних мигрантов.

Однако, даже при успешном решении перечисленных выше мероприятий ни один из возможных сценариев развития, даже оптимистический, без привлечения внешних мигрантов не в состоянии предотвратить сокращение численности населения Урывского  СП на расчетную перспективу.

За основу для расчетов по настоящему генеральному плану принят вероятный прогноз численности как наиболее реальный  в исполнении со среднегодовыми темпами убыли  населения - 0,006 % в год.

В соответствии с данным прогнозом численность населения Урывского сельского поселения в 2030 году составит   1834  человека.

2.2. Предложения по оптимизации административно-территориального

устройства Урывского сельского поселения.

Задачами территориального планирования в сфере административно территориального устройства является приведение границ муниципального образования и населенных пунктов поселения в соответствие требованиям федерального и областного законодательства.

Границы и статус Урывского сельского поселения установлены законом от 02.12.2004 года № 88-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Грибановского, Каширского, Острогожского, Семилукского, Таловского, Хохольского районов и города Нововоронеж».

На территории Болдыревского сельского поселения имеются земельные участки (земли сельскохозяйственного назначения), на которых располагаются объекты жилищного строительства и объекты социального обеспечения (дом престарелых). Требуется включение данных земельных участков в границы населённых пунктов.

- На территории Урывского сельского поселения на сегодняшний день располагаются объекты жилищного строительства, которые имеют адреса в хуторе Дубовой Болдыревского сельского поселения. «13) Территория поселения не может входить в состав территории другого поселения» - согласно пункту 1 статьи 11 Федерального закона от 06.03.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Согласно пункту 1 статьи 12 Федерального закона от 06.03.2003 г. №131-ФЗ: «Изменение границ муниципального образования осуществляется законом субъекта Российской Федерации по инициативе населения, органов местного самоуправления, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, федеральных органов государственной власти в соответствии с настоящим Федеральным законом. Инициатива населения об изменении границ муниципального образования реализуется в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом субъекта Российской Федерации для выдвижения инициативы проведения местного референдума. Инициатива органов местного самоуправления, органов государственной власти об изменении границ муниципального образования оформляется решениями соответствующих органов местного самоуправления, органов государственной власти. Закон субъекта Российской Федерации об изменении границ муниципального образования не должен вступать в силу в период избирательной кампании по выборам органа местного самоуправления данного муниципального образования, в период кампании местного референдума».

По инициативе органов местного самоуправления Болдыревского и Урывского сельских поселений необходимо проведение мероприятий по подготовке необходимой документации для изменения границ между поселениями и для внесения изменений в закон Воронежской области от 02.12.2004 года № 88-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Грибановского, Каширского, Острогожского, Семилукского, Таловского, Хохольского районов и города Нововоронеж» в соответствии с пунктом 4.3. «Уточнение границ муниципальных образований Воронежской области» Приказа Департамента архитектуры и строительной политики воронежской области от 1 августа 2011 г. «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие градостроительной деятельности в воронежской области на 2012 - 2014 годы».

Границы населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, не утверждены в установленном порядке, и в настоящее время определяются границами кадастровых блоков. Мероприятиями Генерального плана необходимо предусмотреть подготовку соответствующей документации для утверждения границ населенных пунктов поселения.

Порядок предоставления и состав документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов, а также изменений в характеристики земельных участков, включенных в границы населенных пунктов или исключенных из границ, регулируется Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.07 № 221-ФЗ (ред. 27.12.2009 г., с изм. и доп. Вступил в силу 01.03.2010), Федеральным законом «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21.12. 2004 г. №172-ФЗ (в действующей редакции).

На территории Урывского сельского поселения имеются земельные участки (земли сельскохозяйственного назначения) общей площадью 32,82 га, на которых располагаются объекты жилищного строительства и объекты социального и культурно-бытового назначения. Требуется включение данных земельных участков в границы населённых пунктов.

Генеральным планом предлагается включить в границы населённого пункта – село Урыв-Покровка включается четырнадцать земельных участков общей площадью 32,82 га, на которых располагаются объекты жилищного строительства и объекты социального и культурно-бытового назначения из земель сельскохозяйственного назначения с целью уточнения границ населённого пункта. Помимо этого включается один земельный участок общей площадью 2 га с целью развития жилой застройки.

Земельные участки, включаемые в границы населённых пунктов Урывского сельского поселения:

Участок №1, S = 0,03 га, включаемый в границы села Урыв-Покровка с целью уточнения границ населённого пункта и расположенный в кадастровом квартале с номером 36:19:8000007.

Участок №2, S = 5,6 га, включаемый в границы села Урыв-Покровка с целью уточнения границ населённого пункта и расположенный в кадастровом квартале с номером 36:19:6800032.

Участок №3, S = 3,8 га, включаемый в границы села Урыв-Покровка с целью уточнения границ населённого пункта и расположенный в кадастровом квартале с номером 36:19:8000007.

Участок №4, S = 1,7 га, включаемый в границы села Урыв-Покровка с целью уточнения границ населённого пункта и расположенный в кадастровом квартале с номером 36:19:8000007.

Участок №5, S = 0,2 га, включаемый в границы села Урыв-Покровка с целью уточнения границ населённого пункта и расположенный в кадастровом квартале с номером 36:19:8000010.

Участок №6, S = 1 га, включаемый в границы села Урыв-Покровка с целью уточнения границ населённого пункта и расположенный в кадастровом квартале с номером 36:19:8000010.

Участок №7, S = 1 га, включаемый в границы села Урыв-Покровка с целью уточнения границ населённого пункта и расположенный в кадастровом квартале с номером 36:19:8000010.

Участок №8, S = 6,7 га, включаемый в границы села Урыв-Покровка с целью уточнения границ населённого пункта и расположенный в кадастровом квартале с номером 36:19:8000010.

Участок №9, S = 0,8 га, включаемый в границы села Урыв-Покровка с целью уточнения границ населённого пункта и расположенный в кадастровом квартале с номером 36:19:8000006.

Участок №10, S = 2,4 га, включаемый в границы села Урыв-Покровка с целью уточнения границ населённого пункта и расположенный в кадастровом квартале с номером 36:19:8000006.

Участок №11, S = 0,4 га, включаемый в границы села Урыв-Покровка с целью уточнения границ населённого пункта и расположенный в кадастровом квартале с номером 36:19:8000006.

Участок №12, S = 1,8 га, включаемый в границы села Урыв-Покровка с целью уточнения границ населённого пункта и расположенный в кадастровом квартале с номером 36:19:8000006.

Участок №13, S = 1,4 га, включаемый в границы села Урыв-Покровка с целью уточнения границ населённого пункта и расположенный в кадастровом квартале с номером 36:19:8000006.

Участок №14, S=2,0 га, включаемый в границы села Урыв-Покровка с целью развития жилой застройки и расположенный в кадастровом квартале с номером 36:19:8000010.

Участок №15, S=6,0 га, включаемый в границы села Урыв-Покровка с целью уточнения границ населённого пункта и расположенный в кадастровом квартале с номером 36:19:8000007.

Площади земельных участков указаны приблизительно, требуется их уточнение в процессе межевания.

Нумерация участков приведена в соответствии со схемой «Генерального плана Урывского сельского поселения». Для данных участков необходимо проведение дополнительных мероприятий по определению координат характерных точек границ.

Перечень мероприятий по территориальному планированию в части

административно-территориального устройства и этапы их реализации

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы выполнения |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия, находящиеся в ведении органов местного самоуправления |  |  |
| 1 | Включение в границы населенного пункта – село Урыв-Покровка четырнадцати земельных участков общей площадью 32,82 га из земель сельскохозяйственного назначения с целью уточнения границ населённого пункта, так как на их территории располагаются объекты жилищного строительства, объекты социального и культурно-бытового назначения и объекты инженерной инфраструктуры, а именно: Участок №1, S = 0,03 га, расположенный в кадастровом квартале с номером 36:19:8000007. Участок №2, S = 5,6 га, расположенный в кадастровом квартале с номером 36:19:6800032. Участок №3, S = 3,8 га, расположенный в кадастровом квартале с номером 36:19:8000007. Участок №4, S = 1,7 га, расположенный в кадастровом квартале с номером 36:19:8000007. Участок №5, S = 0,2 га, расположенный в кадастровом квартале с номером 36:19:8000010. Участок №6, S = 1 га, расположенный в кадастровом квартале с номером 36:19:8000010. Участок №7, S = 1 га, расположенный в кадастровом квартале с номером 36:19:8000010. Участок №8, S = 6,7 га, расположенный в кадастровом квартале с номером 36:19:8000010. Участок №9, S = 0,8 га, расположенный в кадастровом квартале с номером 36:19:8000006. Участок №10, S = 2,4 га, расположенный в кадастровом квартале с номером 36:19:8000006. Участок №11, S = 0,4 га, расположенный в кадастровом квартале с номером 36:19:8000006. Участок №12, S = 1,8 га, расположенный в кадастровом квартале с номером 36:19:8000006. Участок №13, S = 1,4 га, расположенный в кадастровом квартале с номером 36:19:8000006. Участок №15, S=6,0 га, расположенный в кадастровом квартале с номером 36:19:8000007. | Первая очередь |
| 2 | Включение в границы населенного пункта – село Урыв-Покровка одного земельного участка общей площадью 2,0 га из земель сельскохозяйственного назначения с целью развития жилой застройки: Участок №14, S=2,0 га, расположенный в кадастровом квартале с номером 36:19:8000010. | Первая очередь |
| 3 | Оказание содействия в подготовке документации для изменения границ Болдыревского сельского поселения по смежеству с Урывским сельским поселением Острогожского муниципального района и внесения изменений в закон Воронежской области от 02.12.2004 года № 88-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Грибановского, Каширского, Острогожского, Семилукского, Таловского, Хохольского районов и города Нововоронеж». | Первая очередь |
| 4 | Проведение комплекса мероприятий по установлению (изменению) границ населенных пунктов в порядке, определенном действующим законодательством. | Первая очередь |
| 5 | Проведение мероприятий по инструментальному закреплению границ населенных пунктов в соответствии с отображением на схеме Генерального плана. | Первая очередь |
| 6 | Проведение необходимых мероприятий по уточнению площадей земель различных категорий на территории Урывского сельского поселения и внесении соответствующих изменения в учётную документацию. | Первая очередь |

Проектные предложения по изменению и уточнению границ населенных пунктов

Урывского сельского поселения приведены на схемах 1 и 2.

2.3. Предложения по совершенствованию и развитию планировочной структуры, функциональное и градостроительное зонирование

С целью разработки проектных решений по территориальному планированию проведены анализ планировочной структуры и функциональное зонирование территории населенных пунктов Урывского сельского поселения.

Проектные решения Генерального плана по территориальному планированию направлены, в первую очередь, на устойчивое развитие территории сельского поселения - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений; развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур сельского поселения; обеспечение учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации и Воронежской области, сельского поселения; формирование первичной информационной базы для осуществления градостроительной деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления в направлении дальнейшего развития территории сельского поселения.

2.3.1. Функциональное зонирование

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории, которое определяет условия ее использования. Предложения по функциональному использованию территории разработаны с учетом сложившейся и перспективной планировочной структуры сельского поселения, планировочных ограничений, требований Градостроительного кодекса РФ.

В Генеральном плане выделены следующие виды функциональных зон:

1. Жилые зоны.

Развитие жилой зоны планируется на свободном от застройки земельном участке в границах села Урыв–Покровка и хутора Новая-Успенка.

- Общественно-деловые зоны.

Развитие общественно-деловых зон планируется вести за счёт расширения уже существующих, строительства новых объектов социального и культурно-бытового назначения на свободных от застройки территориях в границах села Урыв-Покровка.

3. Производственные зоны.

Развитие производственных зон на территории населённых пунктов не планируется.

4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.

Развитие объектов транспортной и инженерной инфраструктуры отображено на схемах №№ 6-9 проекта Генерального плана Урывского сельского поселения.

5. Рекреационные зоны.

На территории села Урыв-Покровка планируется благоустройство центрального парка.

6. Зоны сельскохозяйственного использования.

Развитие зоны сельскохозяйственного использования планируется за счёт включаемого в село Урыв-Покровка земельного участка с целью уточнения границ населённого пункта.

7. Зоны специального назначения.

На территории населённых пунктов Урывского сельского поселения развитие зон специального назначения не планируется.

2.3.2. Градостроительное зонирование

Функциональные зоны в существующих границах населенных пунктов Урывского сельского поселения определены по фактическому использованию.

Градостроительное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки.

Градостроительное зонирование согласно ГрК РФ — зонирование территории муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

После утверждения Генерального плана в плане его реализации согласно ГрК РФ для Урывского сельского поселения необходимо принятие решения органа местного самоуправления о подготовке документов градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки. Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; создания условий для планировки территорий муниципальных образований; обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

В границах функциональных зон, определенных Генеральным планом, при разработке правил землепользования и застройки устанавливаются территориальные зоны - зоны, для которых определяются границы и устанавливаются градостроительные регламенты (ГрК РФ). В границах населенного пункта (ГрК РФ) могут определяться следующие территориальные зоны с учетом элементов планировочной структуры:

-зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

-зоны застройки малоэтажными жилыми домами;

-зоны застройки среднеэтажными жилыми домами;

-зоны жилой застройки иных видов;

-общественно-деловые зоны;

-зоны инженерных и транспортных инфраструктур;

-рекреационные зоны;

-зоны специального назначения;

В соответствии с ГрК РФ подготовка проекта правил землепользования и застройки может осуществляться применительно ко всем территориям поселения, а также к частям территорий поселения, с последующим внесением в правила землепользования и застройки изменений, относящихся к другим частям территорий поселений.

В соответствии со ГрК РФ подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Учитывая, что на момент разработки Генерального плана отсутствовали элементы планировочной структуры территорий, включаемых в границы населенного пункта, то правила землепользования и застройки на жилую зону планируемого комплексного развития населённых пунктов могут быть подготовлены только после разработки и утверждения документации по планировке территории (проекты планировки территории) с выделением планировочных элементов. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений включает в себя положение, в том числе о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления.

Мероприятия по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональному и градостроительному зонированию

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по усовершенствованию и развитию планировочной структуры и градостроительному зонированию |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение подготовки документов градостроительного зонирования - правил землепользования и застройки Урывского сельского поселения в соответствии со ст. 30-32 Градостроительного Кодекса РФ. |  |  | I очередь |
| 2 | Сохранение и развитие исторически сложившейся системы планировочных элементов населенных пунктов Урывского сельского поселения, обеспечение связности территорий внутри поселения. |  |  | I очередь |
| Мероприятия по функциональному зонированию |  |  |  |  |
| 5 | Развитие общественно-деловой зоны |  |  |  |
|  | 5.1 |  | Развитие сложившихся общественных центров Урывского сельского поселения, включающих: объекты административно-делового, торгового, культурно - развлекательного, коммунально-бытового и иного назначения. | I очередь Расчётный срок |
|  | 5.2 |  | Реконструкция существующих учреждений общественно-делового назначения, имеющих степень износа свыше 50% . | I очередь Расчётный срок |
|  | 5.3. |  | Реконструкция и перепрофилирование существующих объектов социального и культурно-бытового назначения и строительство новых в селе Урыв-Покровка. | I очередь Расчётный срок |
|  | 5.4. |  | Реконструкция и перепрофилирование существующих объектов социального и культурно-бытового назначения в хуторе Ново-Успенка. |  |
| 6 | Развитие рекреационных зон |  |  |  |
|  | 6.1 | Благоустройство сложившихся рекреационных зон в селе Урыв-Покровка. |  | I очередь |
|  | 6.2 | Благоустройство центрального парка в селе Урыв-Покровка. |  | I очередь |
|  | 6.3 | Строительство детской игровой площадки в хуторе Ново-Успенка. |  | I очередь |

2.3.3. Архитектурно-планировочное освоение

В основу планировочного решения Генерального плана Урывского сельского поселения положена идея организации современных благоустроенных населенных пунктов на базе существующих  и повышения эффективности градостроительного использования территории сельского поселения на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры существующих территорий населенных пунктов, с учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения, состояния окружающей среды, категоризованных автомагистралей, планировочных ограничений и сложившихся тенденций развития сельских территорий. Это же касается и участков предлагаемых к включению в границы населённых пунктов для комплексного освоения и развития жилой застройки.

Оптимальный выбор направления развития Урывского сельского поселения приобретает первостепенное значение, что позволит обеспечить комплексное, экономически обоснованное развитие всех систем поселения.

К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся зоны с особыми условиями использования территории. Эти зоны являются планировочными ограничениями в границах сельского поселения.

В соответствии со ст.1 п.4 ГрК РФ к зонам с особыми условиями использования территории отнесены:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- иные зоны, устанавливаемые законодательством Российской Федерации.

Проектом Генерального плана Урывского сельского поселения определены основные мероприятия по территориальному планированию. Кроме того, определены основные проектные этапы Генерального плана. Проект разработан на расчетный срок в 20 лет, с выделением первой очереди на 10 лет (2020 г), расчетный срок Генерального плана в 2030 г.

Основной задачей пространственного развития на перспективу является формирование единого комплексного архитектурно-планировочного решения застройки населённых пунктов.

На перспективу необходимо:

- Сохранять общую масштабность существующих планировочных элементов сельских населенных пунктов, расположенных на территории поселения;

- Обеспечить транспортную и планировочную связность территорий внутри поселения;

- При реконструкции и формировании застройки на территории общественных центров следует ориентироваться на переход от типового к авторскому адресному проектированию;

- Увеличивать зоны жилой и общественно-деловой застройки за счет освоения имеющихся свободных территорий в границах населенных пунктов.

Мероприятия по усовершенствованию и развитию планировочной структуры

Урывского сельского поселения, функциональному и градостроительному зонированию отображены на схемах №1, №2.

2.4. Предложения по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия на территории Урывского сельского поселения

Согласно ст. 14 ФЗ-131 от 06.10.2003 г. к вопросам органов местного самоуправления сельского поселения относятся сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. N 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 N 219) «Утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке)» (п.20).

Для объектов культурного наследия регионального значения, находящихся на территории Урывского сельского поселения, не устанавливались территории объектов культурного наследия, границы охранных зон и режимы их использования.

В отношении объектов историко-культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Урывского сельского поселения, предлагаются следующие мероприятия:

| №п/п | Наименование мероприятий |  | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1. | Проведение мероприятий по установлению границ территорий существующих и выявленных объектов культурного наследия. | Первая очередь |
|  | 1.2. | Проведение мероприятий по разработке и утверждению проектов охранных зон объектов культурного наследия, назначению режимов использования территорий в границах охранных зон. | Первая очередь |
|  | 1.3. | Проведение мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия в рамках работы с детьми и молодежью, в рамках организации библиотечного обслуживания населения, в рамках создания условий для организации досуга населения района. | Первая очередь — расчетный срок |
|  | 1.4. | Обязательное проведение историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению. | Первая очередь — расчетный срок |

2.5. Предложения по размещению на территории Урывского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения

2.5.1. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Проектные решения.

Проектные решения водоснабжения Урывского сельского поселения базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Система водоснабжения  централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая противопожарная - по назначению, тупиковая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Определение расчетных расходов воды.

Коэффициент суточной неравномерности принимается  равным 1,2 (в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»).

Расчетные суточные расходы воды составляют:

Qмах.сут.  =   Qж х N х Кмах.сут.        где,

1000

Кмах.сут  - 1,2 коэффициент суточной неравномерности,

Qж – норма водопотребления, л/чел.сут.

N – расчетное число жителей.

Расчетные расходы сведены в таблицы. В числителе даны расходы на многоквартирную застройку, в знаменателе - на усадебную застройку.

Расходы воды питьевого качества в существующем жилом фонде.

| NN | Наименование потребителей | Население тыс.чел. 1.многоквартирная застройка 2.усадебная застройка | Норма водопотребл л/сут*чел 1 2 | Расходы воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточ ные | максимальносуточн. К=1,2 |
| 1 | Урывское СП | - 1,932 | 300 230 | - 444,36 | - 533,23 |
|  | Поливочные нужды | 1,932 | 70 | 135,24 | 162,29 |
|  | Итого |  |  | 579,6 | 695,52 |

Суммарные расходы воды. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды м3/сут. | Maксимальный сут.расход воды м3/сут. |
| Урывское СП, население 1,834 тыс.чел | 421,82 | 506,18 |
| Поливочные нужды | 128,38 | 154,06 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население прочие расходы (10%) | 42,18 | 50,62 |
| Итого | 592,38 | 710,86 |

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут*чел.

Расходы воды питьевого качества для предприятий местной промышленности, обслуживающей население, и прочие расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения.

Потребности в воде на инвестиционные объекты, необходимо прорабатывать по мере реализации целевых программ.

В связи с демографическим спадом, расходы на  водопотребление не увеличиваются.

Определение противопожарных расходов.

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

Для расчета принято 2 одновременных пожара с расходом по 25 л/с каждый, с учетом расхода на внутреннее пожаротушение из внутренних пожарных кранов q = 2,5 л/с.  Расходы воды на внутреннее пожаротушение приняты 10 л/с.

Qпожарн.  =  50+2,5=52,5 л/с.

Продолжительность тушения пожара согласно СНиП 2.04.02-84 составляет 3 часа, расход воды в сутки будет 52,5х3х3,6=567 куб.м./сут. Противопожарный запас хранится в резервуарах запаса воды водозаборных сооружений. На территории промпредприятий необходимо устраивать противопожарные резервуары запаса воды.

Свободные напоры.

Минимальный свободный напор в водопроводной сети с пожарными гидрантами должен быть не менее 10 м для возможности забора воды пожарными машинами.

Источники водоснабжения, схема водоснабжения.

Источником водоснабжения поселения, являются подземные воды. Для добычи воды используются артезианские скважины, из скважин питьевая вода подается по сборным водоводам в водонапорные башни. Из них вода подается на нужды населения и промышленности сельского поселения.

Система водоснабжения  централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Водопроводные сети.

Изношенность водопроводных сетей в поселении в настоящее время достигает в среднем 90 %, поэтому для нормального водоснабжения необходимо провести реконструкцию существующих сетей, с использованием новых технологий, и проложить новые водопроводные сети, для водоснабжения площадок нового строительства, в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов.

Сети водопровода следует прокладывать из стальных труб либо из пластмассовых напорных труб.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установки водомеров и др. возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

- Рекомендуется произвести реконструкцию существующих водозаборов в зависимости от фактического износа.

- Сети водопровода применять из стальных, чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

- Водоснабжениее проектируемых объектов.

- Установку пожарных гидрантов в районе газовых котельных.

- Установку водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии.

- Произвести реконструкцию существующих водоводов, в точках подключения новых районов, а также водоводов нуждающихся в замене и ремонте, с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей.

- Оборудовать все объекты водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

Водоотведение

Проектные решения.

Проектные решения канализации Урывского сельского поселения  базируются на основе разрабатываемого генерального плана.  Система канализации поселения рекомендуется, предусматривать раздельной, при которой хозяйственно-бытовые, производственные и коммунальные стоки собираются и отводятся на очистные сооружения, а дождевой и талый стоки собираются и отводятся отдельной системой, на собственные очистные сооружения.

Нормы и расходы сточных вод.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

Расход стоков от промышленных предприятий, поступающий в систему канализации, принят с ростом на 10% от существующего стока.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков в существующем жилом фонде.

| NN | Районы нового строительства | Население тыс.чел. 1.многоквартирная застройка 2.усадебная застройка | Норма водопотребл л/сут*чел 1 2 | Расходы воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточ ные | максимальносуточн. К=1,2 |
| 1 | Урывское СП | - 1,932 | 300 230 | - 444,36 | - 533,23 |
|  | Итого |  |  | 444,36 | 533,23 |

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды м3/сут. | Maксимальный сут.расход воды м3/сут. |
| Урывское СП, население 1,834 тыс.чел | 421,82 | 506,18 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население прочие расходы (10%) | 42,18 | 50,62 |
| Итого | 464 | 556,8 |

Расходы стоков от инвестиционных объектов, необходимо прорабатывать по мере реализации целевых программ. В связи с демографическим спадом,  расход стоков не увеличивается.

Схема канализации.

Система канализации в Урывском сельском поселении, отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию,  происходит в выгребы с последующим вывозом спецтехникой.

Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм. Самотечные сети канализации прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из чугунных напорных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

- Рекомендуется произвести изыскательские и проектные работы по размещению и строительству очистных сооружений канализации.

- Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

- Канализование проектируемых объектов.

- Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм.

- Самотечные сети канализации рекомендуется прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из металлических труб в изоляции, железобетонных либо пластмассовых труб, с учетом новых технологий.

Газоснабжение

Годовые расходы газа для населения определены по нормам газопотребления в соответствии с СП 42-101-2003. Часовые расходы газа определены по годовым расходам газа и числу часов использования максимума.

Обеспечение газом промышленных предприятий в данном разделе не рассматривается в связи с отсутствием данных.

Прогнозируемые расходы газа на коммунально-бытовые нужды для существующего фонда и объектов нового строительства представлены в таблице:

| № п/п | Потребители | Расчет | Годовой расход | Часовые расходы газа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бытовые нужды населения: - отопление, горячее водоснабжение и пищеприготовление; | 1834 х 300 м3/год | 550,2 тыс.м3/год | 275,1 м3/час |
| 2 | Проектируемые предприятия соцкультбыта | расходы определяются в течении разработки проектной документации по объектам, с уточнениями производственных мощностей |  |  |
|  | Итого: |  | 550,2 тыс.м3/год | 275,1 м3/час |

Суммарный годовой расход газа на поселение составляет 550,2 тыс.м3/год.

Расчет велся с учетом 100% газификации природным газом существующего и планируемого жилого фонда.

В систему основных мероприятий по дальнейшему развитию инфраструктуры газового хозяйства входят следующие положения:

- осуществить строительство и реконструкцию котельных на природном газе с заменой устаревшего оборудования на более новое, экономичное и энергоемкое с КПД > 90%;

- установка ШРП для существующих не газифицированных объектов и новых газовых котельных проектируемого соцкультбыта с прокладкой газопроводов до них;

- строительство ШРП для проектируемых котельных;

- поэтапная перекладка ветхих газопроводов с использованием для подземной прокладки  полиэтиленовых труб.

Развитие системы газоснабжения поселения следует осуществлять в увязке с перспективами градостроительного развития поселения и района.

Теплоснабжение

Обеспечение теплом объектов соцкультбыта предлагается от котельных блочных, встроенных   и  электрических  теплогенераторов  тепла:

Для создания условий комфортного проживания жителей в сельских населенных пунктах и  уменьшения теплопотерь в тепловых сетях,  необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции, переводу на природный газ и строительству новых котельных, а так же замене тепловых сетей (с ориентацией на экологически чистые котлоагрегаты и ликвидацию мелких морально устаревших и нерентабельных теплоисточников), а именно требуется:

  - строительство котельных для проектируемого соцкультбыта;

  - реконструкцию изношенных сетей теплотрасс.

Также необходимо предусмотреть оборудование малоэтажных жилых домов местными системами (печное, газовое, электрическое) или поквартирными, автономными, системами отопления и горячего водоснабжения (от автономных генераторов тепла различного типа, работающих на твердом, жидком, газообразном топливе и электроэнергии);

В газифицированных населенных пунктах целесообразно использовать для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных и многоэтажных домов автономные газоводонагреватели с водяным контуром для систем водяного отопления с естественной циркуляцией и горячего водоснабжения.

С развитием уровня газификации изменится структура в топливном балансе поселения, в сторону увеличения потребности в более эффективном и дешевом виде топлива (газ), что одновременно создаст благоприятные условия для охраны окружающей среды. В летний период для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд в горячей воде возможно использование солнечных водонагревателей с сезонным включением их в систему водяного отопления — горячего водоснабжения.

Анализ современного состояния теплообеспеченности поселения в целом выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

- применение газа на всех источниках теплоснабжения (котельных, локальных систем отопления в малоэтажной застройке района), как более дешёвого и экологичного вида топлива;

- реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов;

- внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива;

- применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией);

- использование для районов нового строительства и проектируемых объектов соцкультбыта блок-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности, для индивидуальной застройки — автономных генераторов тепла, работающих на газе.

Электроснабжение

Предложения по развитию сетей.

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей поселения на перспективу определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей»  РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения 1999 г.) с учетом пищеприготовления на газовых плитах. Распределение суммарного потребления электроэнергии населением при составе семьи 3 человека составит 421 кВт. ч. в год на одного человека. Рост электрических нагрузок по промышленным и сельскохозяйственным предприятиям принят из расчета прироста 2 % в год. Данные по годовому электропотреблению поселения на перспективу приведены в таблице:

| № п/п | Наименование потребителей | Численность населения (тыс. чел) |  |  | Годовое потребление электроэнергии (кВт. час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | сохраняемый жилой фонд | новое строительство |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | 1,932 | 1,834 | - | 772114 |
| 2 | Соцкультбыт, промышленность поселения | - | - | - | 468100 |
| 3 | Неучтенные нагрузки, потери в сетях, собственные нужды подстанций (20%) | - | - | - | 248042,8 |
|  | Всего по поселению: | - | - | - | 1488256,8 |
|  | С учетом коэф. совмещения максимумов нагрузок К=0,8 | - | - | - | 1190605,44 |

Годовое потребление электроэнергии составит: 1,19 млн. кВт. час.

Потребность в электроснабжении  планируемых к строительству в проектируемый период объектов  будет определяться на более подробных стадиях разработки, по мере реализации инвестиционных программ.

Предусматривать строительство новых сетевых объектов нецелесообразно, так как  уровень электропотребления на перспективу обеспечивается существующими электрическими сетями.

При возникновении прироста потребления электроэнергии в случаях:

- роста производственных мощностей промышленных и сельскохозяйственных предприятий или их перепрофилирования и переоборудования;

- переоборудования систем электроснабжения жилого фонда с связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники,

- для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения, возможно развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов.

Связь

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую) радиотелефонную связь;

- цифровые телекоммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- проводное вещание;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

Загрузка сети телефонной связи общего пользования должна будет составлять к расчетному сроку при 100% телефонизации квартирного и общественного сектора порядка 98% от общей ёмкости.

Развитие телефонной сети фиксированной связи поселения предусматривается наращиванием номерной емкости АТС и модернизацией оборудования на базе современного цифрового.

Основными направлениями развития сетей фиксированной связи являются:

  - постепенный переход от существующих сетей с технологией коммуникации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммуникации пакетов;

  - строительство новой линии ВОЛС и цифровой АТС;

  - телефонизация вновь строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации.

Основными направлениями развития телекоммуникационных сетей являются:

  - расширение сети «Интернет»;

  - строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий;

  - обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи.

Главными направлениями развития сетей сотовой подвижной связи (СПС) являются:

  - постепенная замена аналоговых сетей цифровыми;

  - повышение степени проникновения сотовой подвижности;

  - установка вышек сотовой связи;

  - рост числа абонентов.

Основными направлениями развития систем телевидения, радиовещания и СКТ являются:

  - переход на цифровое телевидение стандарта DVD;

  - реализация наземных радиовещательных сетей на базе стандарта цифрового телевизионного вещания DVD;

  - объединение сетей кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий.

Главными направлениями развития почтовой связи являются:

  - техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи;

  - улучшение быстроты и качества обслуживания.

    - Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

В полномочия органов местного самоуправления входят вопросы дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта поселения, осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в граница  поселения.

К основным мероприятиям по развитию улично-дорожной сети, обеспечивающим надлежащую пропускную способность, надежность и безопасность движения транспорта и пешеходов, относится реконструкция существующей улично-дорожной. Новые улицы и дороги запроектированы с учетом внешних и внутренних грузопотоков и противопожарного обслуживания населенного пункта. Улицы населенных пунктов нуждаются в благоустройстве: требуется укладка асфальтобетонного покрытия, ограничение дорожного полотна, формирование пешеходных тротуаров, организация остановочных павильонов на местах сложившихся остановок общественного транспорта и карманов для парковки легкового транспорта и общественного транспорта, озеленение придорожной территории.

Генеральным планом сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом.

Перечень мероприятий по территориальному планированию. Транспортная инфраструктура

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия, находящиеся в ведении органов местного самоуправления |  |  |
| 1 | Асфальтирование автомобильных дорог протяжённостью 19,4 км, не имеющих твёрдого покрытия в границах села Урыв-Покровка. | I очередь – Расчётный срок |
| 2 | Асфальтирование автомобильных дорог протяжённостью 1,5 км, не имеющих твёрдого покрытия в границах хутора Ново-Успенка. | I очередь – Расчётный срок |
| 3 | Устройство автомобильных дорог с твёрдым покрытием к площадкам по сбору и временному накоплению ТБО . | I очередь |
| 4 | Обустройство остановочных павильонов на сложившихся остановках общественного пассажирского транспорта и строительство двух дополнительных в восточной части села Урыв-Покровка. | I очередь |
| 5 | Устройство карманов для парковки в общественных зонах села Урыв-Покровка. | I очередь |
| 6 | Комплексное озеленение главных улиц населённых пунктов. | I очередь |
| 7 | Продление существующего маршрута общественного пассажирского транспорта «Острогожск – Урыв» с заездом в восточную часть села Урыв-Покровка. | I очередь – Расчётный срок |
| 8 | Строительство автомобильной дороги с твёрдым покрытием к проектируемому скотомогильнику. | Расчётный срок |

Предложения по развитию транспортной инфраструктуры отображены на схеме № 5.

2.5.3. Предложения по обеспечению территории Урывского сельского поселения объектами жилой инфраструктуры

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. (ред. от 27.07.2010г.) к вопросам органов местного самоуправления сельского поселения относятся обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

Территориальное планирование в целях развития жилищного строительства должно обеспечить:

- создание условий для реализации предложений по размещению площадок жилищного строительства в рамках национальных проектов «Доступное комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», других федеральных и региональных программ и проектов в сфере гражданского строительства с учетом необходимости использования малоэтажной застройки;

- развитие промышленности строительной индустрии и строительных материалов;

- создание условий для опережающего развития коммунальной инфраструктуры при увеличении предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к строительству земельных участков;

- определение перечня территорий земель сельскохозяйственного назначения, планируемых в установленном порядке к переводу в земли населённых пунктов, для их комплексного освоения в целях жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовка инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках, предлагаемых для развития жилищного строительства на территории.

Для обеспечения будущих жителей необходимо развитие жилого фонда. Для этих целей в границы села Урыв-Покровка включается земельный участок общей площадью 2 га из земель сельскохозяйственного назначения. На данном участке возможно строительство 14 жилых домов с приусадебными участками 0,12 га.

Помимо этого требуется увеличение муниципального жилого фонда для обеспечения жильем ветеранов, инвалидов (детей инвалидов), молодых специалистов и молодых семей. По мере вступления льготных категорий граждан в федеральные и областные программы по улучшению жилищных условий, возможно выделение земельных участков для строительства жилых домов.

Учитывая ограниченные возможности бюджетного финансирования строительства, необходимо привлечение средств частных инвесторов, развития ипотечного кредитования. Значительную часть территорий включаемого в границы населенного пункта Урывского сельского поселения земельного участка на перспективу планируется использовать в качестве зоны жилой застройки.

Перечень мероприятий по обеспечению Урывского сельского поселения объектами жилой инфраструктуры.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия, находящиеся в ведении органов местного самоуправления |  |  |
| 1 | Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда сельского поселения при обязательном выполнении экологических, санитарно- гигиенических и градостроительных требований, с учетом сложившегося архитектурно-планировочного облика сельского поселения. | I очередь |
| 3 | Комплексное благоустройство жилых кварталов. | I очередь - расчётный срок |
| 4 | Развитие новых типов жилья, включая малоэтажное (таунхаусы и коттеджи). | I очередь |
| 5 | Повышение архитектурно-художественных качеств жилой застройки. | I очередь |
| 6 | Освоение земельного участка общей площадью 2 га, включаемого в границы с. Урыв-Покровка с целью развития жилой застройки. | I очередь - расчётный срок |
| 7 | Увеличение жилого фонда с 56400 м2 до 58718 м2. | I очередь - расчётный срок |
| 8 | Оказание содействия в строительстве жилого фонда для улучшения жилищных условий ветеранов и инвалидов ВОВ, многодетных семей, малоимущих и иных льготным категорий граждан (согласно Федеральным и областных программам), в частности выделение земельных участков для строительства таких домов. | I очередь – Расчётный срок |

Территории, предлагаемые для жилищного строительства, отображены на схемах №1,2.

2.5.4.Предложения по обеспечению территории Урывского сельского поселения объектами социальной инфраструктуры

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. (ред. от 27.07.2010г.) к вопросам местного значения сельского поселения относятся:

- предложения по библиотечному обслуживанию населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Согласно расчету по нормам регионального норматива градостроительного проектирования и согласно «Методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р, в сельском поселении требуется строительство предприятия бытового обслуживания, включающего мастерские по ремонту обуви, одежды, предприятие по стирке белья, предприятие по химчистке, баня.

Развитие таких видов обслуживания как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание в условиях рыночных отношений в экономике происходит по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг зависит от уровня жизни населения, который в свою очередь определяется уровнем развития экономики муниципального образования и региона.

На основании расчетов, проведенных в первой части настоящего тома, проектом рекомендуются следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие находится в ведении органов государственной власти Воронежской области |  |  |  |
| 1/1 | Реконструкция здания бывшего детского сада, расположенного в селе Урыв-Покровка по ул. Советская, 9 «б», с целью организации дома престарелых и инвалидов. | I очередь |  |
| Мероприятия, находящиеся в ведении муниципального района |  |  |  |
| 1 | Реконструкция здания МОУ Урывской СОШ в селе Урыв-Покровка с целью размещения в первом этаже 2-х групп детского сада с общим количеством мест – 40 мест. | I очередь |  |
| Мероприятия, находящиеся в ведении органов местного самоуправления |  |  |  |
| 2 | Реконструкция и капитальный ремонт здания дома культуры в селе Урыв –Покровка, ул. Центральная, д. 91. | I очередь |  |
| 3 | Разработка проектной документации и строительство здания дома быта с размещением предприятий бытового обслуживания на 15 рабочих мест, включающих в себя: -мастерскую по ремонту обуви, -парикмахерскую, -торговый зал, -мастерскую по ремонту и пошиву одежды, -прачечную. | Расчётный срок |  |
| 4 | В селе Урыв-Покровка размещение в проектируемом доме быта предприятия общественного питания на 50 мест в обеденном зале. | Расчётный срок |  |
| 5 | Строительство банно-оздоровительного комплекса на 15 мест в селе Урыв-Покровка. | Расчётный срок |  |
| 6 | Реконструкция и капитальный ремонт здания дома культуры в хуторе Ново-Успенка, ул. Воронежская, д. 105. | Расчётный срок |  |

Места размещения проектируемых объектов показаны на схемах 1 и 2.

    - Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения

Территориальное планирование в целях развития отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения должно обеспечить:

- создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест  массового отдыха населения;

- организацию благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населённых пунктов поселения;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местности  и курортов местного значения на территории поселения;

- создание и развитие местной инфраструктуры отдыха, спорта и туризма;

- использование природно-ландшафтного потенциала при условии поддержания благоприятного состояния окружающей среды в местах массового отдыха, планирование защитных и охранных зон особо охраняемых природных территорий.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия, находящиеся в ведении органов местного самоуправления |  |  |
| 1 | Озеленение улиц, территорий общественных центров, внутриквартальных пространств; создание бульваров, скверов при различных общественных зданиях и сооружениях. | I очередь |
| 2 | Благоустройство рекреационных зон сельского поселения: -благоустройство площадок для проведения культурно-массовых мероприятий; -очистка территории; -устройство малых форм; -устройство площадок для мусора; -озеленение территории. | I очередь |
| 3 | Благоустройство центрального парка общей площадью 0,78 га в селе Урыв-Покровка. | I очередь |
| 4 | Благоустройство озеленённого участка за зданием администрации сельского поселения в селе Урыв-Покровка с целью создания сквера и размещение на его территории детской игровой площадки. | I очередь |
| 5 | Строительство детской игровой площадки в хуторе Ново-Успенка, ул. Воронежская. | I очередь |
| 6 | Организация рекреационных зон сезонного использования с благоустройством пляжей и спортивных площадок на берегу реки Дон. | I очередь Расчётный срок |
| 7 | Организация зоны массового отдыха сезонного использования на берегу пруда б. Красный Лог, расположенного южнее хутора Ново-Успенка. | Расчётный срок |
| 8 | Нормативное озеленение территории школы в селе Урыв-Покровка из расчёта не менее 50% от общей площади территории. | I очередь |

Места размещения показаны на схемах 1 и 2.

2.5.6. Предложения по обеспечению территории Урывского сельского поселения объектами специального назначения – местами сбора бытовых отходов и местами захоронений

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. (ред. от 27.07.2010г.) к вопросам местного значения сельского поселения относятся вопросы содержания мест захоронения.

В целях санитарной очистки территории территориальное планирование должно обеспечить:

- Организацию мест для сбора бытовых отходов

- Организацию вывоза бытовых отходов и мусора

Генеральным планом в селе Урыв-Покровка и хуторе Ново-Успенка предлагается размещение контейнерной площадки для сбора и временного накопления отходов, с контейнерами ёмкостью 30 м3, оснащёнными системой «Мультилифт», с последующим вывозом на полигон ТБО в Острогожском муниципальном районе.

На территории сельского поселения имеются скотомогильники, их местоположение не удовлетворяет требованиям СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03, и «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», так как он располагается на расстоянии менее 1 км от жилой застройки села Урыв-Покровка. Проектом предлагается перенос данных скотомогильников на вновь выбранный и отведённый для строительства скотомогильника земельный участок, соответствующий требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.1.4.1110-02, Водного кодекса РФ и «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов». Выбор земельного участка для строительства скотомогильника с захоронением в биотермическую яму проводят органы местного самоуправления по согласованию с Государственной ветеринарной службой, территориальным центром санитарно-эпидемиологического надзора, согласно «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» (в ред. Приказа Минсельхоза РФ от. 16.08.2007 №400).

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия, находящиеся в ведении органов местного самоуправления |  |  |
| 1 | Разработка генеральной схемы системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения. | I очередь |
| 2 | Рекультивация санкционированной свалки ТБО, расположенной западнее села Урыв-Покровка. | I очередь |
| 3 | Строительство в селе Урыв-Покровка, хуторе Ново-Успенка контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов, с установкой контейнера емкостью 30 м3, оснащенного системой «Мультилифт», с последующим вывозом отходов на полигон ТБО Острогожского муниципального района. | I очередь |
| 4 | Строительство контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО с контейнерами малой ёмкости – 0,75 м2 в проектируемых местах массового отдыха. | I очередь |
| Мероприятия, находящиеся в ведении муниципального района |  |  |
| 5 | Рекультивация и перенос трёх законсервированных скотомогильников и одного сибиреязвенного, расположенных у села Урыв-Покровка. | Расчётный срок |
| 6 | Строительство скотомогильника для размещения биологических отходов на вновь выбранном земельном участке, удовлетворяющем требованиям СанПиН. | I очередь |

Места размещения объектов показаны на схемах 1 и 2.

2.5.7. Предложения по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения и по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения

Основной задачей гражданской обороны сельского поселения является предупреждение или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение жизнедеятельности населенного пункта и создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства. Выполнение мероприятий по защите населения от опасностей, поражающих факторов современных средств поражения и опасностей ЧС природного и техногенного характера, а также вторичных поражающих факторов, которые могут возникнуть при разрушении потенциально опасных объектов, достигается:

- проведением радиационной, химической и бактериологической разведки, дозиметрического и химического контроля;

- защитой продовольствия, пищевого сырья, водоисточников и систем водоснабжения от заражения радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными средствами, проведением других мероприятий, предупреждающих употребление населением зараженного продовольствия и воды;

- проведением противоэпидемических, санитарно-гигиенических и пожарно- профилактических мероприятий, уменьшающих опасность возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пожаров;

- проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ;

Решение вопросов по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне и защите населения сельского поселения возлагается на Главу поселения.

Обеспечение пожарной безопасности в Урывском сельском поселении возложено на пожарную часть, размещённую в городе Острогожске. Существующая ситуация по обеспеченности сельского поселения объектами пожарной безопасности не удовлетворяет требованиям Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Имеется необходимость в строительстве на территории поселения собственного пожарного депо на два автомобиля. В соответствии с Федеральным Законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 и Федеральным

Законом «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в следующем:

1) Разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.

2) Реализация мер пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности.

3) Выполнение требований пожарной безопасности – соблюдение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственными органами;

4) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Состояние воздушного бассейна

Состояние воздушного бассейна формируется под влиянием природных условий, масштаба и структуры выбросов.

По комплексу метеофакторов территория характеризуется умеренным потенциалом загрязнения атмосферы – ПЗА (II зона по классификации Э.Ю.Безуглой). В связи с особенностью климата в разные периоды года в ней создаются примерно одинаковые условия, как для рассеивания, так и для накопления примесей в приземном слое воздуха.

Промышленный комплекс в поселении не развит. В сельском поселении функционируют: ООО «Тихий Дон» и теплоэнергетический комплекс (котельные и печи на твердом топливе). Интенсивность загрязнения атмосферного воздуха выбросами от стационарных источников незначительна.

В Урывском сельском поселении проходят автодороги регионального и местного значения. Автомобильный транспорт является источником загрязнения атмосферы. Наблюдается ежегодный рост количества пассажирского транспорта. Выбросы двигателей автомобилей, содержащие двуокись азота, окись углерода, сернистый ангидрит, углеводороды оказывают негативное воздействие на видимость и прозрачность атмосферного воздуха, также на возрастание величины рН осадков. Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

По территории поселения проходят: магистральный газопровод и  газопровод высокого давления. Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате стравливания газа  во время ремонтных и монтажных работ или в результате аварийных разрывов.

Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении ЧС представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности

Организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий  является одним из мероприятий, способствующих снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения. Согласно нормативным требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 каждому предприятию необходимо иметь разработанный проект обоснования размеров санитарно – защитной зоны.

По данным областного информационного фонда социально-гигиенического мониторинга, основными веществами, контролируемыми во всех мониторинговых точках, являются взвешенные вещества, азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, свинец, фенол, формальдегид. Превышения гигиенических нормативов в мониторинговых точках в поселении не отмечались. Состояние атмосферного воздуха на территории Урывского сельского поселения находится на удовлетворительном уровне.

# Состояние водных ресурсов

### Состояние поверхностных вод

Водный бассейн сельского поселения представлен реками Дон и Измайла, 2(я) безымянными реками  у села Урыв-Покровка и прудами.

Качественный состав воды рек формируется под влиянием природных и антропогенных факторов.

Природными факторами формирования поверхностных вод являются: литологическое строение подстилающих поверхностей, залесенность, распаханность водосборов. Самоочищающая способность рек – пониженная.

Основными антропогенными источниками загрязнения рек и водоемов поселения являются поверхностные воды с территории населенных пунктов, включая производственные. Важным источником загрязнения водных объектов в поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность.

Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует отметить создание прибрежных водоохранных зон. Водоохранные зоны  способствуют снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты.

Основным способом, предотвращающим негативное влияние инфраструктуры населенных пунктов на водные ресурсы, является искусственная биологическая очистка (ИБО). На территории сельского поселения в настоящее время очистных сооружений нет. Система централизованной канализации отсутствует. Канализирование общественных зданий и жилых домов осуществляется в выгребные ямы.

Следует отметить, что только простым использованием очистных сооружений проблему рационального использования и охраны водных ресурсов решить нельзя, поэтому создание замкнутых систем водопользования является в настоящее время одним из основных инженерно - экологических направлений водохозяйственной деятельности. Внедрение систем оборотного водоснабжения позволяет снизить забор воды из источника (потребление), снизить или ликвидировать сброс нагретых вод и загрязняющих веществ, а также сократить капитальные вложения на строительство объектов водоснабжения и канализации и удельные капиталовложения на  водопотребление.

Гидротехнические сооружения

В поселении имеются гидротехнические сооружения, для нормального функционирования которых необходимо иметь разработанные правила эксплуатации и проводить мониторинг за состоянием ГТС.

Состояние подземных вод

Состояние подземных вод главным образом определяют эксплуатационный отбор подземных вод и поступление в водоносные горизонты техногенных стоков и инфильтрата.

Распределение техногенной нагрузки имеет локально-линейный характер вдоль транспортных магистралей. В пределах сельского населенного пункта развивается загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы (нитраты, нитриты, аммиак), вызванное бытовыми отходами и сточными водами не канализированной селитебной территории.

В результате эксплуатации подземных вод на водозаборах формируются депрессионные воронки, за счет чего в области питания водозаборов вовлекаются сформированные зоны загрязненных подземных вод. Поэтому целесообразно провести подробные комплексные исследования химического состава подземных вод, направленные на выявление и распространение техногенного загрязнения, его типа, источника загрязнения, его миграционных свойств, на основе которых обосновать ряд реабилитационных мер по защите питьевых водозаборов от техногенного загрязнения и локализации возможных очагов загрязнения.

Исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю; выноса водозаборов из загрязненных мест.

Централизованное водоснабжение в сельском поселении осуществляется от 7 (и) артезианских скважин. Количество функционирующих  водонапорных башен  Рожновского  - 6 шт. Протяженность водопроводных сетей - 25 км. Износ основных фондов составляет в среднем 90 %.

Значительная часть сельского населения использует питьевую воду источников нецентрализованного водоснабжения.

Низкое качество воды нецентрализованных источников питьевого водоснабжения обусловлено:

- слабой защищенностью водоносных горизонтов от загрязнения с 
поверхности;

- отсутствием зон санитарной охраны колодцев ввиду повышенной плотности застройки в не канализованной (оснащенной выгребами) части населенных мест;

- отсутствием своевременного технического ремонта, очистки и дезинфекции колодцев.

Наряду с загрязнением подземных вод, важным аспектом является вопрос об их истощении. Истощению подземных вод способствует эксплуатация шахтных колодцев.

Состояние и охрана почв

Природный комплекс территории поселения представлен лесо - полевой плоской дренированной равниной с  черноземами типичными, обыкновенным и средневрезанной овражно-балочной сетью.

Значительный вклад в химическое загрязнение почвы цинком, свинцом, марганцем, медью и другими токсичными веществами вносят выбросы автотранспорта.  Создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос, снижает загрязнение почвы свинцом в десятки раз.

Источниками техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства. Привнесение тяжелых металлов в почву (на поля) происходит с ядохимикатами, удобрениями и сточными водами. Одним из направлений защиты почв от загрязнений тяжелыми металлами является контроль внесения минеральных удобрений, который следует обеспечивать согласно зональным рекомендациям о ведение сельскохозяйственного производства в Воронежской области. Применение ядохимикатов как средств защиты растений от вредителей и болезней сохраняет около 50% урожая, но пагубно влияют на микрофлору и микрофауну почвы, вызывают сдвиги в биохимическом и микробиологическом процессах. Рационализация применения ядохимикатов необходимо осуществлять путем оптимизации сроков, способов применения, соблюдения норм расхода, применения биологических методов защиты.

Одной из сложных агроэкологических проблем рационального использования, повышения плодородия и охраны черноземов является техногенная нагрузка на них. Под воздействием сельскохозяйственной техники происходит изменение структурного состава почвы. Этот процесс особенно ярко наблюдается в верхнем слое до глубины 20-30см. Различная технология уборки многолетних трав на черноземах по-разному влияет на их плотность, общую порозность и порозность аэрации.

В качестве мер, обеспечивающих защиту почв от эрозии и других деградационных процессов, предлагается система, которая на основе аэроландшафтной организации территории предусматривает комплекс агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

Агрофитомелиорация включает технологии возделывания сельскохозяйственных культур, имеющих почвозащитную направленность. Ведущее место среди них занимает обработка почвы. В состав биоинженерных сооружений входят различные виды лесных защитных насаждений. Надежную защиту почв обеспечивает только комплекс проводимых мероприятий.

В целях предотвращения эрозии  почвы на склонах, сложенных легкими по механическому составу почвами, эффективным способом является закрепление их лесными культурами. Ассортимент и агротехника возделываемых лесных культур определяются при этом рельефом, свойствами пород, природно-климатическими условиями региона.

Ассортимент древесных и кустарниковых пород для защитного лесоразведения

| Главные породы | Сопутствующие породы | Кустарники |
| --- | --- | --- |
| Дуб черешчатый, вяз, ясень обыкновенный, акация белая, гледичия, тополь черный, тополь бальзамический; на мелах – сосна меловая, вяз приземистый. | Груша лесная, клен остролистный, клен полевой, рябина шведская, яблоня лесная, ясень зеленый, орех черный, вяз перистоветвистый, шелковица | Боярышник, жимолость татарская, лещина, облепиха, шиповник, калина, клен татарский, рябина черноплодная, смородина золотистая, акация желтая, свидина, можжевельник, вишня степная, терн, ива красная |

Овражно-балочные насаждения создают на берегах балок, откосах оврагов, по их днищам для скрепления грунта от размыва, регулирования снеготаяния, поглощения стока и загрязняющих веществ.

Способы частичной подготовки почвы выбирают с учетом зональных почвенно-грунтовых условий, степени смытости и увлажнения, крутизны и экспозиции оврагов, особенностей микрорельефа и свойств подстилающих грунтов.

## Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления

Транспортные отходы

Транспортными отходами являются:

- снятые с эксплуатации, механически поврежденные, брошенные и разукомплектованные транспортные средства: кузова легковых, грузовых, специальных автомобилей, автобусов, сельскохозяйственные и строительно-дорожные машины, полуприцепы;

- не подлежащие к использованию компоненты транспортных средств: двигатели, шасси, шины, электрооборудование, включая аккумуляторы и электролиты, подшипники качения, оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, другие агрегаты и узлы;

- расходуемые в процессе использования транспортных средств и бытовой техники конструкционные и эксплуатационные материалы;

- отходы эксплуатации и переработки техники, промасленные ветошь и опилки.

Сельскохозяйственные отходы

Сельское хозяйство представлено растениеводством и животноводством. К сельскохозяйственным отходам относят: органические отходы животноводства, полеводства и тепличных хозяйств, а также применяемые в полеводстве удобрения и т.д.

К числу наиболее распространенных и опасных отходов в экологическом отношении относятся отходы, образуемые при содержании животных и птиц, в том числе: помет птичий свежий, навоз от свиней свежий. При их хранении и обработке образуются дурно пахнущие газы и такие вредные вещества, как аммиак, амины, нитраты и др. Стоки от навозохранилищ при поступлении в водоем неизбежно нарушают экологическое равновесие и значительно ухудшают органолептические и химические свойства воды.

Биологические отходы

По данным Управления ветеринарии в  поселении расположены закрытые  скотомогильники (2007г.). и сибиреязвенный скотомогильник (1988г.) Размер СЗЗ сибиреязвенного скотомогильника и 2(х) закрытых скотомогильников составляет 0,5 км.

Твердые бытовые отходы

Твердые бытовые отходы жизнедеятельности вывозятся на свалку ТБО.  Свалка оказывает негативное влияние в первую очередь на подземные воды и почвы, а также на воздушный бассейн.

# Радиационная обстановка

Мониторинг за радиационной обстановкой свидетельствует о ее стабильности. Гамма-фон на территории не превысил естественного уровня. По результатам исследований воды хозяйственно-питьевого водоснабжения превышения уровней вмешательства по содержанию техногенных радионуклидов зарегистрировано не было.

# Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Экологический каркас – это система природных территорий с особым правовым статусом и более строгими (по сравнению с другими природными территориями) ограничениями хозяйственного использования земель и природных ресурсов в их пределах.

Понятие «природный каркас» включает в себя в первую очередь заповедники, различные заказники, памятники природы и наиболее ценные рекреационные территории. Природно-экологический каркас территории формируется не только из существующих природоохранных объектов, но из таких специфических комплексов, как защитные леса, искусственно созданные насаждения. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия природно-территориального комплекса.

Основными элементами природно-экологического каркаса являются:

- ключевые территории;

- транзитные зоны;

- экологические коридоры;

- буферные зоны

## Оценка природно-территориального комплекса

## Система особо охраняемых природных территорий

На территории  сельского поселения имеется государственный природный заказник областного значения  «Родники»

Защитные леса и искусственно созданные насаждения

Леса естественного и искусственного происхождения на территории сельского поселения являются составной частью природного комплекса и выполняют важные средообразующие и экологические функции.

По Лесному кодексу РФ от 04.12.06г.№200-ФЗ все леса поселения относятся к защитным лесам, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями (ст.102 и 12 Кодекса).

Лесной фонд на территории сельского поселения.

На территории действуют Коротоякское участковое лесничество Острогожского  лесничества и Давыдовское участковое лесничество Давыдовского лесничества. Основное направление лесовосстановления возложено на производство лесных культур. Одним из важнейших мероприятий по улучшению экологического состояния, сохранению средообразующей функции лесных насаждений является защита леса от пожаров, вредителей и болезней.

Иные леса на территории  сельского поселения.

Леса, расположенные на землях сельского поселения, предназначены для отдыха населения, проведения культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также для сохранения благоприятной экологической обстановки.

В целях защиты лесов на землях  поселения от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

Защитные лесные насаждения

Большое значение для поселения имеют  защитные лесные насаждения. Система защитных лесонасаждений включает: полезащитные – ветро- и стокорегулирующие лесные полосы; противоэрозионные – приовражные полосы; насаждения в гидрографической сети – в овражных системах вокруг водоемов; насаждения на песках.

Водоохранные зоны рек

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации ширина водоохранной зоны (ВЗ) на реке Дон составляет 200м, на реке  Измайла  и 2(х) безымянных реках у села Урыв-Покровка - 50м.

В водоохранной зоне рек РФ допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны этих земель в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской федерации.

Кроме того, соблюдение режима данных зон необходимо в целях охраны рек как территорий, выполняющих транзитные и защитные функции, а также как  источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Экологическая оценка ландшафтов

На территории поселения преобладают открытые полевостепные пространства. Особенно важно усиление ландшафтного разнообразия путем создания мелкоконтурной сети охраняемых ландшафтов, способных усилить устойчивость освоенных территорий.

Сущность ландшафтного подхода заключается в том, что деятельность человека осуществляется с высокой степенью адаптации к природным условиям территории.       Сущность экологического подхода состоит в том, что ресурсы используются с восстановлением и сохранением равновесия в ландшафтных экосистемах и созданием условий для воспроизводства и саморегулирования ресурсов.

Ландшафтно-экологическая оптимизация ландшафта

Ландшафтно-экологическая оптимизация должна сопровождаться стабилизацией природно-ресурсного потенциала ПТК на преобразуемой территории,

модернизацией структуры физико-географических компонентов, что улучшит условия окружающей среды и как следствие повысит комфортность жизни и деятельность населения (В.Б.Михно,1995г.). Мероприятия по оптимизации ландшафтов территории Урывского поселения сводятся к следующему:

- мелиорация грунтов;

- фитомилиорация;

- борьба с эрозионно-оползневыми процессами.

## Инженерная подготовка территории

Инженерно-геологические условия территории сельского поселения определяются структурно-тектоническими особенностями её строения, физико-механическими и несущими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений, гидрогеологическими условиями, наличием физико-геологических процессов, степенью техногенной нагрузки на территорию.

Большую часть территории можно охарактеризовать как благоприятную по инженерно-строительным условиям. Строительство на закарстованных территориях и просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии со СНиП 2.02.01-83*, пункт 13 и 4.

Природоохранные мероприятия

Анализ оценки воздействия на окружающую среду при реализации генерального плана показал необходимость проведения комплекса следующих природоохранных мероприятий для улучшения состояния окружающей среды.

1.Атмосферный воздух. Основными источниками негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха будут автодороги Урывского сельского поселения.

В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха, рекомендуются следующие мероприятия:

- осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо;

- озеленение магистральных улиц и санитарно-защитных зон двухъярусной посадкой зеленых насаждений.

2. Поверхностные воды. Основной задачей при реализации Генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водотоков и водоемов сельского поселения. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов сельского поселения являются:

- строительство современных очистных сооружений;

- строительство централизованной системы водоотведения;

- соблюдение правил водоохранного режима пользования в водоохранной зоне водных объектов.

3. Подземные воды. Основными проблемами в отношении подземных вод при реализации Генерального плана являются: истощение водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения и загрязнение подземных вод.

Для предотвращения дальнейшего снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод необходимо:

- организация зон санитарной охраны на действующих водозаборах;

- осуществление учета и контроля за потреблением питьевой воды;

- изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;

- строительство в сельском поселении централизованной системы водопровода;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки.

4.  Почвы. В настоящее время основную нагрузку на почвенный покров испытывают земли автодорог поселения. Источниками техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства. С целью предотвращения деградации почвенного покрова территории Генеральным планом предлагается:

- создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос;

- внесение минеральных удобрений на основе агрохимической характеристики почв;

- принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

5.   Обращение с отходами. Организация системы обращения с отходами должна включать в себя следующие мероприятия:

- организация сбора и вывоза отходов с территории населенных пунктов.

- строительство в селе Урыв-Покровка и в хуторе Ново-Успенка контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов, с установкой контейнеров емкостью 30 м3, оснащенных системой «Мультилифт», с последующим вывозом отходов на полигон ТБО Острогожского муниципального района;

- строительство в хуторе Весёлый (небольшой населенный пункт) контейнерной площадки для сбора и временного накопления отходов, с установкой контейнера емкостью 0,75 м3;

- рекультивация свалки;

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселения;

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

6. Территории природно-экологического каркаса. Основными задачами при формировании природно-экологического каркаса являются сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности.

Рекомендуется рассмотреть вопрос возможности перевода части земель для увеличения площадей лесов, в целях создания благоприятной окружающей среды.

Основными элементами природно-экологического каркаса территории Урывского сельского поселения являются:

- ключевые территории – государственный природный заказник областного значения «Родники» и лесные территории Коротоякского участкового лесничества Острогожского лесничества; и Давыдовского участкового лесничества Давыдовского лесничества.

- транзитные зоны - вдоль водоохранной зоны рек Дон, Измайла и 2(х) безымянных рек у села Урыв-Покровка;

- экологические коридоры - сенокосные и пастбищные угодия;

- буферные зоны - защитные лесные насаждения.

- ПРИЛОЖЕНИЕ

  - Перечень земельных участков областного уровня собственности, расположенных в границах Урывского сельского поселения по состоянию на 04.07.2011 г.

| № п/п | Наименование земельного участка | Кадастровый номер | Местоположения (адрес) земельного участка | Категория земель | Площадь земельного участка. га | Регистрация права собственности Воронежской области на земельный участок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | дата | номер |
| 1 | Управление автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской области | 36:19:8000010 :0077 | А/д «Воронеж – Луганск» - с. Урыв-Покровка | Земли промыш-ленности и т.д. | 14,8015 | 20.11.2007 | 36 АБ 765764 |
| 2 |  | 36:19:0000000 :0407 |  | Земли населённых пунктов | 0,5642 | 14.12.2007 | 36 АБ 924542 |
| 3 |  | 36:19:8000005 :0341 | А/д «Воронеж – Луганск» - х. Дубовой | Земли промыш-ленности и т.д. | 2,5321 | 11.02.2008 | 36 АБ 939243 |
| 4 |  | 36:19:8000006 :0417 | А/д «Воронеж – Луганск» - х. Ново-Успенка | Земли населённых пунктов | 1,1567 | 14.03.2008 | 36 АБ 939541 |
| 5 |  | 36:19:0000000 :0432 |  | Земли промыш-ленности и т.д. | 0,4270 | 14.03.2008 | 36 АБ 939554 |
| 6 | БУ ВО «Острогожская районная станция по борьбе с болезнями животных | 36:19:6800006:0002 | Остро-гожский р-н, с. Урыв-Покровка, ул. Прилужная | Земли населённых пунктов | 0,054 | 20.01.2012 |  |

  - Реестр объектов недвижимости, являющихся собственностью Острогожского муниципального района, и расположенных на территории Урывского сельского поселения:

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение |  | Площадь, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нежилое здание (бывший детский сад) | с. Урыв | МУП "Острогожские электрические сети" |  |
| 2 | здание учатковой больницы | с. Урыв | МУЗ Острогожская ЦРБ | 720 |
| 3 | здание школы | с. Урыв | МОУ Урывская СОШ | 2226 |
| 4 | здание школы | с. Урыв | МОУ Урывская СОШ | 500 |
| 5 | здание котельной школы | с. Урыв | МХ ООО "Управляющая компания ТЦ" |  |
| 6 | нежилое здание (ФАП, почта) | с. Ново-Успенка | Муниципальная казна | 108/108 |

- ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| №п/п | Наименование | Единица измерения | Современное состояние | I очередь проекта (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория поселения | га | 10551 | 10544,6 | 10544,6 |
| 1.1. | Земли населённых пунктов | га | 668 | 702,82 | 702,82 |
| 1.2. | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 9283 | 9248,18 | 9248,18 |
| 1.3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и т.д. | га | 179 | 179 | 179 |
| 1.4. | Земли рекреации | га | - | - | - |
| 1.5. | Земли лесного фонда | га | 277 | 277 | 277 |
| 1.6. | Земли водного фонда | га | 150 | 150 | 150 |
| 1.7. | Земли запаса | га | - | - | - |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | Чел. | 1932 | 1873 | 1834 |
| 3 | Жилой фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилой фонд (всего) в том числе: | Тыс. м.кв. | 56,4 | 57,885 | 58,718 |
| - | Существующий сохраняемый жилой фонд | Тыс. м.кв. | - | 56,4 | 57,885 |
| - | Новое строительство | Тыс. м.кв. | - | 1,485 | 0,833 |
| 3.2. | Структура существующего жилищного фонда |  |  |  |  |
| - | Усадебной застройки | Тыс. м.кв. общ. пл. % | 56,4 100% | - | - |
| - | Многоэтажной застройки | Тыс. м.кв. общ. пл. % | - | - | - |
| 3.3. | Структура нового жилищного строительства (всего), в том числе: | Тыс. м.кв. общ. пл. % | - | 1,485 100 | 0,833 100 |
| - | Индивидуальное строительство | Тыс. м.кв. общ. пл. % | - | 1,485 100 | 0,833 100 |
| - | Разноэтажное строительство | Тыс. м.кв. общ. пл. % | - | - | - |
| 3.4. | Из общего объема жилищного строительства размещается |  |  |  |  |
| - | На реконструкции | Тыс. м.кв. общ. пл. % | - | - | - |
| - | На свободных территориях | Тыс. м.кв. общ. пл. % | - | 1,485 100 | 0,833 100 |
| 3.6. | Средняя обеспеченность жилым фондом | м.кв. чел. | 29,2 | 30,9 | 32 |
| 4 | Объекты культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 4.1. | Общеобразовательные школы | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 4.2. | Детские дошкольные учреждения | шт. | 0 | 1 | 1 |
| 4.3. | Спортивные сооружения | шт. | 2 | 2 | 2 |
| 4.4. | Больничные учреждения | шт. | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Озеленение |  |  |  |  |
| - | Зеленые насаждения общего пользования | м.кв./чел | 118 | 132 | 147 |
| 6 | Улично-дорожная сеть и транспорт |  |  |  |  |
| 6.1. | Внешний транспорт |  |  |  |  |
| - | Автомобильные дороги общего пользования федерального значения | кол-во/км | - | - | - |
| - | Автомобильные дороги общего пользования регионального значения | кол-во/км | 4/ 15,78км | 3/ 15,55км | 3/ 15,55км |
| 6.2. | Автомобильные дороги и улицы в границах населённых пунктов | км | 47,2 | 47,2 | 47,2 |
| 7 | Инженерное обеспечение |  |  |  |  |
| 7.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| - | Водопотребление Ср/сут max/сут | м.куб./сут | 579,60 695,52 | 592,38 710,86 |  |
| - | Протяженность сетей | км | 25 | По мере разработки проектов планировки на участки, включаемые в границы населенных пунктов |  |
| 7.2. | Канализация |  |  |  |  |
| - | Общее поступление сточных вод Ср/сут max/сут | м.куб./сут | 444,36 533,23 | 464,00 556,80 |  |
| - | Протяженность сетей | км | - | По мере разработки проектов планировки на участки, включаемые в границы населенных пунктов |  |
| 7.3. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| - | Общий расход тепла | МВт Гкал/ч | 13,79 11,89 | 13,14 11,33 |  |
| 7.4. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| - | Расход газа (всего) | Млн. нм.куб/год | 0,550 | По мере разработки проектов планировки на участки, включаемые в границы населенных пунктов |  |
| - | Протяженность газопроводов | км | 53,17 |  |  |
| 7.5. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| - | Количество понизительных подстанций 10, 35, 110 кВ | шт | 23 | По мере разработки проектов планировки на участки, включаемые в границы населенных пунктов |  |
| 7.9. | Связь |  |  |  |  |
| - | Количество телефонных подстанций | шт | 1 | Планируется реконструкция существующих АТС с установкой современного, более емкого оборудования |  |
| - | Общая емкость фиксированной связи/количество подключаемых точек | шт | 355/0 | По мере разработки проектов планировки на участки, включаемые в границы населенных пунктов |  |